Актуальность

Энергетическим и технологическим топливом Норильского горнометаллургического комбината до 1970 г являлся каменный уголь. В связи с планируемым значительным ростом продукции комбината в 70-е годы должна была резко возрасти его потребность в угле. Естественно, что с ростом добычи угля должна была бы увеличиться и численность шахтёров. К 1968г ситуация в угледобыче сложилась так, что действующие шахты подошли к конечному этапу эксплуатации и для обеспечения необходимых объёмов добычи нужно было строить новые шахты. Это потребовало бы больших материальных, а главное трудовых затрат.

К этому времени, в результате геолого-поисковых работ на нефть и газ, в прилегающих к Норильску районах было открыто несколько газовых месторождений, что создало предпосылки для наиболее эффективного решения энергетической проблемы Норильского комбината путём перевода его теплоэнергослужбы с каменного угля на природный газ.

Ожидаемый экономический эффект перехода комбината на новый вид технологического топлива - природный газ. Решить острейшую энергетическую проблему за счет снабжения комбината дешевым природным газом. Этим высвобождалось большое количество рабочих, появлялась возможность использовать их на других видах работ.

Использование природного газа сокращало загруженность воздушного бассейна в районе Норильска дымовыми отходами.

Постановлением Правительства Российской федерации от 12 ноября 1996 г № 1346 в качестве одной из важнейших задач предусмотрено создание в Таймырском автономном округе собственной нефтегазовой отрасли. Особая актуальность этой задачи состоит в том, что на территории округа находится гигант цветной металлургии - ОАО «Норильская горная компания», с большими потребностями в горючесмазочных материалах. Среднегодовое потребление нефтепродуктов в Норильском промышленном районе и Таймырском автономном округе в целом составляет порядка 400000 т. почти весь объём топлива ввозится в регион нефтеналивными судами, преимущественно в летний период за счёт денежных средств выделяемых на эти цели ОАО «Норильская горная компания», и за счёт государственных кредитов под «северный завоз». В условиях дефицита бюджета РФ, постоянного удорожания как самих нефтепродуктов, так и транспортных услуг, государство и ОАО всё труднее становится удовлетворять потребности завозов в Таймырский автономный округ и Норильский промышленный район. Поэтому основной интерес «Норильской горной компании» к нефтеперспективным территориям Таймырского АО постоянно увеличивался. Генеральной целью стало развитие самостоятельной структуры нефтедобычи и переработки нефти для обеспечения горючесмазочными материалами промышленных предприятий ОАО «Норильская

горная компания» городов и посёлков Таймырского АО, а также продажи нефтепродуктов за пределы территории.

История развития

Из первых геологоразведочных скважин на площади Талнаха был извлечён керн, представляющий богатую полиметаллическую руду нового только что открытого Талнахского месторождения. Задыхавшиеся в тисках нестабильности комбинат вдруг получил огромные перспективы развития за счёт богатых руд нового происхождения. Необходимо было решить острейшую энергетическую проблему за счёт снабжения комбината дешёвым природным газом.

В 1961 г. возникла Красноярская контора разведочного бурения и одновременно была ликвидирована северная комплексная нефтеразведочная экспедиция.

С  целью   усиления   поисковых   работ   на   газ   в   непосредственной близости от г. Норильска на основе Южно-Пясинской нефтеразведки в конце 1963   г.   приказом   по   Красноярскому   геологическому   управлению   была создана Южно-Пясинская нефтеразведочная экспедиция.

На основе построенной структурной карты по результатам колонкового бурения было выбрано для заложения первой в этом районе глубокой поисковой скважины Южно-Пясинская №1. для организации работ в глубоком бурении была создана Южно-Пясинская нефтеразведка, и работы были выведены из подчинения Норильской экспедиции. Начальником нефтеразведки был назначен Ю.И.Давыдов, его руководство привело к весьма низким технико-экономическим показателям строительства скважин. Тяжёлые аварии чередовались с длительными простоями и, наконец, при забое скважины 3260м в 1964г. на буровой возник пожар, и всё оборудование сгорело.

Тем не менее, пройденный скважиной интервал дал богатую геолого-геофизическую информацию, послужившею опорой для выбора новых направлений геолого-поисковых работ.

В это время развернулись работы и в совершенно новых районах и на новых площадях, в частности, Долганской, где с 1961 по 1965 г. было пробурено три скважины Долганской нефтеразведкой.

Между тем под Норильском ударными темпами строился первенец
Талнаха рудник «Маяк». Напряжение с развитием комбината росло, и,
прежде всего, из-за того, что не решалась задача обеспечения комбината
дешёвым энергетическим сырьём — газом. Руководители комбината в
«верхах» ставили вопрос о решении этой проблемы и добились выхода
специального	постановления	правительства	об	усилении

Нефтегазопоисковых работ на севере Красноярского края.

Таймырская геофизическая экспедиция к тому моменту широким фронтом развернула региональные работы по левому, и правому берегам Енисея на удалении до 200-300 км от реки. Так и появились новые площади, подготовленные сейсморазведкой: Нижнее-Хетская, Семеновская, Майская,

Зимняя.   Сейсморазведочные   отряды      «засекли»   Джангонскую   площадь севернее озера Пясино.

Долганская нефтеразведка до завершения работ на одноимённой площади начала обустройство Семёновской площади.

1964 г. был переломным в судьбе нефтеразведочных работ. Впервые эти работы получили мощное материальное обеспечение. Только на Семёновский участок на большой Хетте в навигацию было доставлено четыре новых буровых установки, около полутора десятков единиц транспортной техники — тракторов, вездеходов, бульдозеров. Минусинский строительно-монтажный участок подготовил и отгрузил в Дудинку и на Большую Хету большое количество сборно-щитовых домов.

В 1964г. нефтепоисковые работы развернулись на площадях Нижне-Хетской, Семеновской, Майской, Зимней, Суходудинской, Болгохтонской, Южно-Пясинской и объём глубокого бурения достиг почти 11,0 тыс. м в год.

План глубокого бурения, впервые за многолетнюю работу Красноярской конторы разведочного бурения, за 1965 г. перевыполнен - пробурено 16 тыс. м скважин!

Все это не могло не сказаться на результатах нефтегазопоисковых работ на Таймыре.

В январе 1966 г. в Таймырском АО было открыто первое газовое месторождение - Нижне-Хетское.

По материалам геофизических исследований в разрезе скважин к испытанию было намечено 10 пластов песчаника от нижнемелового до нижнеюрского возраста. Из большинства объектов притоков пластовых флюидов не наблюдалось. И только из 13-и метрового пласта песчаников сиговской свиты верхнеюрского возраста с глубины 892-905 м был получен первый на Таймыре промышленный приток газа с дебитом до 83 тыс. м3/сут. К сожалению, с пробуренных здесь еще трех скважин притоков газа не получено - аналог продуктивного пласта в них или водонасыщен, или непроницаем. Площадь газовой залежи оказалась незначительной — не более

1.0 км \ а запасы невелики. Однако значимость этого открытия не только для Таймыра, но и для всего Красноярского края велика.

Первая скважина, первооткрывательница Таймырского природного газа, подтвердила, что недра Таймыра действительно имеют так необходимые в этом районе энергоресурсы.

Было доказано, что упорство геофизиков и геологов, настаивающих на решении энергетической проблемы Норильска за счет не тюменских месторождений, а ресурсов недр Таймырского АО, было основано на профессиональных убеждениях.

В 1966 году Красноярская контора разведочного бурения проводила нефтегезоразведочные буровые работы уже на 10 площадях: Семеновской, Зимней, Малохетской, Муксунихинской, Гремячинской и Мессояхской. Малохетская, Зимняя и Мессояхская площади находились на том же Малохетском валу, что и первое газовое месторождение Таймыра — Нижнехетское и на них возлагались большие надежды.

Таймырская геофизическая экспедиция сосредоточила большинство своих полевых сейсморазведочных отрядов на прокладке региональных геофизических профилей с немедленной детализацией работ на участках, где едва намечался хотя бы маломальский перегиб как признак наличия антиклинали.

Так была «подсечена» Джангодская антиклиналь, подкупающая своими амплитудой и площадью. Она находилась строго на севере от Норильска в 160 км и, безусловно, была бы быстро освоена, подтвердись там наличие крупной газовой залежи.

Немало потрудились геофизики, чтобы привлечь внимание к этой разведочной площади. Они подтолкнули буровиков на высшую по тем временам организацию нефтепоисковых работ в новых районах, а горно-металлургический комбинат реально стал оказывать практическую помощь нефтеразведчикам.

Первая поисковая скважина на Джангодской площади №2 была закончена бурением в декабре 1966 г. Она находилась в испытании. Из восьми испытанных пластов только в двух (в суходудинской свите нижнего мела) были получены притоки газа дебитом до 1500 м3/сут. Это вселяло надежды и здесь бурятся еще четыре поисковые скважины. К сожалению, только в скважине №5 из того же песчаного пласта суходудинской свиты с глубины 969-977 м в процессе испытания, которое производил старший геолог В.Я. Галета, был получен приток газа дебитом 57,6 тыс. м3/сут. Через шайбу 7,8 мм. Это был первый промышленный приток газа на правобережной части Енисея, подтверждающий региональную газоносность недр Таймырского АО. Вместе с тем на Джангодском месторождении газовая залежь оказалась небольших размеров. Более того, она представляет собой сложно построенную ловушку, разбитую в юрских отложениях серией дизъюнктивных нарушений на отдельные блоки. Продуктивный же пласт в суходудинской свите имеет ограниченное распространение, выклинивающиеся в северо-западном направлении к скважинам 1,3, 4.

В связи с этим дальнейшее поисковое бурение здесь было прекращено и зона восточнее скважины №5, где прогнозировалось распространение суходудинского продуктивного горизонта, осталась не оцененной.

Урожайным на открытия выдался 1966 г. На зимней площади поисковой скважиной №1, пробуренной В.А.Стручковым, открыто еще одно газовое месторождение. Причем доказана продуктивность новых песчаных пластов: зимней свиты нижней юры и Малышевской свиты среднеюрского возраста. Добытые притоки газа с глубины 1848-1870 м достигли 222,7 тыс. м /сут.

Пробуренными здесь в 1966-1968 гг. поисковыми скважинами 2-6 было установлено, что залежь в юрских песчаниках имеет ограниченное распространение и ее запасы превышают 5,0 млрд. куб. м. Вместе с тем скважиной №4 была выявлена еще одна газовая залежь на глубинах 1750-1758 м. связанная с песчаниками нижнего мела (Нижнехетская свита). Из   одной залежи дебит свободного притока газа достигал почти 500 тыс. м3/сут. Таких дебитов нефтеразведка Таймыра еще не получала! Однако и эта залежь оказалась небольшой с запасами не более 4 млрд. куб м . Так что в целом запасы газа Зимнего месторождения оценивались в 9-10 млрд. м . Конечно, такие запасы не могли являться сырьевой базой газодобычи для решения проблемы газообеспечения Норильского района. И поиски продолжались.

К лету 1966 г. геофизики Таймырской геофизической экспедиции подготовили к передаче и передали под поисковое бурение Мессояхскую структуру, высоко оценивая ее перспективы.

23 августа 1966 г. монтажники приступили к монтажу буровой установки и в рекордно короткие сроки закончили монтаж. 23 сентября 1966 г. было начато бурение скважины бригадой бурового мастера С.Г.Степанова.

При бурении скважины в интервале 818-837 м по данным газового каротажа были зафиксированы высокие газопоказатели, а визуально отмечены интенсивные выходы пузырьков газа из глинистого раствора. 11осле спуска колонны данный интервал был опробован испытателем пластов и получен приток газа дебитом 28,3 тыс. м3/сут. Через шайбу 5мм. На шайбах больших размеров вместе с газом отмечался интенсивный приток воды, что не позволяло сделать дальнейшие замеры притока газа.

Это было первое обнадеживающее свидетельство того, что в сеноманских песках вскрыта промышленная газовая залежь, на разведку которой направлено бурение последующих 10 скважин.

С открытия Мессояхского месторождения началось решение энергетической проблемы Норильского промрайона.

Бурение и испытание последующих поисковых скважин показало, что эта газовая залежь имеет внушительные размеры, а дебиты свободного притока газа из нее достигают почти 1,5 млн. м3/руб.

Перед геологами и геофизиками стояла новая для них задача — разведка открытого месторождения, уточнение строения залежи, ее морфологии, размеров, изучение пород, содержащих газ, их емкости и физико-химических свойств газа, а главное, его теплотворной способности. Здесь уже требовались иные подходы и к организации работ, и к технологии бурения и

испытания, и к методикам промыслово-геофизических исследований скважин, их опробованию. Все это необходимо было осуществить в сжатые сроки, чтобы обосновать запасы этого месторождения, оценить их и защитить на Государственной комиссии по запасам. Только после постановки их на государственный баланс месторождение может быть передано в разработку.

Руководители Норильского ГМК во всех инстанциях ставили вопрос об усилении нефтегазоразведочных работ в Норильском районе. С внушительными убедительными экономическими выкладками доказывали, что перевод не газообеспечение промышленного гиганта позволит прекратить дорогостоящую подземную добычу угля, а высвободившиеся ресурсы направить на увеличение производства цветных металлов.

Теперь же, когда возможность газоснабжения комбината стала реальностью, руководителям комбината в Москве удалось доказать, что необходимо не усиление, а форсирование гозоразведочных работ и немедленное решение вопросов по строительству газопровода.

В навигацию 1967 г. В Дудинку были уже отгружены трубы для газопровода и  соответствующая техника.

На главном направлении - на Мессояхском месторождении - было успешно завершено строительство еще 5 разведочных скважин с общей проходкой около 7 тыс. м. Таким образом, на площади было построено 11 разведочных скважин; на основании полученных при строительстве этих скважин геологических результатов - промышленных притоков газа, был составлен отчет по подсчету запасов, который представлен был для их защиты в ГКЗ.

Далее на месторождении начинался новый этап, который нефтеразведчиками Красноярска ранее не проводился, - эксплуатационное бурение с целью добычи газа.

К марту 1969 г. удалось пробурить несколько эксплуатационных скважин и даже передать документы на них управлению Норильскгазпром. При бурении и особенно испытании скважин постоянно присутствовали представители Норильскгазпрома.

1969 г. был самым «урожайным» на открытие новых месторождений годом. Было открыто четыре новых газоконденсатных месторождения: Пеляткинское, Соленинское, Казанцевское и Озерное.

Теперь главные усилия треста и его экспедиций были направлены на усиление темпов работ и разведку крупнейших Пеляткинского и Соленинского месторождений; только на этих площадях было пройдено свыше 8 тыс. метров скважин.

Радость больших открытий 1969 г. на Таймыре была омрачена целой трагедией. При открытии нового Озерного месторождения погиб молодой буровой мастер Н.Д Багаев.

В ноябре 1969 г. главный геолог треста Норильскнефтегазразведка В.Д. Накоряков объявил, что есть возможности для обеспечения прироста запасов газа по промышленным категориям в ближайшее время до 80 и более миллиардов кубических метров. Это представлялось возможным сделать за счет введения в разведку открытых в 1969 г. Пеляткинского и Соленинского месторождений. В процессе дальнейших разведочных работ было установлено, что Соленинское месторождение состоит из двух крупнейших месторождений - Южно- и Северо-Соленинского, почти вплотную примыкающих к уже разведанному Мессояхскому. Вся эта группа, включающая четыре месторождения - Мессояхское, Южно-Соленинское, Северо-Соленинское и Пеляткинское - дала суммарные запасы газа в количестве 350 млрд.м3.

В августе 1968 года в тундре высадились первые строители магистрали. К концу октября были забиты первые сваи опорной части будущего газопровода, протяженность которого составила 263 километра Прокладка газопровода в Заполярье была завершена в рекордно короткие сроки. В декабре 1969 года газопровод приняла в эксплуатацию государственная комиссия.

В следующем 1970 г., в июне было завершено строительство очереди газопровода Мессояха — Норильск, и газ поступил на промышленные предприятия Норильска и Талнаха.

За этой короткой фразой - огромный труд большого коллектива строителей газопровода. В самом деле, позади прокладка газопровода Мессояха - Норильск протяженностью 260 км, по пути преодолено 185 водных преград, сорок километров газопровода проложено под водой речушек и рек Малая Хетта, Большая Хетта, Енисей, где его русло шириной более двух километров, и Норилка перед Талнахом. В пяти километрах от поселка Семеновский,    откуда    «стартовали»    нефтеразведчики    на    Мессояху    и

Соленинскую площадь, на Кислом Мысу был построен поселок газовиков. Двадцать пять организаций и предприятий участвовали в подготовке и строительстве газопровода.

Недолгие четыре года работы таймырских нефтеразведчиков под эгидой Главтюменьгеологии ознаменовались, таким образом, крупными геологическими результатами:

защищены промышленные запасы и передано в эксплуатацию Мессояхское газовое месторождение;

открыты новые газоконденсатные месторождения с более высокими потенциальными возможностями по увеличению промышленных запасов до объемов, обеспечивающих дешевым энергетическим сырьем Норильский ГМК на более чем пятнадцатилетний период; причем месторождения тяготеют к уже построенной трасе газопровода до Норильска - это Южно - и Северо-Соленинское и Пеляткинское;

Далее на месторождении начинался новый этап, который нефтеразведчиками Красноярска ранее не проводился, - эксплуатационное бурение с целью добычи газа.

На базе Красноярской конторы разведочного бурения была создана Нижне-Енисейская нефтеразведочная экспедиция.

На правительственном и партийном уровнях было принято решение -управление нефтегазоразведочными работами вообще в Красноярском крае поручить Тюменскому геологическому управлению.

По приказу Министерства геологии в составе Главтюменьгеологии был организован Норильский специализированный трест буровых работ на нефть и газ Норильскнефтеразведка

Через два года "Норильскгазпром" вводит в опытно-промышленную эксплуатацию второе крупное месторождение - Южно-Соленинское. Через одиннадцать лет, в 1983 году, третье - Северо-Соленинское. Несмотря на то, что последнее оказалось самым крупным, его запасов хватило бы Норильскому комбинату лишь на двадцать лет. Поэтому встал вопрос об изыскании новых источников добычи газа.

В 1995 году экспедиция глубокого бурения ОАО "Норильскгазпром" начала разрабатывать Пеляткинское газоконденсатное месторождение. 
	В 1998 году ОАО "Норильскгазпром", Норильская горная компания (сегодня ОАО "ГМК "Норильский Никель") приступили к строительству 60-километровой ветви газопровода, которая должна была примкнуть к действующей магистрали Северо-Соленинское - Южно-Соленинское - Мессояха. 15 апреля 1999 года на Пелятке был зажжен первый факел.

Газ Пелятки позволит ТАО и НПР на первые тридцать лет ХХI века забыть о проблеме газоснабжения. Кроме того, газ Пеляткинского ГКМ - достаточно высокого качества: с пуском магистрали в десятки раз возрастет переработка газового конденсата в моторное топливо. В этой связи Цех переработки газового конденсата (подразделение ОАО "Норильскгазпром") в Дудинке будет полностью переоснащен. Это позволит снять остро стоящую проблему снабжения региона горюче-смазочными материалами.

Неоценим опыт создания в тундре вахтовых поселков газовиков со всеми удобствами; эксплуатации газопроводов и оборудования при минус 50 градусах; с опасными суточными перепадами температур в 30-40 градусов и в условиях противостояния ураганным ветрам, дующих иногда по несколько недель подряд. За тридцать с лишним лет норильскими газовиками наработан эксклюзивный опыт устранения последствий серьезнейших аварий в кратчайшие сроки.

Открытое акционерное общество "Норильскгазпром" смешанной формы собственности зарегистрировано Администрацией г. Норильска 16 августа 2000 года под номером 1085 (новая редакция). Уставный капитал составляет 936 227 рублей. Учредитель Общества - Государство (38%) акций, в лице Таймырского территориального агентства Мингосимущества России.

Основными видами деятельности Общества являются: эксплуатационное и поисковое бурение скважин, добыча и транспортировка природного газа и газового конденсата. Общество является единственным поставщиком природного газа, используемого в промышленных целях для обеспечения теплом жилого сектора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Норильского промышленного района.

Производственные показатели 2002 - I-е полугодие 2003 г. Показатели; Ед.изм.; 2002 год; I-е полугодие 2003 г.. план; факт; % выпол.; план; факт; % выпол.. Добыча газа; млн.м3; 3758,05; 3728,54; 99,2; 1984,09; 1882,99; 94,9. Добыча конденсата; тн; 5800; 6669; 115,0; 3400; 3565; 104,8. Переработка конденсата; тн; 5220; 7744; 148,3; 3060; 3741; 122,3. Выпуск сырья углеводородного легкого (СУл); тн; 3100; 3273; 105,6; 1989; 1686; 84,8. Выпуск сырья углеводородного тяжелого (СУт); тн; 2068; 4408; 213,1; 1043; 2019; 193,6. Подача газа ОАО "ГМК "Норильский никель"; млн.м3; 3677,97; 3633,64; 98,8; 1914; 1830; 95,6.

Производственный план на 2003 год Добыча газа; тн; 3637,9. Добыча конденсата; тн; 5900. Переработка конденсата; тн; 5310. Выпуск сырья углеводородного легкого; тн; 3451. Выпуск сырья углеводородного тяжелого; тн; 1811. Подача газа ОАО "ГМК "Норильский никель"; млн.м3; 3518,0.

Фактические показатели по добыче природного газа и газового конденсата в 2002 году составили: по газу - 3 млрд. 728 млн. 541 тыс. куб. метров; по конденсату: добыто - 6669 тонн; переработано - 7744 тонны.
В 2002 году потребителю реализовано более 3 млрд. 633 млн. 646 тыс. куб. метров газа.

При незначительном увеличении объемов добычи газа по сравнению с 2001 годом (на 1%), выручка от реализации продукции составила в 2002 году 1 миллиард 572 миллиона 755 тыс. рублей, что составило 112 % к уровню 2001 года. Рост выручки в суммарном выражении связан с увеличением в отчетном периоде цен на производимую Обществом продукцию и выполнением подрядных работ

Себестоимость продукции составила 1 миллиард 414 миллионов 765 тыс. рублей, рост по сравнению с 2001 годом произошел на 5,9 %.

Внереализационные доходы составили 13 миллионов 382 тыс. рублей.
Внереализационные расходы составили 116 миллионов 718 тыс. рублей.

Анализируя в целом произошедшие в 2002 году изменения, необходимо отметить, что увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг обусловлено, как ростом объемов реализации товарной продукции, так и ростом внутренних и отпускных цен на продукцию:
- отпускная цена на газ, устанавливаемая ФЭК для ОАО "Норильскгазпром", выросла в среднем по году на 22,5 % по сравнению со средней ценой реализации в 2001 году, так же вырос объем выпуска товарного газа на 1,2% и как следствие рост выручки от реализации газа составил 25,8% к уровню 2001 года;

- цена реализации газоконденсатных фракций выросла в 2002 году по СУ легкому на 91%, по СУ тяжелому на 93%.

2004год
За 11 месяцев план выполнен на 89%.
По добыче газового конденсата перевыполнен на 9%.
По плану – 500 тонн, добыто 549 тонн.
Произведен ремонт на 9 скважинах. 
Увеличился объем добычи газа на 400 куб. метров в сутки

С учетом требований природоохранного законодательства РФ экологическая политика ОАО "Норильскгазпром" по решению актуальных задач выстроена следующим образом.
 	Выделены три основные группы мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности и рациональное природоиспользование: 1) Организационная; 2) Техническая; 3) Экономическая.

К первой группе отнесены следующие мероприятия:

- разработка планов мероприятий по охране окружающей среды;
- контроль за выполнением планов и состоянием компонентов окружающей среды (т.е. лабораторные исследования);

- ведение учета и отчетности (в т.ч. статистической) по вопросам экологии;
- работа с государственными инспектирующими организациями

(государственная экологическая экспертиза, лицензирование деятельности, переписка и др.)

Во вторую группу входят:

- строительство объектов охраны окружающей среды, текущие и капитальные ремонты, эксплуатация действующих природоохранных объектов;
- сбор, транспортировка на перерабатывающие предприятия отходов производства и потребления (вторичных ресурсов);

- техническая и биологическая рекультивация земель.

К третьей группе мероприятий относятся расчеты и выплаты обязательных платежей за загрязнение окружающей природной среды, за изъятие земель из сельскохозяйственного производства, налогов за природопользование

Для координации деятельности подразделений, контроля, выполнения организационных мероприятий ОАО "Норильскгазпром" создало службу экологии, водопользования и землепользования. Технические мероприятия выполняются производственными подразделениями Общества либо субподрядными организациями. Экологические вопросы решаются СЭВиЗ совместно с бухгалтерией, планово-экономическим и финансовым отделами Общества.
 	Таким образом, в рамках законодательства в ОАО "Норильскгазпром" создана система управления и работы по вопросам обеспечения экологической безопасности, выполнения природоохранных требований в районах производственной и хозяйственной деятельности.

Заключение

Потребность в газе зимой в Норильске оценивается в 16 млн. кубометров в сутки. Ныне действующие месторождения в 1997 году давали 13,7 млн. кубометров, в 1998 году -12,3. С каждым годом газодобыча сокращается. В первую очередь газ идет на нужды населения, т.е. на тепло в наших домах. Объемы подачи газа для комбината в 2000 году достигли 32% от потребности. Встал вопрос перед комбинатом об обустройстве 11еляткинского газоконденсатного месторождения. В 1999 году комбинатом выделены средства и совместно с ТАО и АО «Норильск Газпром» определена сумма в 300 млн. долларов на строительство и обустройство 11елятки некого ГКМ. Сегодня построено 4 газопровода, действует 3 (последний 4-ый с 1992 года). Обслуживают магистрали 325 человек.

В 1998-1999 годах велось освоение месторождение нефти Ванкор, от которого будет построен 700-километровый нефтепровод в Диксон. 11редполагается добыча нефти в 2004 году. Запасы рассчитаны на 50 лет.

Особенность влияния развития газовой и нефтяной промышленности на окружающую среду заключается в уникальности природы Севера. Но требуются Большие затраты, чем в южных и центральных районах, для освоения человеком месторождений в Северных районах применяется современная мощная техника роторные экскаваторы, вездеходы, тракторы, вертолеты. На полосе вдоль газопроводов сильные нарушения составляют 49% площади (десятки тысяч гектаров пастбищ для оленей). Достаточно чуть нарушить почвеннорастительный покров или структуру поверхностных грунтов и вглубь начинает просачиваться тепло, которое даже при всей своей скудности ведет к разрушению природного комплекса, ведет к образованию оврагов, воронок, провалов. Все эти явления наблюдаются на пути проложенного трубопровода, а их 4 нитки.

Когда исчезают звери, птицы или рыбы, люди замечают это сравнительно быстро. Когда исчезают те или иные растения, то это замечали не сразу и то только специалисты. Растительный мир Таймыра - это кормовая база для диких и домашних северных оленей, их естественные ресурсы достигают 45 млн. тонн. На пастбищах выпасается около 500 тыс. голов. Но нарушение пастбищ при разработке, месторождений ведет к изменению мест выпаса оленей.

В освоенных человеком, хозяйственных ареалах наблюдается наиболее сильное разрушение природы с экологическим состоянием, близким к критическому. К такому ареалу можно отнести и Таймыр.