Приложение №1

Методика обработки результатов сканирования стопы.

Данная методика использовалась в обработке полученных снимков сканирования стоп обследуемых.

Различают:

Высоту продольного свода стопы. Это расстояние от опорной поверхности до бугристости ладьевидной кости.

Высоту подъема стопы — расстояние от опорной поверхности до наиболее высокой точки тыльной поверхности ладьевидной кости.

Длину стопы — расстояние между пяточной и конечной точками.

Ширину — расстояние между плюсневыми точками.

Высота медиальной части продольного свода стопы в норме колеблется в пределах 50—70 мм.

Индекс стопы по методу Фридланд равен:

31 % — умеренно высокий; 31—29 % — нормальный; 29—27 % — умеренное плоскостопие; 27—25 % — резкое плоскостопие.

Мы введем модификацию заменив hо на h, где h – высота продольного свода стопы. Формула остается той же.

Индекс стопы по методу Балакирева равен:

В = CN  /  EF

На одной трети линии АО от точки А находят точку N. Линия CN, проходящая перпендикулярно к линии АО, характеризует длину заднего поперечника части отпечатка стопы на уровне Шопарова сустава.

Для расчета индекса Балакирева рисуют две касательные линии a, b к внешнему и внутреннему краю стопы. Касательные линии пересекаются вне пятки, образуя угол. Биссектриса угла, образованного прямыми а и b, пересекает контур пятки в точке А (центр отягощения стопы). Крайние точки головок I и V плюсневых костей соединяет поперечно-внутренняя линия ZW. Разделив ее на 6 равных частей, определяют проекции центров головок пяти плюсневых костей. От точки А проводят через головку II плюсневой кости линию АО (измерение основания подошвы).

Изменения в соединениях суставов стопы влекут за собой увеличение или уменьшение отношений длин окрашенной и неокрашенной частей отпечатка стопы. Эти изменения Балакирев относит к  количественным показателям, характеризующим рессорные свойства стопы, и определяет их как соотношение поперечно окрашенной части Шопарова сустава (CN) и максимальной длины неокрашенной части (EF). Таким образом, вычисляется индекс B = CN/EF,     величина которого может охарактеризовать состояние деформации стопы.

Для детального определения величины индекса деформации Балакирев предлагает проводит направляющую линию АВ от точки отягощения стопы через центр Шопарова сустава к ее основанию.

На основании этого он предложил классифицировать стопы, как:

•  нормальные — направляющая линия проходит между головками IV и V кости плюсны;

•  супинированные — направляющая линия выходит наружу головки V кости плюсны;

•  пронированные — направляющая линия падает на поверхность I—III костей плюсны.

При оценке стопы человека индекс Балакирева имеет следующие значения:

•  индекс возрастает до бесконечности от 1,0 — стопа плоская;

•  индекс уменьшается от 1,0 до 0,0 — стопа изогнутая;

•  индекс величины равняется 1,0 — стопа нормальная.

Индекс Штритера

К наиболее выступающим точкам медиального края отпечатка стопы проводится касательная линия (АБ), из середины которой (точка В) восстанавливается перпендикуляр, пересекающий медиальный край отпечатка в точке Г, а латеральный — в точке Д.

Для оценки продольного свода стопы используют формулу

где I - индекс Штритера, ГД и ВД – длины отрезков.

При  нормальной  форме  стопы это соотношение составляет от 43 до

50 %. Стопы, дающие на отпечатке более 60,1 % касания с полом, считаются плоскими, 50,1 — 6 % — начинающееся плоскостопие.

Индекс "К" (Штритера-Годунова)

Определяет отношение длины отрезка, идущего в центр соединения продольной дуги через затененную часть следа к длине отрезка, находящегося на затененной и незатененной части плантоконтурограммы (рис  3.105).

где В — С — затененная часть А — С — затененная и незатененная часть.

Классификация стоп, согласно индексу "К", для взрослых:

•  изогнутая стопа 0,00—0,25;

•  нормальная стопа 0,26—0,45;

•  пониженная стопа Г 0,46—0,49;

•  пониженная стопа II" 0,50—0,75;

•  плоская стопа 0,76—1,00.

Индекс Чижина

вычисляется соотношение частей перпендикуляра, расположенных в светлой и темной части отпечатка.

Для этого на отпечатке проводят следующие линии: касательная АВ к наиболее выступающим точкам медиального края стопы. Линия CD — прямая, проходящая через основание 2-го пальца и крайнюю заднюю точку пятки. Через середину отрезка CD восстанавливают перпендикуляр к касательной АВ, который пересекает ее в точке "f".

Перпендикуляр пересекает также отпечаток стопы в точке "b"  (по медиальному краю стопы) и в точке  "G" (по ее латеральному краю).

Если индекс колеблется от 0 до 1, то сводчатость стопы оценивается как нормальная; если индекс от 1,1 до 2 — уплощенная стопа; если более 2 — имеется плоскостопие.

Индекс "W" — Вейсфлога

Исследования поперечного свода стопы служит

Индекс рассчитывают по формуле:

W=  S / Р,

где S — длина стопы, Р — ширина стопы.

Отношение длины стопы к ее ширине должно составлять 3:1, т.е. правильной считают такую стопу, которая, например, при длине 30 см (S) имеет 10 см ширины (Р) — тогда 30 : 10 = 3.

Наиболее часто индекс "W" бывает в пределах между 2 и 3. Значения, ближе к "2", например 2,10, свидетельствуют о поперечном плоскостопии, в свою очередь значения, ближе к "3", например 2,97, доказывают идеальное поперечное соединение стопы.

Измерение углов стопы

Пяточный угол (угол у). Его определяют две касательные линии к внутреннему и внешнему краю стопы. Касательные линии пересекаются вне пятки, образуя угол (рис. 3.108, а). Норма для пяточного угла, согласно данным Вейсфлога (1956), составляет 15—18°.

Угол кривизны большого пальца. Он находится между касательной к медиальному краю стопы и касательной, проведенной из точки в наиболее широком участке латерального края плюсны и к медиальному краю большого пальца (рис. 3.108, б). Норма для угла кривизны большого пальца, согласно данным Вейсфлога (1956), составляет 0—9°.

Угол постановки V пальца. Его определяют аналогично углу альфа, но по внешней стороне края стопы (рис. 3.108, б).

Угол постановки стопы. Он характеризует особенности постановки стопы на опору Сленжинськи и Дембска (1977). Степень кривизны оценивается величиной отклонения пяточной кости от линии, проходящей через середину пятки с серединой ахиллесовой пяты (рис. 3.109).

Для проверки нашей программы, уточнения.

При диагностике состояния отделов стопы применяют метод, разработанный Потихановой, Годуновым и Черпиной (1982).

Обработку плантограммы проводят с помощью графико-расчетного метода.

При диагностике состояния отделов стопы применяют метод, разработанный Потихановой, Годуновым и Черпиной (1982).

Обработку плантограммы проводят с помощью графико-расчетного метода.

Точки А и В, соответствующие головкам 1-й и 5-й плюсневых костей, соединяют прямой линией. На наружной стороне отпечатка через точки В (головка 5 плюсневой кости) и С (наиболее выступающая кнаружи точка пятки) проводят прямую линию, к которой восстанавливают перпендикуляр из точки D (крайняя задняя точка отпечатка пятки). Длину отпечатка измеряют от точки D до более длинного пальца.

От точки Е по прямой BE откладывают отрезки, равные 0,16, 0,30, 0,46 и 0,60 длины отпечатка.

Из вновь найденных точек восстанавливают перпендикуляры к прямой BE (сс', uu', vv', WW'). Кроме того, проводят: линию, отсекающую наружную часть продольного свода, которая соединяет середину линии cc' (точка F) с точкой G (точка между основаниями 3-го и 4-го пальцев); перпендикуляр с'Н к линии cc'; линию, соединяющую точки с' и К (по отпечатку вверх и вперед на 1 см от с'); условную ось стопы — линию, соединяющую точки F и Z (середина линии АВ); линии АР и BQ из точек А и В через крайние передние точки отпечатков 1-го и 5-го пальцев; линии AN и BR, параллельные условной оси стопы.

Оценку плантограммы проводят по показателям продольного плоскостопия и поперечного распластывания. Продольное плоскостопие характеризует следующие показатели.

1.  Коэффициент К, определяющий состояние среднего отдела продольного свода стопы:

К=х/у1„

где х — ширина закрашенной части отпечатка по линии vv', у — ширина наружной части продольного свода стопы.

•  К от 0 до 0,5 — стопа полая;

•  К от 0,51 до 1,10 — стопа с нормальным сводом;

•  К от 1,11 до 1,20 — стопа с пониженным сводом;

•  К от 1,21 до 1,30 — 1-я степень плоскостопия;

•  К от 1,31 до 1,50 — 2-я степень плоскостопия;

•  К от 1,50 и выше — 3-я степень плоскостопия.

2.  Пяточный угол Нс'К, определяющий состояние заднего отдела продольного свода стопы:

•  если угол Нс'К ≥  5° —  состояние стопы в норме;

•  если угол Нс'К < 5°  —  стопа плоская.

3.  Протяженность переднего и заднего отделов, отсекаемых соответственно линиями ww' и w'. Если эти отделы удлинены, значит стопа плоская даже при нормальном состоянии среднего отдела.

Таким образом, плантограмма при выраженном продольном плоскостопии характеризуется увеличением ширины среднего отдела стопы, уменьшением пяточного угла, удлинением переднего и заднего отделов. Эти признаки могут наблюдаться отдельно и в комбинации.

Состояние переднего отдела стопы характеризуют следующие показатели.

1. Угол при 1-м пальце (ےNAP). Если ےNAP < 18°, передний отдел стопы в норме; если ے NAP ≥18° — имеет место поперечное распластывание.

2.  Угол при 5-м пальце (ے QBR).   Если ے QBR < 12°, передний отдел стопы в норме; если ے QBR ≥ 12° — передний отдел стопы в состоянии поперечного распластывания.

Точки А и В, соответствующие головкам 1-й и 5-й плюсневых костей, соединяют прямой линией. На наружной стороне отпечатка через точки В (головка 5 плюсневой кости) и С (наиболее выступающая кнаружи точка пятки) проводят прямую линию, к которой восстанавливают перпендикуляр из точки D (крайняя задняя точка отпечатка пятки). Длину отпечатка измеряют от точки D до более длинного пальца.

От точки Е по прямой BE откладывают отрезки, равные 0,16, 0,30, 0,46 и 0,60 длины отпечатка.

Из вновь найденных точек восстанавливают перпендикуляры к прямой BE (сс', uu', vv', WW'). Кроме того, проводят: линию, отсекающую наружную часть продольного свода, которая соединяет середину линии cc' (точка F) с точкой G (точка между основаниями 3-го и 4-го пальцев); перпендикуляр с'Н к линии cc'; линию, соединяющую точки с' и К (по отпечатку вверх и вперед на 1 см от с'); условную ось стопы — линию, соединяющую точки F и Z (середина линии АВ); линии АР и BQ из точек А и В через крайние передние точки отпечатков 1-го и 5-го пальцев; линии AN и BR, параллельные условной оси стопы.

Оценку плантограммы проводят по показателям продольного плоскостопия и поперечного распластывания. Продольное плоскостопие характеризует следующие показатели.

1.  Коэффициент К, определяющий состояние среднего отдела продольного свода стопы:

К=х/у1„

где х — ширина закрашенной части отпечатка по линии vv', у — ширина наружной части продольного свода стопы.

•  К от 0 до 0,5 — стопа полая;

•  К от 0,51 до 1,10 — стопа с нормальным сводом;

•  К от 1,11 до 1,20 — стопа с пониженным сводом;

•  К от 1,21 до 1,30 — 1-я степень плоскостопия;

•  К от 1,31 до 1,50 — 2-я степень плоскостопия;

•  К от 1,50 и выше — 3-я степень плоскостопия.

2.  Пяточный угол Нс'К, определяющий состояние заднего отдела продольного свода стопы:

•  если угол Нс'К ≥  5° —  состояние стопы в норме;

•  если угол Нс'К < 5°  —  стопа плоская.

3.  Протяженность переднего и заднего отделов, отсекаемых соответственно линиями ww' и w'. Если эти отделы удлинены, значит стопа плоская даже при нормальном состоянии среднего отдела.

Таким образом, плантограмма при выраженном продольном плоскостопии характеризуется увеличением ширины среднего отдела стопы, уменьшением пяточного угла, удлинением переднего и заднего отделов. Эти признаки могут наблюдаться отдельно и в комбинации.

Состояние переднего отдела стопы характеризуют следующие показатели.

1. Угол при 1-м пальце (ےNAP). Если ےNAP < 18°, передний отдел стопы в норме; если ے NAP ≥18° — имеет место поперечное распластывание.

2.  Угол при 5-м пальце (ے QBR).   Если ے QBR < 12°, передний отдел стопы в норме; если ے QBR ≥ 12° — передний отдел стопы в состоянии поперечного  распластывания.