ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ТЕМА:

«Сравнительная характеристика  боевого потенциала бронетанковых войск Вермахта и РККА на втором этапе Великой Отечественной войны».

АВТОР:

НУРИЕВ СЕРГЕЙ

ученик 11 класса

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

ТОЛСТЫХ М.Л.

учитель истории

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 1. ТАНКИ ВЕРМАХТА

ГЛАВА 2. САУ ВЕРМАХТА

ГЛАВА 3. ТАНКИ РККА

ГЛАВА 4. САУ РККА

ГЛАВА 5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА ИРККА НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.

Сущность проблемы: отследить состояние бронетанковых войск противоборствующих сторон на втором этапе Великой отечественной войны и выявить боевой потенциал сторон.

Целью моего исследования является проведение сравнительной характеристики бронетанковых войск Вермахта и РККА на втором этапе войны с целью определения боевого потенциала. Кроме того я хочу определить повлияло ли состояние БТВ на конечный результат всей Великой отечественной войны.

Структура исследования.

Подготовленная мной работа включает в себя:

- Введение призванное ознакомить читателя с сущностью проблемы исследования, целью исследования, структурой работы, положениями выносимыми на защиту, методами исследования.

- Основная часть состоящая из пяти глав. Глава первая призвана ознакомить читателя с состоянием танковых войск Вермахта. Глава вторая призвана ознакомить читателя с состоянием самоходно-артиллерийских установок Вермахта. Глава третья призвана ознакомить читателя с состоянием танковых войск РККА. Глава четвертая призвана ознакомить читателя с состоянием самоходно-артиллерийских установок РККА. Глава пятая собственно раскрывает сущность поставленной проблемы исследования.

- Заключение включает в себя основные выводы сделанные в результате проведенного исследования.

- Список литературы призван ознакомить читателя с материалами использованными в ходе исследования

Положения выносимые на защиту: Доказано, что на втором этапе Великой отечественной войны танки и самоходно-артеллеристские установки РККА значительно превосходили БТВ Вермахта по большинству качественных показателей что делало их тактико-технический уровень значительно выше. БТВ РККА были более подвижными, маневренными что в купе с превосходством в огневой мощи и обусловило большинство побед советских бронетанковых войск на втором этапе Великой отечественной войны.

Методы исследования:

Для написания данной работы были использованы следующие методы:

- Анализ всей сопутствующей литературы включающей в себя материалы в рамках темы исследования.

- Отбор, анализ и систематизация материалов.

- Сравнение и синтез отобранных материалов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

ГЛАВА 1. ТАНКИ ВЕРМАХТА

ПАНТЕРА

Танк "пантера" можно считать самым известным немецким танком того периода. По популярности он был вторым поле тяжелого танка "тигр". По немецкой классификации Т-V относился к средним танкам, а по советской - к тяжелым, так как масса его равна 43 т. Разработан фирмой "МАН" и с 1943 по 1945 г. изготовлено более 7 тыс. 300 единиц.

По компоновочной схеме, составу экипажа танк "пантера" был аналогичен танкам Т-III и Т-IV, но с более сильным бронированием, более мощным вооружением и более высокой скоростью движения. Бронирование до 100 мм с рациональными углами наклона броневых листов (заимствовано у танка Т-34), вооружение - 75-мм длинноствольная пушка (ствол длиннее чем у танка Т-IV), скорость движения до 46 км/ч. В танке улучшено удобство работы экипажа по сравнению с танками Т-III и Т-IV. Для повышения удобства управления движением внедрены гидравлический привод к тормозам и планетарный механизм поворота с фиксированными радиусами поворота. Для облегчения поворота башни и уменьшения загазованности боевого отделения применены гидравлический привод поворота башни и устройство для продувки канала ствола сжатым воздухом после выстрела. Обилие новшеств привело к снижению надежности танка, тем не менее он оказался лучшим немецким танком, весьма опасным для танков противника.

Танк "пантера" был вторым немецким массовым танком, ставшим на заключительном этапе войны, главным противником танков всех стран антигитлеровской коалиции. Он входил в состав главных ударных группировок групп армий. Первое боевое применение - операция "Цитадель". В боях под Курском понесли серьезные потери на минных полях.

Активно использовались в Италии, в Нормандии. В апреле 1945 г. в боевых частях было 630 танков "пантера".

По своим боевым качествам танк "пантера" превосходил Т-34, на больших дальностях Т-34-85 и был равным тяжелым танкам типа КВ.

ТИГР

Первый тяжелый немецкий танк, выпускавшийся крупносерийно. В 1943 г. по вооружению и броневой защите не имел себе равных. Разработан фирмой "Хеншель" в 1942 г. С августа 1942 г. по август 1944 г. изготовлено около 1 тыс. 400 единиц.

По компоновке, составу экипажа аналогичен танку "пантера", но с более сильной защитой и более мощным вооружением. Бронирование до 110 мм, но с вертикальным расположением броневых листов. Вооружение: 88-мм пушка и два пулемета, скорость до 45 км/ч. Для удобства управления движением применена полуавтоматическая коробка передач. Повышение проходимости достигнуто использованием широкой гусеницы, которая заменялась на узкую при перевозке по железной дороге. Танк получился с большим удельным давлением и низкой проходимостью.

Танки "тигр" поступали на вооружение тяжелых танковых батальонов, которые входили в состав дивизий СС и ударных группировок групп армий.

Первое использование танков в сентябре 1942 г. на Волховском фронте было неудачным, несколько танков было подбито, один захвачен и подвергнут изучению, тем самым был сразу рассекречен. Следствием этого стало ускоренное создание советских танков ИС-2 и Т-34-85. На Курской дуге летом 1943 г. применялось 180 танков "тигр". В июле 1943 г. подбито 34 танка. "Тигры" успешно применялись на всех фронтах вплоть до конца войны. В марте 1945 г. в полевых войсках насчитывалось 142 танка и в армии резерва 43 танка. Венгрии в 1944 г. было передано 3 машины.

По боевым свойствам танк "тигр" превосходил все средние и тяжелые танки стран антигитлеровской коалиции, но уступал советскому тяжелому танку ИС-2.

КОРОЛЕВСКИЙ ТИГР

"Королевский тигр" отличался оптимальным соотношением защиты корпуса и башни, поэтому был самым мощным немецким  танком,  принимавшим участие во Второй мировой войне. Разработан фирмой "Порше", с октября 1944 г. по март 1945 г. выпущено около 490 танков.

По компоновке, составу экипажа аналогичен танку "тигр", но с более сильной защитой и более мощным вооружением. Бронирование до 110 мм с рациональными углами наклона броневых листов, что повышало уровень защиты. Вооружение - 88-миллиметровая пушка с начальной скоростью снаряда более 1000 м/с и два пулемета, скорость до 41 км/ч. Для повышения скорострельности применен механизм заряжания пушки, для снижения уровня загазованности боевого отделения предусмотрены системы вентиляции и продувка канала ствола после выстрела. В связи с большим весом (69 т.) проходимость и подвижность оказались ниже, чем у танка "тигр".

"Королевский тигр" поступал в тяжелые танковые батальоны в дополнение и взамен танков Т-VIH. На вооружении состоял тот и другой.

Первое применение "королевских тигров" 13 августа 1944 г. в районе Сандомирского плацдарма (Польша) было неудачным. Они попали в засаду 53-й гвардейской танковой бригады. По немецким данным было подбито 11 (по советским - 24) машин. Три танка захвачено в исправном состоянии. В этих боях отличился лейтенант Оськин, который в одном бою из танка Т-34-85 подбил два "королевских тигра". По одной из гипотез, в одном из этих танков погиб главный конструктор профессор Фердинанд Порше. Оськину присвоено звание Героя Советского Союза.

"Королевские тигры" успешно применялись в боях до конца войны. На 1 марта 1945 г. в строю находилось более 220-ти таких танков.

Пушка "королевского тигра" на дальности 2,5 км пробивала танки "шерман" и Т-34 навылет, по вооружению ему не было равных в мире. Противостоять ему мог только советский тяжелый танк ИС-2 за счет лучшей защиты. Основным средством борьбы с Т-VIB на Западном фронте была авиация.

МАУС

Единственный в мире вариант сверхтяжелого танка, воплощенный в металле. Разрабатывался фирмой "Порше", главный конструктор - профессор Фердинанд Порше. Существует две гипотезы назначения этого танка. По первой гипотезе - это танк прорыва сильноукрепленных оборонительных полос противника. По второй - подвижная огневая точка при охране и обороне командных пунктов Гитлера. Изготовлено два опытных образца в 1944 г.

Основные особенности танка. Компоновка нетрадиционная для немецкого танкостроения - с задним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Корпус - сварной из броневых листов толщиной до 200 мм. Ходовая часть защищена экранами толщиной 100 мм. Башня имеет форму усеченной пирамиды с толщиной броневых листов до 210 мм. Вооружение - 128-миллиметровая пушка спарена с 75-мм пушкой и пулеметом. Эта система оснащена дальномером. Двигатель - авиационный, мощностью 1750 л.с. Трансмиссия - электромеханическая. Управление танком осуществлялось с помощью контроллера. Танк приспособлен для преодоления водных преград по дну от постороннего источника электроэнергии. Скорость до 25 км/ч. Экипаж 6 человек (2 заряжающих), 6-м членом экипажа должен быть штурман. Боевая масса 180 т.

Опытные образцы в 1944 г. проходили испытания и с подходом Красной Армии были взорваны. Но на заводах промышленности обнаружили заделов (корпусов, башен и составных частей) еще на 9 машин. Из взорванных и заделов скомплектовали один образец и в разобранном виде доставили на испытательный полигон в Кубинке, где его смонтировали. За доставкой этой машины лично наблюдал маршал Г.К. Жуков, и сейчас она (единственная в мире) заняла достойное место в Военно-историческом музее бронетанкового вооружения и техники (Кубинка).

Танк "Маус" представляет собой неудачную попытку создать сверхмощную боевую машину, которую нельзя доставить к полю боя.

ГЛАВА 2. САУ ВЕРМАХТА

ФЕРДИНАНД

Из противотанковых самоходок вермахта самая известная. Создана на базе опытного танка "тигр" фирмы "Порше", но не принятого на вооружение. Изготовленные шасси было решено переделать в истребители танков. В 1943 г. изготовлено 90 единиц.

Серийная модификация:

полностью бронированная рубка размещена в кормовой части машины. Очень сильное бронирование с толщиной броневых листов до 200 мм. В рубке установлена мощная 88-мм полуавтоматическая пушка повышенной баллистики. В силовой передаче применена электрическая трансмиссия, а в силовой установке - два карбюраторных двигателя суммарной мощностью 640 л.с. Однако из-за большой массы (68 т.) скорость движения достигала только 30 км/ч. В передней части корпуса размещались силовая передача и механик-водитель с радистом, за ними силовая установка и боевое отделение. В конце 1943 г. в лобовой части 48 машин установили курсовой пулемет.

САУ "Фердинанд" использовались в тяжелых истребительно-противотанковых дивизионах. Впервые применены в июле 1943 г. в сражении на Курской дуге. С июля по ноябрь 1943 г. два дивизиона подбили 556 советских танков. Они были очень опасны при ведении боя на больших дальностях, однако в ближнем бою более подвижные Т-34 поражали их в борт и в корму. В конце 1943 г. все "фердинанды" были переименованы в "слоны" и отозваны с Восточного фронта. После модернизации объединены в один дивизион и воевали в Италии. В конце марта 1945 г. в строю еще было 28 единиц.

"Фердинанды" были настолько мощными и престижными для поражения самоходными установками, что, судя по военным мемуарам, только на Восточном фронте их было подбито несколько тысяч.

ЯГД-ТИГР

Самая мощная и тяжелая противотанковая самоходная установка вермахта. Создана на базе тяжелого танка Т-VIB "королевский тигр". В 1944-1945 гг. было изготовлено 77 единиц.

Серийная модификация:

компоновка базовой машины сохранена. В средней части корпуса вместо башни расположена прямоугольная броневая рубка с исключительно сильным бронированием: лоб рубки - 250 мм, лоб корпуса - 150 мм. В лобовом листе рубки установлена 128-мм полуавтоматическая зенитная пушка без дульного тормоза и пулемет в шаровой опоре. Хотя пушка была с раздельным заряжанием, скорострельность ее была довольно высокая - 3-5 выстрелов в минуту. Остальные характеристики - на уровне базовой машины. Экипаж 6 человек: командир машины, механик-водитель, наводчик орудия, двое заряжающих. Большой вес машины отрицательно сказался на ее подвижности и надежности.

Самоходные установки этого типа использовались в тяжелых истребительно-противотанковых дивизионах, в том числе и в войсках СС. Первый дивизион тяжелых САУ "ягд-тигр" (номер 512) сформирован летом 1944 г. В марте 1945 г. он впервые вступил в бой под Рейном. "Ягд-тигры" поражали американские танки на дальностях, превышающих 2500 м. Второй дивизион тяжелых противотанковых пушек носил номер 653, укомплектован экипажами СС, применялся на Западном фронте. В начале апреля 1945 г. в строю находилось еще 24 машины.

ГЛАВА 3.  ТАНКИ РККА.

ИС-2

Танки ИС ("Иосиф Сталин") предназначались для качественного усиления танков Т-34 взамен танков КВ. Это самый мощный советский танк, принимавший участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Принят на вооружение Красной Армии в октябре 1943 г. Разработан коллективом конструкторского бюро Ленинградского Кировского завода, возглавляемого Ж.Я. Котиным. С октября 1943 г. по июнь 1945 г. на Челябинском Кировском заводе изготовили более 3 тыс. 500 единиц.

Серийная модификация:

ИС-2 - корпус сварной с литой лобовой частью. Башня литая, с командирской башенкой. Бронирование, 30 - 160 мм, обеспечивало защиту от танков "пантера" и "тигр" с дальности 1 км. Вооружение: 122-миллиметровая пушка и пулемет ДТ. В трансмиссии применены планетарные механизмы поворота. Скорость движения до 37 км/ч. Боевая масса 46 т. Экипаж 4 человека: командир машины, механик-водитель, наводчик орудия и заряжающий.

Танки ИС-2 поступали на вооружение тяжелых танковых бригад и полков прорыва и превосходили новые германские танки Т-V и Т-VI. В апреле 1944 г. под Тернополем вступили в бой с "тиграми" ИС-2 из 11-го гвардейского тяжелого танкового полка. Части, вооруженные боевыми машинами ИС, получали гвардейское звание сразу при формировании. ИС-2 стали неприятным сюрпризом для немцев благодаря способности пробивать броню немецких тяжелых танков на дальностях до 2 тыс. м. Германское командование издало специальный приказ, запрещающий своим танкистам вступать в бой с танками ИС-2. В начале 1945 г. было сформировано несколько тяжелых танковых бригад, одна из которых - 7-я гвардейская - отличилась при штурме Берлина.

Помимо Красной Армии ИС-2 состояли на вооружении в Войске Польском, в армиях ЧССР, КНР, ДРВ, КНДР и Кубы. В послевоенный период ИС-2 и его модернизированный вариант ИС-2М принимали участие в войне в Корее и в боевых действиях против французских войск в Индокитае в 1950-е гг. На вооружении Советской Армии боевые машины этого типа состояли до начала 1960-х гг.

Т-34-85

В 1943 г. в связи с появлением на поле боя новых германских танков Т-V "пантера", Т-VI "тигр" начались работы по модернизации танка Т-34. Имеющиеся в танке резервы позволили повысить боевые свойства этого танка, не изменяя по существу его базовых агрегатов. В 1944 г. был разработан модернизированный танк Т-34-85 с 85-мм пушкой, размещенной в литой трехместной башне, увеличенной толщиной лобовой брони до 90 мм, командирской башенкой и 5-скоростной коробкой передач. В состав экипажа был введен заряжающий. Разрабатывался танк в КБ завода N 183 Уралвагонзавод (Нижний Тагил) под руководством А.А. Морозова. Принят на вооружение Красной Армии в январе 1944 г. Производился заводами N 183, N 112 "Красное Сормово" (Горький), N 174 (Омск). С 1944 г. по 3-й квартал 1945 г. изготовлено более 21 тыс. единиц.

Отечественная 85-мм танковая пушка ЗИС-С-53 была равноценна по могуществу 88-мм пушке германского тяжелого танка Т-VI "тигр" при меньшей массе. Длинноствольная 85-мм пушка, лучшая оптика, увеличенная надежность, а также освобождение командира танка для выполнения его основных функций позволили Т-34-85 уверено бороться с немецкими танками всех типов, включая тяжелые.

С марта 1944 г. Т-34-85 начали поступать в части. В первую очередь ими перевооружались гвардейские танковые бригады. Впервые Т-34-85 вступили в бой весной 1944 г. в составе 1-й гвардейской танковой армии. Т-34-84 в массовых количествах применяли в операциях 1945 г.: Висло-Одерской, Померанской, Берлинской, в сражении у озера Балатон (Венгрия). Машины этого типа приняли активное участие в разгроме Квантунской армии.

Значительное количество Т-34-85 было передано Войску Польскому, Чехословацкому корпусу и Народно освободительной армии Югославии. Т-34-85 эксплуатировались в Советской Армии вплоть до конца 1970-х гг. Боевые машины этого типа состояли на вооружении армий всех стран - участниц Варшавского Договора, а также еще 28 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Кто после Второй мировой войны Т-34-85 принимали участие в войне в Корее и Вьетнаме, в боевых действиях на Ближнем Востоке, в Анголе и Мозамбике.

ГЛАВА 4. САУ РККА.

СУ-152 «ЗВЕРОБОЙ»

Первая тяжелая самоходно-артиллерийская установка Красной Армии. Полученные в декабре 1942 г. разведданные показали, что Германия в летней кампании 1943 г. планирует применить новые тяжелые танки. Решено было разработать установку для борьбы с ними. Создана конструкторским коллективом во главе с Л.С. Трояновым на заводе N 100 (г. Челябинск). Своеобразным рекордом является то, что на ее проектирование и изготовление опытного образца было затрачено всего 25 суток. Принята на вооружение в феврале 1943 г. Серийно производилась на Челябинском Кировском заводе (ЧКЗ). С февраля по декабрь 1943 г. было изготовлено около 670 единиц.

Серийная модификация:

установка создана на базе тяжелого танка КВ-1С. Корпусная 152-мм гаубица-пушка с поршневым затвором, размещена на станке в полностью бронированной рубке с толщиной броневых листов 75 мм. Пушка имела горизонтальные углы наведения по 12 градусов, угол снижения -5 градусов и возвышения +18 градусов. В боекомплекте состоящим из 20 выстрелов раздельного заряжания, имелись бронебойные и осколочно-фугасные снаряды. Экипаж 5 человек (два заряжающих). Масса 45,5 т. Остальные характеристики базового танка сохранились.

В июле 1943 г. тяжелые СУ-152 впервые в большом количестве приняли участие в боях на Курской дуге и стали неприятным сюрпризом для немцев. Они хорошо зарекомендовали себя в борьбе с "тиграми" и "пантерами", за что солдаты прозвали их "зверобоями". Попадание бронебойного и даже осколочно-фугасного снаряда в башню немецкого танка "тигр" срывало ее с корпуса танка. В результате эти САУ, задуманные как "истребители дотов", стали эффективным противотанковым средством, Эти установки состояли на вооружении в тяжелых самоходно-артиллерийских полках Резерва главного командования, по 12 установок СУ-152 в каждом, и участвовали в боях до конца войны.

ИСУ-152

Как только в конце 1943 г. появился тяжелый танк ИС-2, на его базе решили создать полностью бронированную самоходную установку для замены СУ-152. Создана усилиями конструкторов Челябинского Кировского завода и артиллеристов под руководством Ф.Ф. Петрова. Серийно выпускалась на Челябинском Кировском заводе и Ленинградском Кировском заводе. С ноября 1943 г. по 3-й квартал 1945 г. изготовлено более 4600 единиц.

Серийная модификация:

ИСУ-152 - шасси базового танка не изменилось. В передней части корпуса смонтирована броневая рубка с толщиной броневых листов 90 мм. В лобовом листе рубки установлена 152-мм гаубица-пушка

с поршневым затвором и скорострельностью 2-3 выстрела в минуту.

По сравнению с СУ-152 усовершенствованы прицелы, поворотный механизм и некоторые другие детали, масса увеличилась до 46 т., а максимальная скорость уменьшилась до 35 км/ч. Экипаж 5 человек (два заряжающих).

Самоходно-артиллерийские установки ИСУ поступали на вооружение тяжелых самоходно-артиллерийских полков Резерва верховного главного командования (21 установка в каждом) и использовались для борьбы с танками и уничтожения фортификационных сооружений противника. До конца войны сформировали 53 таких полка. В марте 1945 г. была сформирована единственная тяжелая самоходно-артиллерийская бригада (65 ИСУ-152 и ИСУ-122). Тяжелые советские самоходные установки отлично зарекомендовали себя во время уличных боев в Берлине и при штурме мощных фортификационных сооружений Кенигсберга. Войско Польское получило от СССР 10 ИСУ-152.

После войны тяжелые САУ (в основном ИСУ-152) неоднократно модернизировались и эксплуатировались в Советской Армии вплоть до середины 1960-х гг. Помимо СССР и Польши они состояли на вооружении армии Египта и принимали участие в арабо-израильских войнах 1967 и 1973 гг.

ГЛАВА 5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА ИРККА НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

В результате сравнительного анализа состояния бронетанковых войск РККА и Вермахта на втором этапе Великой отечественной войны выявлено следующее:

- Танки бронетанковых войск РККА значительно превосходили танки Вермахта по скорости.

- Танки бронетанковых войск РККА частично превосходили танки Вермахта по боевой мощи.

- Танки бронетанковых войск РККА частично превосходили танки Вермахта по уровню бронирования.

- На всех танках и самоходно-артеллериских установках  Вермахта стояли маломощные, большие и взрывоопасные бензиновые двигатели.

- Самоходно-артеллеристские установки бронетанковых войск РККА  превосходили самоходно-артеллеристские установки Вермахта по скорости.

- Самоходно-артеллеристские установки бронетанковых войск РККА  превосходили танки Вермахта по боевой мощи.

- На всех самоходно-артеллериских установках  Вермахта отсутствовал механизм вращения башни.

- Самоходно-артеллеристские установки бронетанковых войск РККА  уступали самоходно-артеллеристским установкам Вермахта по уровню бронирования.

БТВ ВТОРОГО ЭТАПА ВОВ (ТАНКИ)

| НАЗВАНИЕ ТАНКА | БТВ | ОГНЕВАЯ МОЩЬ | БРОНЯ | ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ДВИГ. | ПОВОРОТ. МЕХАНИЗМ БАШНИ | СКОР. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "пантера" | БТВ ВЕРМАХТА | 75-мм длинноствольная пушка, 2 пулемета | 100 мм | ЦЕП. | БЕНЗ. | ПР. | 50 км/ч |
| "тигр" | БТВ ВЕРМАХТА | 88-мм пушка и два пулемета | 110 мм | ЦЕП. | БЕНЗ. | ПР. | 45 км/ч |
| "Королевский тигр" | БТВ ВЕРМАХТА | 88-миллиметровая пушка и два пулемета | 120 мм | ЦЕП. | БЕНЗ. | ПР. | 42 км/ч |
| "Маус" | БТВ ВЕРМАХТА | 128-миллиметровая пушка спарена с 75-мм пушкой и пулеметом | 210 мм | ИНТ. | БЕНЗ. | ПР. | 25 км/ч |
| ИС-2 | БТВ РККА | 122-миллиметровая пушка и пулемет ДТ | 30 мм – борт 160 мм – лоб | ЦЕП. | ДИЗ. | ПР. | 50 км/ч |
| Т-34-85 | БТВ РККА | 85-миллиметровая пушка и 2 пулемета | 45 мм – борт 90 мм – лоб | ЦЕП. | ДИЗ. | ПР. | 52 км/ч |

БТВ ВТОРОГО ЭТАПА ВОВ (САУ)

| НАЗВАНИЕ САУ | БТВ | ОГНЕВАЯ МОЩЬ | БРОНЯ | ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ДВИГ. | ПОВОРОТ. МЕХАНИЗМ БАШНИ | СКОР. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "ФЕДИНАНД" | БТВ ВЕРМАХТА | 88-мм пушка и пулемет | 200 мм | ЦЕП. | БЕНЗ. | ОТ. | 30 км/ч |
| "Ягд-тигр" | БТВ ВЕРМАХТА | 128-мм зенитная пушка и пулемет | 159 мм-корпус 250 мм-рубка | ЦЕП. | БЕНЗ. | ОТ. | 40 км/ч |
| СУ-152 «ЗВЕРОБОЙ» | БТВ РККА | 152-миллиметровая пушка-гаубица и пулемет ДТ | 75 мм | ЦЕП. | ДИЗ. | ПР. | 45 км/ч |
| ИСУ-152 | БТВ РККА | 152-миллиметровая пушка-гаубица и 2 пулемета | 90 мм | ЦЕП. | ДИЗ. | ОТ. | 35 км/ч |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Выводы: Доказано, что на втором этапе Великой отечественной войны танки и самоходно-артеллеристские установки РККА значительно превосходили БТВ Вермахта по большинству качественных и количественных показателей что делало их тактико-технический уровень значительно выше. БТВ РККА были более подвижными, маневренными что в купе с превосходством в огневой мощи и обусловило большинство побед советских бронетанковых войск на втором этапе Великой отечественной войны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- Волков “За кулисами второй мировой войны.  — М.: Мысль, 1985. — 304с

- Историки отвечают на вопросы. Вып. 2: Сборник / Сост В.В. Поликарпов. — М.: Моск. рабочий, 1990. — 368 с.

- Великая Отечественная война: Вопросы и ответы Бобылев П.Н., Липицкий С.В., Монин М.Е., Панкратов Н.Р. — М.: Политиздат, 1984. — 430 с.

- Великая Отечественна война 1941-1945: энциклопедия. — Гл. ред. М.М. Козлов. — М.: Сов. Энциклопедия, 1985. — 832 с.

- Вся история в одном томе /Авт.-сост. И.О. Родин, Т.М. Пименова. — М.: “Родин и компания”, ООО “Издательство АСТ-ЛТД”, 1998. — 544 с.

- Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества. ХХ век. 11 кл.: Пособие для общеобразовательных школ. — М.: Дрофа, 1997. — 640 с.

- История России: Учебное пособие для вузов, а также колледжей, лицеев, гимназий и школ: В 2 т. М.М. Горинов, А.А. Горский, А.А. Данилов, Под ред. С.В. Леонова. — М.: ВЛАДОС, 1995. — 472 с.

- Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1988, в 2-х томах.

- Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1988.

- Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. — М.: Курсив, 1995. 608 с.