| Поз. | Выполняемые работы | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Башня в верхней части соединяется с основанием оголовка пайкой. При соединении используется паяльная жидкость и припой ПОС-40. | Рис.1 |
| 2 | Присоединить с помощью клея кабину машиниста, как показано на рис.1. |  |
| 3 | Соединить заднюю балку с основанием оголовка, продев через кронштейны задней части ось. Ось закрепить с помощью пайки. | Рис.2 |
| 4 | Установить стреловую тележку на направляющий рельс и припаять стопор. | Рис.3 |
| 5 | Соединить стрелу с основанием оголовка, продев через кронштейны передней части ось. Ось закрепить с помощью пайки. | Рис.4 |
| 6 | Установить механизм передвижения стреловой тележки, закрепив его двумя болтами М4. | Рис.5 |
| 7 8 | Соединить подъёмный портал с башней четырьмя гайками согласно рисунку. На собранную поворотную платформу установить грузовую лебёдку и механизм поворота, прикрутив их восемью саморезами. | Рис.6 Рис.7 |
| 9 | Вставить ось поворота в отверстие опорной платформы. Закрепить гайкой М10. | Рис.8 |
| 10 | Смонтировать держатели башни на кронштейне поворотной платформы двумя винтами М4 | Рис.9 |
| 11 | Установить противовес на платформу, закрепив его двумя направляющими, как показано на рис.9 |  |
| 12 | Установить нижнюю часть (поворотная, опорная платформы и др. части, собранные ранее) на рельсовый путь. При установке все четыре рельсовых тележки должны стоять на рельсах, а привод механизма передвижения по рельсам должен касаться специального тягового рельса. | Рис.10 |
| 13 | Окончательной сборкой является соединение верхней и нижней частей. В кронштейн башни вкрутить два винта М4. Поднять портал с башней в вертикальное положение и закрепить держатели башни в кронштейнах на портале, вкрутив туда два винта М4. Закрепить стреловые тросы в кронштейнах и, заправив их в стреловые блоки на оголовке и задней балке, создать натяжение и закрепить стрелу. |  |