Тема: Выявление причины загрязненности реки Модонкуль

Мы не ценим воду,

пока не высохнет источник.

Пословица.

Необходимым условием существования всех живых организмов на Земле является вода – это неоценимое природное богатство и самое распространенное неорганическое соединение на нашей планете.

Нам, живущим у Байкала, приятно осознавать, что на территории нашей республики находится самый большой водоем мира с пресной водой, а реки, протекающие по Республике Бурятия, Читинской и Иркутской областям, являются живыми сосудами, которые поддерживают жизнедеятельность и самочувствие озера. Значит, на нас, живущих у озера, лежит ответственность за сохранение уникального озера, рек и ручьев, болот и всего, что находится вблизи него. Ведь Байкал содержит около 1/5 части запасов  пресных вод Земли.

В Байкал впадает река Селенга, в Селенгу – река Джида, в Джиду река Модонкуль. Я, каждый раз, проходя мимо реки Модонкуль, вижу, что речка загрязнена. Меня заинтересовал вопрос: «Чем вода речки Модонкуль загрязнена? Почему вода мутная?» Заинтересовавшись этими вопросами, я решила исследовать качество загрязненности воды.

Цель исследования:

Изучение загрязненности реки Модонкуль и определение содержания железа в воде.

Задачи исследования:

1) Провести обзор литературы по данной теме.

2) Выявить степень загрязненности.

Я начала своё исследование с определения цвета воды речки Модонкуль.

1. Определение цвета.

Для определения цветности воды нужны стеклянный сосуд и белый лист бумаги. В сосуд набирали воду и на белом фоне бумаги определяли цвет воды.

При исследовании воды реки Модонкуль я выяснила:

- цвет воды  желто-бурый. В результате у меня возник вопрос: "Почему вода жёлто-бурого цвета?"

Чтобы доказать,  я проделала опыт:

В пробирку поместили 10 мл  исследуемой воды, прибавили 1 каплю концентрированной азотной кислоты, несколько капель раствора перекиси водорода и примерно 0,5 мл раствора роданида калия. При содержании железа 0,1 мг/л появляется розовое окрашивание, а при  высоком – красное.

И это доказало, что в нашей речке содержание железа больше допустимой нормы.

1) Обнаружение общего железа. К 5 мл исследуемой воды прибавляют 1 каплю бромного раствора и 3 капли раствора соляной кислоты. Через 5 минут прибавляли 3 капли раствора роданида аммония (калия), перемешивают.

В результате мы выяснили, что содержание железа 1 мг/л. А предельно допустимый концентрат общего железа в питьевой воде составляет 0,3 мг/л. При содержании более 1мг/л ухудшаются органолептические свойства воды: появляются мутность и желто-бурая окраска, а также вяжущий привкус. Такая вода непригодна к употреблению, малопригодна и для использования в технических целях.

2. Прозрачность воды.

Для определения прозрачности  воды использовали мерный цилиндр с плоским дном, в который наливали воду. Подкладывали под цилиндр на расстоянии 4 см от его дна шрифт, высота букв которого 2 мм, а толщина линий букв – 0,5 мм и сливали воду до тех пор, пока сверху через слой воды не будет виден этот шрифт. Измеряли высоту столба оставшейся воды линейкой и выражаем степень прозрачности в сантиметрах.      При обследовании воды реки Модонкуль  шрифт был не виден при 2 см воды в сосуде. Значит вода речки очень грязная.

Отсюда можно сделать следующий вывод. Приток реки Джиды

Модонкуль является грязным водным объектом на территории Республики Бурятия. Наряду с шахтными, карьерными водами недействующего вольфрамово-молибденого комбината на качество воды реки оказали влияние гидрометеорологические условия. Малая водность реки способствовала увеличению минерализации воды, а незначительные осадки не приводят к смыву загрязняющих веществ (металлов) с хвостохранилищ, отвалов и т.д. в реку.

По комплексной оценке вода реки Модонкуль характеризуется как грязная – очень грязная (V-VI  классы).

Мы, жители города Закаменск должны задуматься о том, что наша речка Модонкуль является притоком реки Джиды, а Джида впадает в жемчужину нашей республики – озеро Байкал. Поэтому мы должны производить очистку рек нашего города различными способами, а иначе озеро Байкал  потеряет свое преимущество.