Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Чернушинский государственный политехнический колледж

Исследовательская работа

Роутеры.

|  | Выполнил: студент группы 46 Специальность: «АСОИиУ» Владимиров Н.Л Сазонова Н. В. |
| --- | --- |

Чернушка 2009 г

# Тема исследования: Роутеры

Владимиров Николай Леонидович, Чернушинский политехнический колледж

Сазонова Наталья Валерьевна, преподаватель высшей категории

Объект исследования: ADSL

Предмет исследования: ADSL Router D-Link DSL-500T

Цель исследования: построение сети Ethernet с доступом в сеть Internet средствами технологии ADSL.

Задачи:

- Ознакомление с технологией ADSL

- Выбор оборудования

- Подключение модема ADSL D-Link DSL-500T

- Настройка D-Link DSL-500T в режиме роутера

Гипотеза:  Технология ADSL позволяет реализовать коллективный доступ к сети Internet

Активно развивающаяся технология ADSL позволяет получить качественный и недорогой выход в глобальную сеть Internet. ADSL технология предлагает пользователю неплохой компромисс: хотя для передачи и приема данных по-прежнему используется телефонная линия, телефон во время этого процесса остается свободным.

Поэтому целью моего исследования стало построение сети Ethernet с доступом в сеть Internet средствами технологии ADSL.

Объединение нескольких компьютеров в локальную сеть и совместная работа в  режиме роутера является современным решением коллективного доступа к сети Internet.

Реализация данного решения строится на использовании Роутеров.

Роутер – это активное сетевое оборудование, позволяющее на основе правил направлять пакеты данных на тот или иной компьютер. Правила называются Таблицами маршрутизации.

Таблица состоит из некоторого числа записей — маршрутов, в каждой из которых содержится адрес сети получателя, адрес следующего узла, которому следует передавать пакеты и некоторый вес записи — метрика. Метрики записей в таблице играют роль в вычислении кратчайших маршрутов к различным получателям.

Таблица маршрутизации может составляться двумя способами:

- статическая маршрутизация — когда записи в таблице вводятся и изменяются вручную.

- динамическая маршрутизация — когда записи в таблице обновляются автоматически при помощи одного или нескольких протоколов маршрутизации — RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS, BGP, и др.

Целесообразно для построения таблиц маршрутизации использовать теорию графов.

Наиболее рациональным решением является использование ADSL модема со встроенной функцией роутера. Эргономично, затраты на сетевое оборудование снижены, поэтому я выбрал модем D-Link DSL-500T  с функцией роутера.

Подключение данного модема, производится аналогично подключению обычного ADSL модема, лишь с тем отличием что Ethernet кабель подключается не к компьютеру, а к хабу (повторителю).

Завершающей стадией является настройка модема в режиме роутера:

Устанавливаем на сетевом интерфейсе компьютера («Пуск» — «Настройка» — «Панель управления» — «Сетевые подключения» IP-адрес 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.1.1 в свойствах протокола TCP/IP. Сохраняем изменения нажатием кнопки «ОК».

Запускаем Internet browser (например Internet Explorer) 
В поле адрес пишем: 192.168.1.1. Откроется такое окно Авторизации администратора. В поле Password пишем: admin и жмем Login.

Выбираем Connection1 на вкладке Setup: Type ставим в PPPoE. В поле Name пишем: Turbo-ADSL. Поля VPI и VCI меняем соответственно на 8 и 35, другие параметры не изменяем. Нажимаем кнопку Apply. Для сохранения настроек нажимаем: Tools --> System Commands --> Save & Reboot. На этом настройка маршрутизатора окончена.

В заключении в целях безопасности можно сменить пароль на доступ к Web интерфейсу DSL-500T. Для этого надо нажать на кнопку User Management на вкладке Tools. В полях Password и Confirm Password ввести новый пароль с подтверждением.

Цель моей работы достигнута. Построение сети Ethernet с доступом в сеть Internet средствами технологии ADSL реализовано в бухгалтерии нашего колледжа. Доступ к сети Internet реализован одновременно для пяти рабочих станций.