ПРИЛОЖЕНИЕ №11

2. Предварительная обработка проб, предназначенных для определения комплекса загрязняющих веществ.

2.1. Предварительная обработка проб в этом случае преследует цель разделить жидкую и твердые фазы пробы для их раздельного определения в химико-аналитической лаборатории. 2.2 Растапливанию и фильтрованию подлежит весь объем пробы.

2.3.	Выполнение операции фильтрования следует проводить непосредственно в момент
растапливания снега, так как при хранении талой воды в течении нескольких часов на стенках
сосуда, у поверхности, образуется несмываемая жирная сажистая пленка углеводородных
соединений, захватывающая часть тонкодисперсной фракции твердых частиц, что приводит к
непригодности пробы для анализа на углеводородные соединения и искажает истинные величины
содержания в пробе ингредиентов.

- Осадок твердых частиц должен быть полностью выведен на фильтр.

- Обработка проб должна производиться в чистом помещении. Недопустимо задымление или запыление помещения курение здесь запрещено. Посуда, которая используется для обработки пробы и ее затаривания, должна быть хорошо промыта.

- Заложенный в воронку фильтр должен плотно прилегать к ее стенкам. В течение всей операции к фильтру прикасаться нельзя. Bo-избежании повреждения фильтра следует предохранять его от попадания комков нерастаявшего снега. Воронка с фильтром вставляется в бутылку или колбу таким образом, чтобы обеспечить достаточную устойчивость воронки в горловине сосуда. При этом следует оставить зазор для выхода воздуха из сосуда по мере заполнения его водой.

- Снег для растапливания закладывается в стаканы ложкой. При заложении снега в стаканы из него пинцетом выбираются и отбрасываются веточки, листья, хвоя, трава и другие растительные остатки. Выбирать их из фильтра нельзя. В крайнем случае, допускается извлечение крупных одиночных растительных включений из талой воды в стакане. Извлечение из пробы растительных включений необходимо потому, что они не являясь составной частью антропогенного загрязнения, попадая на фильтр увеличивают его вес, и следовательно, снижают величину определяемых концентраций загрязняющих веществ.

- Растапливание снега проводится при комнатной температуре. Для ускорения работы первые порции снега в стаканах можно слегка подогреть, поставив стаканы со снегом в миски с теплой водой (не выше 40°С). После образования первой порции воды, форсировать растапливание не следует, так как процесс фильтрации, обычно идет медленнее, чем тает снег при комнатной температуре. По мере накопления талой воды в стаканах она сливается на фильтр. При этом необходимо следить, чтобы фильтр был заполнен не более чем на 3/4 высоты. Заполнение фильтра до краев или его перелив недопустимы. При сливе воды следует придерживать ком ложкой или стеклянной палочкой.

- По мере заполнения отфильтрованной водой (фильтратом) сосуда под фильтром, вода из него сливается в мерный сосуд и записывается измеренное количество воды с точностью до 10 мл. из мерного сосуда вода переливается в тарную бутылку. Все эти действия неоднократно повторяются до окончания фильтрования всей пробы. Подводится итог суммарному количеству воды в пробе, который и записывается в сопроводительный документ.

- Наиболее ответственной частью фильтрования является выведение остатков осадка твердых частиц из стаканов на фильтр. Эта заключительная часть операции проводится после того, как вся вода пробы отфильтрована и измерена.

- Для вывода осадка на фильтр стаканы ополаскивают небольшой порцией фильтрата (из тарных бутылок) объемом 10-15 мл, слегка сбалтывают у дна сосуда, не размазывая осадок по стенкам, и резким движением переводят раствор на фильтр. Этот прием повторяют неоднократно до полного выведения частиц из стаканов. Чистота смыва осадка контролируется просмотром стакана.