ПРИЛОЖЕНИЕ №10

1. Методика отбора проб снега для определения кислотности и

водорастворимости ионов.

- Отбор проб производится на существующих снегомерных маршрутах один раз в зимний сезон попутно с проведением измерений плотности снега. Время отбора проб для конкретных маршрутов определяется исполнителями исходя из требования: проба должна быть отобрана в период, приближенный к максимальному накоплению влагозапаса в снежном покрове, и обязательно до начала весеннего таяния снега.

- На каждом снегомерном маршруте (полевом или лесном) отбирается одна проба, которая объединяет отдельные керны снега, отбираемые для определения плотности снега в начале, середине и конце маршрута. Желательно, чтобы точки отбора проб приблизительно характеризовали среднюю высоту снежного покрова для данного маршрута.

- Количество отдельных кернов снега в одной пробе определяется на месте, исходя из обязательного условия получения общего объема воды в одной пробе не менее 2,5 литров. Количество кернов снега (n) можно вычислить по формуле:

где     V - требуемый объем воды в пробе (V=2500		р - плотность снега,

S- площадь сечения трубы плотномера (50 см ),

h - средняя высота снежного покрова на маршруте в см.

При очень большой высоте снежного покрова, минимальное количество кернов снега в пробе не должно быть меньше трех.

- Каждый керн снега вырезается на полную глубину снежного покрова. При этом следует избегать захвата снегомером частиц грунта. Перед ссьпанием снега в ведро или пакет необходимо тщательно очистить нижний конец снегомера и снежного керна от грунта и растительных включений. Время пребывания снега в металлическом снегомере должно быть минимально возможным.

- Пробы доставляются на метеостанцию в плотно закрытых ведерках или пакетах. Разрешается уплотнение снега в ведре или пакете руками через полиэтиленовую пленку.

- Необходимо хранить пробу на метеостанции до завершения ее обработки на холоде, не допуская ее таяния.

1.7.	Доставленную пробу растапливают при комнатной температуре в закрытом
полиэтиленовом или эмалированном ведре и отстаивают в течение одних суток. Ведро
должно быть тщательно вымыто. Эмалированное ведро не должно иметь сколков эмали.

- Отстоянную воду осторожно, не взмучивая осадка, сливают в две бутылки емкостью 0,5 литров или в одну емкостью 1 литр и наглухо закрывают пробкой.

- Измеряют объем оставшейся воды и записывают общий объем в пробе (с учетом воды, залитой в бутылки).

- На бутылки наклеивают этикетки с названием метеостанции (поста) и пометкой «неотфильтрована». Оставшуюся часть пробы снега сохранять на станции до особого указания.

- На анализ в лабораторию мониторинга загрязнения атмосферы необходимо выслать 1,0 литр воды.

- Бутылки с водой упаковываются с сопроводительным документом, пересылаются в химико - аналитическую лабораторию ЦМС. Заполнение всех пунктов сопроводительного документа обязательно.