Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

станция  юных техников

Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся

«Портфолио» 2008/2009

Обнаружение хлеба в котлетной массе разных производителей

Работу выполнила:

Савинкова Ольга Александровна,

Руководитель:

Вельяминова Наталья Владимировна

Бородино 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

Обнаружение хлеба в котлетной массе	3

Подготовка проб	6

Исследовательская  работа	7

Выводы по работе	10

# ВВЕДЕНИЕ

За последние годы ассортимент и объем реализации пищевых продуктов в России значительно выросли. На потребительском рынке представлено много видов пищевых продуктов и покупателю трудно выбрать качественный продукт из этого многообразия. С усилением видового разнообразия резко встает вопрос о качестве продукции, реализуемой в сети. Тем более, что речь идет о продуктах питания- которые необходимы человеку ежедневно.

# Обнаружение хлеба в котлетной массе разных производителей

В рацион питания населения входит широкий ассортимент  мясных полуфабрикатов. Пищевая ценность их  зависит от состава и свойств исходного сырья, количественного и качественного состава входящих в рецептуру компонентов, условий и режимных параметров на всех стадиях технологической обработки, а также от уровня технологической оснащенности предприятия.

Цель исследования:

Определить качество реализуемых полуфабрикатов котлет на соответствие требованиям ГОСТа  по содержанию в них  хлеба.

Задачи исследования:

-провести лит. обзор бумажных и электронных носителей,

-адаптировать методику к условиям лаборатории,

-провести эксперимент и сделать выводы

Объект исследования: котлетная масса (полуфабрикат) разных производителей.

Рабочая гипотеза: содержание хлеба в котлетных полуфабрикатах в большей степени не соответствует  требованиям ГОСТа.

## Характеристика сырья

Из котлетного мяса говядины, свинины, баранины или телятины путем измельчения на мясорубке, приготавливают рубленую массу.

Мясо для котлетной массы должно соответствовать определённым показателям (Таблица 1).

Таблица 1. Показатели качества мяса

| Показатели | Характеристика |
| --- | --- |
| Цвет мышц | Говядина от светло-красного до темно- красного; свинина от светло-розового до красного |
| Консистенция | Плотная, упругая |
| Запах | Свойственный виду мяса |
| Жир | Не должен иметь осаливания и прогоркания |
| Сухожилия | Упругие, плотные |
| Бульон | Ароматный, прозрачный, приятный на вкус |

Добавление хлеба в измельченное мясо существенно влияет на структурно-механические свойства котлетной массы, так как хлеб является хорошим влагопоглащающим материалом.

Хлеб, добавляемый в котлетную массу, должен быть черствым, так как свежий хлеб после замачивания имеет тягучую консистенцию, при добавлении его в массу образуются комки, которые недостаточно равномерно в ней распределяются.

Согласно ГОСТов допустимое содержание хлеба в полуфабрикатах из котлетной массы может быть в пределах 18% до 25%.

## Подготовка проб

Для приготовления пробы изделия переносят в ступку и растирают или дважды измельчают на мясорубке и перемешивают до получения однородной массы.

Метод, определения редуцирующих сахаров, основан на том, что крахмал и дисахариды расщепляются до моносахаридов, главную массу которых составляет глюкоза, количество которой и устанавливают. Так как количество сахаров в хлебе по сравнению с крахмалом незначительно, всю глюкозу пересчитывают на крахмал, а последний – на хлеб.

## Исследовательская работа

Оборудование

Приборы: воздушный или водяной холодильник, бюретка для горячего титрования со штативом с кольцом, аналитические весы, технохимические весы, песочные часы.

Посуда: колбы конические на 100 и 250 мл; воронка с бумажным фильтром; колбы мерные на 250 мл; мерные цилиндры на 50 мл; пипетки на 5,10,25 и 50 мл; капельница; ступка фарфоровая.

Реактивы:10%-ный раствор HCl; 15-20%-ный раствор щёлочи, 15%-ный раствор K4[Fe(CN)6]; 30%-ный раствор сульфата цинка; лакмусовая бумага или 0,1%-ный раствор метилового красного; 1%-ный раствор K3[Fe(CN)6]; 2,5 н. раствор NaOH; 1%-ный водный раствор метиленовой сини; раствор Люголя (I2 +KI)

Этапы исследовательской работы

І - гидролиз крахмала;

ІІ - осаждение несахаров;

ΙΙΙ - определение редуцирующих сахаров цианидным методом;

Методика проведения исследования:

І. Гидролиз крахмала

1.1. собирают прибор, состоящий из конической колбы вместимостью 250 мл и пригнанного к ней воздушного холодильника;

1.2..хорошо измельченной пробы 5 г переносят в химический стакан (25-50 мл);

1.3. добавляют 10 мл воды;

1.4. тщательно размешивают стеклянной палочкой;

1.5. полученную массу переносят в коническую колбу на 250 мл;

1.6. дистиллированной водой (не более 40 мл) смывают со стенок химического стакана остатки котлетной массы;

1.7. в колбу приливают 30-35 мл 10%-ной соляной кислоты (НCl);

1.8. колбу присоединяют к воздушному (водяному) холодильнику;

1.9. колбу ставят на сетку и нагревают до начала кипения;

1.10. нагрев ослабляют;

1.11. жидкость кипятят 10 минут с момента закипания;

1.12. прилипшие частицы смывают осторожными колебательными движениями;

Полноту гидролиза крахмала проверяют через 10 минут, для чего:

- на предметное стекло стеклянной  палочкой наносят 1- капли горячего гидролизата;

- добавляют 1 каплю раствора Люголя.

При неполном гидролизе жидкость окрашивается в синий цвет, и гидролиз следует продолжить еще 3-5 минут и проверить полноту гидролиза (пункты 1-2)

При полном гидролизе крахмала:

- колбу с гидролизатом охлаждают до комнатной температуры;

- содержимое колбы нейтрализуют 15-20%-ным раствором щелочи до слабокислой реакции;

- содержимое колбы (гидролизат) переносят в мерную колбу (вместимостью 250 мл).

ІІ. Осаждение несахаров.

2.1. в мерную колбу с гидролизатом добавляют:

- 3 мл 15%-ного  раствора K4[Fe(CN)6]

- 3 мл 30%-ного раствора сульфата цинка

- дистиллированную воду (до метки);

2.2.  тщательно перемешивают и отстаивают10-15минут;

  - фильтруют в сухую чистую колбу (через складчатый фильтр).

ΙΙΙ. Определение редуцирующих сахаров цианидным (арбитражным) методом.

Цианидный метод основан на способности редуцирующих сахаров, восстанавливать в щелочном растворе K3[Fe(CN)6] (красная кровяная соль) в K4[Fe(CN)6] (желтая кровяная соль).

Метод можно использовать при концентрации сахаров в растворе не менее 0,1 и не более 2%.

3.1.Отфильтрованную жидкость наливают в бюретку для горячего титрования;

3.2. Готовят раствор:

- в коническую колбу (вместимостью 100мл) наливают 10 мл 1%-ного раствора K3[Fe(CN)6];

- добавляют 2,5 мл 2,5 н.NaOH и 1 каплю раствора метиленовой сини;

- доводят раствор до кипения;

- коническую колбу с раствором ставят на горелку;

- после закипания (сод. колбы), из бюретки (1 капля в секунду) добавляют испытуемый раствор сахара.

Во время титрования раствор K3[Fe(CN)6] поддерживают в состоянии слабого кипения (не более 3 минут), что способствует хорошему перемешиванию раствора.

Испытуемый раствор из бюретки добавляют до перехода зеленой окраски (через фиолетовую) в светло-желтую.

Процентное содержание X редуцирующих сахаров вычисляют по формуле (1)

Х=K(10.06+0.0175V)a10V(1)

K ─ поправка к точно 1%-ному раствору K3[Fe(CN)6] = 0,9820;

V ─ объем раствора сахара, израсходованный на восстановление 10 мл K3[Fe(CN)6];

a  ─ разбавление раствора (объем колбы, в которую внесена навеска);

Процентное содержимое хлеба Υ  в котлетах,  рассчитывают по формуле (2):

Y=m⋅0.9⋅10048  (2)

m ─ количество редуцирующих сахаров в %;

0,9 ─ коэффициент пересчета глюкозы на крахмал;

48 ─ количество крахмала в хлебе, %.

Результаты расчетов процентного содержания хлеба Υ в котлетах (Таблица 4)

Таблица 2. Содержание хлеба в образцах котлетной массы

| № п/п | Поправка к К3[Fe(CN)6] | Объем раствора израсходованный на титрование | Разбавление раствора | Содержание редуцирующих сахаров % | Содержание хлеба % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | V | a | x | y |
| 1 | 0,982 | 3,8 | 50 | 13,73 | 25,83 |
| 2 | 0,982 | 4,75 | 50 | 11,04 | 20,7 |
| 3 | 0,982 | 5,2 | 50 | 10,1 | 18,9 |

# Образец №1- полуфабрикаты «Ермолинские»

# Образец №2 – полуфабрикаты « Ням-ням» г.Абакан

Образец№3 – полуфабрикаты, изготовленные в школьной столовой

Выводы по работе :

1.Проведенные нами исследования позволили сделать вывод о том, что полуфабрикаты «Ермолинские» не соответствуют требованиям (по вложению хлеба в котлетную массу), оговоренных в ГОСТе, в данных полуфабрикатах отмечено завышение нормы, что недопустимо.

2. Полуфабрикаты «Ням-ням», производитель г.Абакан и изготовленные в школьной столовой соответствуют требованиям, а это значит, при изготовлении котлетной массы была соблюдена технология по вложению хлеба.