Использование электрических импульсных разрядов в технологии очистки воды от кремния.

ВОДА – самое распространённое вещество на Земле. В свободном виде она содержится в морях, реках, озёрах. Наблюдается круговорот воды в природе. Солнечное тепло вызывает испарение воды с поверхности суши и моря, превращая её в невидимые водяные пары, поднимающиеся в атмосферу. Достигая высоких и холодных слоёв воздуха, водяной пар конденсируется и превращается в крохотные капли воды. Многие миллионы капель воды, собираются вместе и образуют облака. Капли внутри облака сливаются и образуют более крупные капли. Когда они становятся достаточно большими и тяжёлыми, они падают на землю в виде осадков. Осадки питают водные потоки, которые впадают в реки и моря. После этого круговорот воды в природе повторяется.

Живые организмы примерно на 90% состоят из воды, поэтому вода нужна для подержания жизни на Земле.

Раньше, когда промышленность была слабо развита, воду для питья и других нужд брали из рек и озёр. В связи с деятельностью человека: развитие промышленности, добыча нефти, газа, и руд; водные источники оказались загрязнены. Поэтому в санитарных службах были введены нормы по содержанию примесей в воде. Если содержание примесей превышает установленные нормы, то вода должна быть очищена – это водоподготовка, т.е. комплекс технологических процессов обработки и очистки воды для приведения её качества в соответствии с требованиями норм. Такими процессами являются: осветление, обеззараживание, умягчение воды.

Для технических нужд, воду иногда приходится доводить до больших кондиций. Например, вода, которая используется для питания турбин, паровых котлов, должна содержать Si не более нескольких мг/л. Для этого проводится водоподготовительная операция – обескремнивание.

При обескремнивании используются различные химические реагенты:

- известь снижает содержание Si до 0,3 – 0,5 мг/л;

- соли Fe2+ (2 мг Fe на 1 мг H2SiO3);

- обожженный доломит (СаСО3 + МgCO3) – уменьш. до 2 мг/л;

- почти полное обескремнивание воды (до 0,02 мг/л ) может быть достигнуто путём ионного обмена.

С целью повышения качества воды, снижения энергозатрат на проведение операций водоподготовки, методы очистки воды всё время совершенствуются.

На стадии эксперимента, в настоящее время находится новый электроразрядный метод очистки воды от катионов тяжёлых металлов, например Cu2+, Zn2+, Ni2+ и другие. В основе метода лежит процесс цементации металлов на активной поверхности тонкодисперсных частиц металла, образующихся под действием электрических разрядов между гранулами металлической загрузки, помещённой в очищенную воду.

При формировании электрического разряда в рабочем объёме реактора протекают импульсные токи. Поэтому в реакторе, наряду с процессом диспергирования частиц, металлической загрузки, протекают процессы разложения воды и анодного растворения металла. Если в качестве загрузки использовать стальные гранулы, помещённые в воду, то процесс можно описать уравнениями коррозии железа:

Fe + OH- ↔ FeOH + e

FeOH → Fe(OH)+ + e

Fe(OH)+ ↔ Fe2+ + OH-

Таким образом, в обрабатываемом растворе накапливаются катионы 2-х валентного железа Fe2+ и анионы гидроксида ОН-, которые могут быть использованы в реакциях образования и осаждения труднорастворимых солей с ионами, присутствующими в очищаемой воде.

Цель нашей работы – расширение возможностей разрабатываемого способа, путём исследования условий образования труднорастворимой соли FeSiO3 и использования этой реакции для обескремнивания воды.

Методика проведения экспериментов

Для выполнения работы был изготовлен экспериментальный стенд, состоящий из: реактора, высоковольтного источника тока, электродной системы, измерительной аппаратуры.

Электроэрозионный реактор представляет собой ёмкость прямоугольного или круглого сечения из диэлектрического материала со встроенными электродами и загрузкой из обломков стальной стружки, помещённой в воду. При подаче импульсного напряжения на электроды в зоне контактов между частицами металлической загрузки возникают разряды. В результате происходит разбрызгивание металла и образование металлического порошка, а так же протекают реакции электрохимического и химического окисления металла.

Объём реактора 1 литр, масса стружки 150 г, амплитуда 500В, частота следования импульсов – 1000 им/с. Пробы отбирали через 30с.; 1 мин; 1,5 мин; 2 мин; 3 мин.

1 – ая  модельная система

Fe + H2O + имп. разряд

( стальные частицы загрузки + вода + эл. имп. разряд)

В результате обработки электрическими разрядами в системе образуется чёрная тонкодисперсная взвесь. По окончании обработки суспензия отстаивается. На дне стаканов накапливается чёрная масса из тонкодисперсного железа Fe. Частично, за счёт электрохимических реакций железо окисляется и в растворе появляются ионы Fe2+, которые постепенно окисляются до Fe3+. Взаимодействуя с ОН-, они образуют Fe(OH)2 и Fe(OH)3, которые выпадают в осадок.

В нашем опыте после 3 мин обработки образовалось 8,61г. железного металлического порошка с размерами частиц 12 мкм и до 1,00 г частиц с размерами несколько единиц мкм.

По данным химического анализа во взвешенном состоянии находится коло 100 мг/л железа в виде гидроксидов, после коагуляции которых остаточное содержание железа в растворе не превышает 0,134 мг/л.

2 – ая модельная система

FeMe + Na2SiO3 + H2O +

Как показано ранее, одним из продуктов, образующихся при обработке железной загрузки, является ион Fe2+. Известно, что при взаимодействии двухвалентного железа с  анионом SiO32- – образуется практически нерастворимая соль FeSiO3.

Основываясь на этом факте, мы предположили, что если в рассмотренную систему ввести ион SiO32-, то он будет связываться в труднорастворимую соль и произойдёт обескремнивание воды.

Ион SiO32- вводили в воду растворимой солью кремниевой кислоты Na2SiO3. Так как это соль сильного основания и слабой кислоты, то рН полученных растворов с концентрацией 0,1 – 1,0% лежит в области 10÷11.

Эксперимент показал, что в результате обработки системы электрическими импульсными разрядами образуется агрегативно устойчивая суспензия тёмно – бурого цвета, вероятного состава:

{m[SiO3]n • SiO32- • (n – x)Fe2+} • xFe2+

Так же как и в предыдущем случае накапливается тонкодисперсная фракция металлического железа. Масса металлической фракции (при одинаковых условиях) составила 2,8 г, что почти в 3 раза меньше, чем в предыдущем опыте. Таким образом, изменение электропроводности жидкой фазы рассматриваемой системы меняет условия формирования разрядов.

Скоагулировать образовавшуюся суспензию введением иона коагулятора не удалось, та как при высоком значении рН образуется Са(ОН)2, выпадающий в осадок.

Для предотвращения образования агрегативно устойчивой суспензии систему усложнили введение солей, обычно присутствующих в минерализированных водах.

3 – я модельная система

FeMe + Na2SiO3 + CaCl2 + NaHCO3 + H2O +

Модельная система составлена так, что концентрации иона SiO32- меняется от 15 до 135 мг/л, иона Са2+ составила 60 мг/л, иона НСО3- 500 мг/л. В результате введения в систему гидрокарбонат ионов рН рабочей среды снизилось до 7,5÷8,0.

Обработка таких растворов электрическими импульсными разрядами сопровождается образованием хороших крупных осадков, легко фильтрующихся на бумажных фильтрах с образованием прозрачных, бесцветных фильтратов. Результаты опытов приведены на рисунке… Как следует из результатов, представленных на графике концентрация ионов SiO32- в обрабатываемых электрическими разрядами растворах, объёмом 1 литр, снижается до 0,5÷3 мг/л за 3 мин обработки. Полученные кинетические кривые характерны для реакций первого порядка, в то время как в реакции участвуют 2 реагента:

Fe2+ + SiO32- → FeSiO3↓

По условиям эксперимента ион SiO32- вводили в обрабатываемый электрическими разрядами раствор в заданной концентрации. По мере протекания процесса концентрация SiO32- снижается, в то время как концентрация Fe2+ поддерживается на постоянном уровне или нарастает за счёт электрических процессов. Таким образом, молекулярность реакции, определяемая её механизмом, и порядок реакции, определяемый кинетическим уравнением реакций, не совпадают.

Положительным эффектом проводимого процесса является также снижение общей минерализации растворов, связанное, вероятно, с соосаждением их с избытком Fe в виде Fe(OH)3. Содержание железа в растворе после окончания процессов не превышает 0,15 мг/л.

Таким образом, поставленная цель достигнута: вода, содержавшая ионы кремния, в результате обработки её электрическими разрядами в присутствии железной загрузки, очищена.

В дальнейшем мы предполагаем провести этот процесс в динамическом режиме. Необходимо выяснить условия, при которых могут быть достигнуты эквивалентные соотношения между реагирующими ионами SiO32- и Fe2+. Это позволит нам оценить энергозатраты  на проведение процесса и выяснить экономическую сторону внедрения метода в промышленность.