МОУ ГИМНАЗИЯ №2 ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Исследование коррозии металлов в условиях школьной лаборатории

АВТОР:

КРЕСТЬЯНИНОВА ЮЛИЯ –

ученица 11 а класса

РУКОВОДИТЕЛЬ:

ЧЕРЕПАНОВА Т.А. - учитель химии высшей квалификационной категории.

КИРОВО-ЧЕПЕЦК,

2010

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Классификация коррозионных процессов | 5 |
| 1.1. По типу разрушений металлов. | 5 |
| 1.2. По механизму разрушения металлов. | 5 |
| 2. Методы защиты металлов от коррозии. | 9 |
| 3. Антикоррозийные материалы будущего. | 15 |
| 4. Методика эксперимента. | 17 |
| 4.1. Качественные методы оценки степени коррозии. | 17 |
| 4.2. Количественные методы оценки коррозии. | 17 |
| 4.3. Весовой метод. | 17 |
| 4.4. Показатели коррозии. | 18 |
| 4.5. Исследование скорости коррозии металлов. | 19 |
| 4.6. Выводы. | 21 |
| Заключение. | 22 |
| Литература. | 24 |
| Приложение | 25 |

Ежегодно в зимнее время на дорогах и тротуарах городов области для удаления снега и льда разбрасывают смесь песка с поваренной солью. В присутствии соли они плавятся. Образующиеся растворы являются активаторами коррозии и приводят к ускоренному разрушению металлов, в частности, транспортных средств и подземных коммуникаций. В связи с этим увеличиваются расходы на ремонт двигателей автомашин, дорог, подземных магистралей и мостов.

Цель: Изучить влияние агрессивной среды на стойкость к коррозии различных металлов.

Задачи:

1. Изучить литературу и другие источники информации по теме исследования;

2. Определить экспериментальным путём стойкость некоторых металлов к коррозии в растворе соляной кислоты.

Объект исследования: коррозия различных металлов.

Предмет исследования: скорость коррозии различных металлов в слабом растворе соляной кислоты

Гипотеза: Если металлы погружать в раствор электролита с одинаковой его концентрацией, то скорость коррозии металла зависит от его природы.

ВВЕДЕНИЕ

Понятие коррозии

Термин коррозия происходит от латинского слова corrodere, что означает разъедать, разрушать.

Коррозия – это самопроизвольный процесс разрушения материалов и изделий из них под химическим воздействием окружающей среды.

Коррозия металлов – разрушение металлов вследствие физико-химического воздействия внешней среды, при котором металл  переходит в окисленное (ионное) состояние и теряет присущие ему свойства.

В тех случаях, когда окисление металла необходимо для осуществления какого-либо технологического процесса, термин “коррозия” употреблять не следует. Например, нельзя говорить о коррозии  растворимого анода в гальванической ванне, поскольку анод должен окислятся, посылая свои ионы в раствор, чтобы протекал нужный процесс. Нельзя также говорить о коррозии алюминия при осуществлении алюмотермического процесса. Но физико-химическая сущность изменений, происходящих с металлом во всех подобных случаях, одинакова: металл окисляется.

#### 1. КЛАССИФИКАЦИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

##### 1.1. По типу разрушений

По типу разрушений коррозия бывает сплошной и местной.

При равномерном распределении коррозионных разрушений по всей поверхности металла коррозию называют равномерной или сплошной. Она не представляет собой опасности для конструкций и аппаратов, особенно в тех случаях, когда потери металлов не превышают технически обоснованных норм. Её последствия могут быть сравнительно легко учтены.

Если же значительная часть поверхности металла свободна от коррозии и последняя сосредоточена на отдельных участках, то ее называют местной. Она гораздо опаснее, хотя потери металла могут быть и небольшими. Её опасность состоит в том, что, снижая прочность отдельных участков, она резко уменьшает надёжность конструкций, сооружений, аппаратов. Местной коррозии благоприятствуют морская вода, растворы солей, в частности галогенидных: хлорид натрия, кальция, магния.

Язвенная (в виде пятен различной величины), точечная, щелевая, контактная, межкристаллическая коррозия - наиболее часто встречающиеся в практике типы местной коррозии. Точечная  - одна из наиболее опасных. Она заключается в образовании сквозных поражений, то есть точечных полостей – питтингов.

Коррозионное растрескивание  возникает при одновременном воздействии на металл агрессивной среды и механических напряжений. В металле появляются трещины транскристаллитного характера, которые часто приводят к полному разрушению изделий.

1.2. По механизму разрушений

По механизму коррозионного процесса различают два основных типа коррозии: химическую и электрохимическую. Строго отделить один вид от другого трудно, а иногда и невозможно.

Под химической коррозией подразумевают взаимодействие металлической поверхности с окружающей средой, не сопровождающееся возникновением электрохимических (электродных) процессов на границе фаз. Она основана на реакции между металлом и агрессивным реагентом. Этот вид коррозии протекает в основном равномерно по всей поверхности металла. В связи с этим химическая коррозия менее опасна, чем электрохимическая.

Особенно разнообразные процессы химической коррозии встречаются в различных производствах. В атмосфере водорода, метана и других углеводородов, оксида углерода (II), сероводорода, хлора, в среде кислот, а также в расплавах солей и других веществ протекают специфические реакции с вовлечением материала аппаратов и агрегатов, в которых осуществляется химический процесс. Задача специалистов при конструировании реактора – подобрать металл или сплав, который был бы наиболее устойчив к компонентам химического процесса.

Практически наиболее важным видом химической коррозии является взаимодействие металла при высоких температурах с кислородом и другими газообразными активными средами (HS, SO , галогены, водяные пары, CO). Подобные процессы химической коррозии металлов при повышенных температурах носят также название газовой коррозии.  Многие ответственные детали инженерных конструкций сильно разрушаются от газовой коррозии (лопатки газовых турбин, сопла ракетных двигателей, элементы электронагревателей, колосники, арматура печей). Большие потери от газовой коррозии (угар металла) несет металлургическая промышленность. Стойкость против газовой коррозии повышается при введении в состав сплава различных добавок (хрома, алюминия, кремния). Добавки алюминия, бериллия и магния к меди повышают ее сопротивление газовой коррозии в окислительных средах. Для защиты железных и стальных изделий от газовой коррозии поверхность изделия покрывают алюминием (алитирование).

Под электрохимической коррозией подразумевают процесс взаимодействия металлов с электролитами в виде водных растворов, реже с неводными электролитами, например, с некоторыми органическими электропроводными соединениями или безводными расплавами солей при повышенных температурах.

Различают следующие типы электрохимической коррозии, имеющие наиболее важное практическое значение.

1. Коррозия в электролитах. К этому типу относятся коррозия в природных водах (морской и пресной), а также различные виды коррозии в жидких средах. В зависимости от характера среды различают:

а) кислотную,

б) щелочную,

в) солевую,

г) морскую коррозию.

По условиям воздействия жидкой среды на металл этот тип коррозии также характеризуется как:

- коррозия при полном погружении;

- при неполном погружении;

- при переменном погружении.

Каждый из этих подтипов имеет свои характерные особенности.

2. Почвенная (грунтовая, подземная) коррозия  - воздействие на металл грунта, который в коррозионном отношении должен рассматриваться как своеобразный электролит. Характерной особенностью подземной электрохимической коррозии является большое различие в скорости доставки кислорода (основной деполяризатор) к поверхности подземных конструкций в разных почвах (в десятки тысяч раз). Значительную роль при коррозии в почве играет образование и функционирование макрокоррозионных пар вследствие неравномерной аэрации отдельных участков конструкции, а также наличие в земле блуждающих токов. В ряде случаев на скорость электрохимической коррозии в подземных условиях оказывает существенное влияние также развитие биологических процессов в почве.

3. Атмосферная коррозия - коррозия металлов в условиях атмосферы, а также любого влажного газа; наблюдается под конденсационными видимыми слоями влаги на поверхности металла (мокрая атмосферная коррозия) или под тончайшими невидимыми адсорбционными слоями влаги (влажная атмосферная коррозия). Особенностью атмосферной коррозии является сильная зависимость ее скорости и механизма от толщины слоя влаги на поверхности металла или степени увлажнения образовавшихся продуктов коррозии.

4. Коррозия в условиях механического воздействия. Этому типу разрушения подвергаются многочисленные инженерные сооружения, работающие как в жидких электролитах, так и в атмосферных и подземных условиях. Наиболее типичными видами подобного разрушения являются:

- Коррозионное растрескивание, при этом характерно образование трещин, которые могут распространяться не только межкристально, но также и транскристально. Примером подобного разрушения является щелочная хрупкость котлов, сезонное растрескивание латуней, а также растрескивание некоторых конструкционных высокопрочных сплавов.

- Коррозионная усталость, вызываемая воздействием коррозионной среды и знакопеременных или пульсирующих механических напряжений. Этот вид разрушения также характеризуется образованием меж- и транскристаллитных трещин. Разрушения металлов от коррозионной усталости встречаются при эксплуатации различных инженерных конструкций (валов гребных винтов, рессор автомобилей, канатов, штанг глубинных насосов, охлаждаемых валков прокатных станов и др.).

- Коррозионная кавитация, являющаяся обычно следствием энергичного механического воздействия коррозионной среды на поверхность металла. Подобное коррозионно-механическое воздействие может приводить к весьма сильным местным разрушениям металлических конструкций (например, для гребных винтов морских судов). Механизм разрушения от коррозионной кавитации близок к разрушению от поверхностной коррозионной усталости.

- Коррозионная эрозия, вызываемая механическим истирающим воздействием другого твердого тела при наличии коррозионной среды или непосредственным истирающим действием самой коррозионной среды. Это явление иногда называют также коррозионным истиранием или фреттинг-коррозией.

2. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

В зависимости от характера коррозии и условий ее протекания применяются различные методы защиты. Выбор того или иного способа определяется его эффективностью в данном конкретном случае, а также экономической целесообразностью.

#### Легирование

Имеется способ уменьшения коррозии металлов, который строго нельзя отнести к защите. Этим способом является получение сплавов, которое называется легирование. В настоящее время создано большое число нержавеющих сталей путем присадок к железу никеля, хрома, кобальта и др. Такие стали, действительно, не покрываются ржавчиной, но их поверхностная коррозия имеет место, хотя и с малой скоростью.

#### Защитные пленки

Одним из наиболее распространенных способов защиты металлов от коррозии является нанесение на их поверхность защитных пленок: лака, краски, эмали, других металлов. Лакокрасочные покрытия наиболее доступны для широкого круга людей. Лаки и краски обладают низкой газо- и паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами, поэтому они препятствуют доступу к поверхности металла воды, кислорода и содержащихся в атмосфере агрессивных компонентов. Покрытие поверхности металла лакокрасочным слоем не исключает коррозию, а служит для нее лишь преградой, а значит, лишь тормозит процесс

Для снижения смачиваемости водой лакокрасочные покрытия иногда, в свою очередь, защищают восковыми составами или кремнийорганическими соединениями. Лаки и краски наиболее эффективны для защиты от атмосферной коррозии. В большинстве случаев они непригодны для защиты подземных сооружений и конструкций, так как трудно предупредить механические повреждения защитных слоев при контакте с грунтом. Опыт показывает, что срок службы лакокрасочных покрытий в этих условиях невелик. Намного практичнее оказалось применять толстослойные покрытия из каменноугольной смолы (битума).

В некоторых случаях пигменты красок выполняют также роль ингибиторов коррозии (об ингибиторах будет сказано далее). К числу таких пигментов относятся хроматы стронция, свинца и цинка (SrCrO4, PbCrO4, ZnCrO4).

#### Грунтовки и фосфатирование

Часто под лакокрасочный слой наносят грунтовки. Пигменты, входящие в ее состав, также должны обладать ингибиторными свойствами. Проходя через слой грунтовки, вода растворяет некоторое количество пигмента и становится менее коррозионноактивной. Среди пигментов, рекомендуемых для грунтов, наиболее эффективным признан свинцовый сурик Pb3O4.

Вместо грунтовки иногда проводят фосфатирование поверхности металла. Для этого на чистую поверхность кистью или распылителем наносят растворы ортофосфатов железа (III), марганца (II) или цинка (II), содержащих и саму ортофосфорную кислоту H3PO4. В заводских условиях фосфатирование ведут при 99-970 С в течение 30-90 минут. В образование фосфатного покрытия вносят вклад металл, растворяющийся в фосфатирующейся смеси, и оставшиеся на его поверхности оксиды.

#### Электрохимическая защита

В производственных условиях используют также электрохимический способ – обработку изделий переменным током в растворе фосфата цинка при плотности тока 4 А/дм2 и напряжении 20 В и при температуре 60-700 С. Фосфатные покрытия представляют собой сетку плотносцепленных с поверхностью фосфатов металлов. Сами по себе фосфатные покрытия не обеспечивают надежной коррозионной защиты. Преимущественно их используют как основу под окраску, обеспечивающую хорошее сцепление краски с металлом. Кроме того, фосфатный слой уменьшает коррозионные разрушения при образовании царапин или других дефектов.

#### Силикатные покрытия

Для защиты металлов от коррозии используют стекловидные и фарфоровые эмали, коэффициент теплового расширения которых должен быть близок к таковому для покрываемых металлов. Эмалирование осуществляют нанесением на поверхность изделий водной суспензии или сухим напудриванием Эмалевые покрытия в основном наносят на сталь, а также на чугун, медь, латунь и алюминий.

Эмали обладают высокими защитными свойствами, которые обусловлены их непроницаемостью для воды и воздуха (газов) даже при длительном контакте. Их важным качеством является высокая стойкость при повышенных температурах. К основным недостаткам эмалевых покрытий относят чувствительность к механическим и термическим ударам. При длительной эксплуатации на поверхности эмалевых покрытий может появиться сетка трещин, которая обеспечивает доступ влаги и воздуха к металлу, вследствие чего и начинается коррозия.

#### Цементные покрытия

Для защиты чугунных и стальных водяных труб от коррозии используют цементные покрытия. Поскольку коэффициенты теплового расширения портландцемента и стали близки, то он довольно широко применяется для этих целей. Недостаток портландцементных покрытий тот же, что и эмалевых, – высокая чувствительность к механическим ударам.

#### Покрытие металлами

Широко распространенным способом защиты металлов от коррозии является покрытие их слоем других металлов. Покрывающие металлы сами корродируют с малой скоростью, так как покрываются плотной оксидной пленкой. Покрывающий слой наносят различными методами:

- горячее покрытие – кратковременное погружение в ванну с расплавленным металлом;

- гальваническое покрытие – электроосаждение из водных растворов электролитов;

- металлизация – напыление;

- диффузионное покрытие – обработка порошками при повышенной температуре в специальном барабане;

- с помощью газофазной реакции, например.

Имеются и другие методы нанесения металлических покрытий. Например, разновидностью диффузионного способа является погружение изделий в расплав хлорида кальция, в котором растворены наносимые металлы.

Металлические покрытия делят на две группы:

- коррозионностойкие;

- протекторные.

Например, для покрытия сплавов на основе железа в первую группу входят никель, серебро, медь, свинец, хром. Они более электроположительны по отношению к железу, то есть в электрохимическом ряду напряжений металлов стоят правее железа. Во вторую группу входят цинк, кадмий, алюминий. Они более электроотрицательны по отношению к железу.

В повседневной жизни человек чаще всего встречается с покрытиями железа цинком и оловом. Листовое железо, покрытое цинком, называют оцинкованным железом, а покрытое оловом – белой жестью. Первое в больших количествах идет на кровли домов, а второе – на изготовление консервных банок. Впервые способ хранения пищевых продуктов в жестяных банках предложил повар Н.Ф. Аппер в 1810 году. И то, и другое железо получают, главным образом, протягиванием листа железа через расплав соответствующего металла.

Металлические покрытия защищают железо от коррозии при сохранении сплошности. При нарушении же покрывающего слоя коррозия изделия протекает даже более интенсивно, чем без покрытия. Это объясняется работой гальванического элемента железо–металл. Трещины и царапины заполняются влагой, в результате чего образуются растворы, ионные процессы в которых облегчают протекание электрохимического процесса (коррозии).

#### Ингибиторы

Применение ингибиторов – один из самых эффективных способов борьбы с коррозией металлов в различных агрессивных средах.   Ингибиторы – это вещества, способные в малых количествах замедлять протекание химических процессов или останавливать их. Название ингибитор происходит от латинского inhibere, что означает сдерживать, останавливать. Ещё по данным 1980 года, число известных науке ингибиторов составило более пяти тысяч. Ингибиторы дают народному хозяйству немалую экономию.

Ингибирующее воздействие на металлы, прежде всего на сталь, оказывает  целый ряд неорганических и органических веществ, которые часто добавляются в  среду, вызывающую коррозию. Ингибиторы имеют свойство создавать на  поверхности металла очень тонкую пленку, защищающую металл от коррозии.

Ингибиторы в соответствии с Х. Фишером можно сгруппировать следующим образом.

1) Экранирующие, то есть покрывающие поверхность металла тонкой пленкой. Пленка образуется в результате поверхностной адсорбции. При воздействии  физических ингибиторов химических реакций не происходит

2) Окислители (пассиваторы) типа хроматов, вызывающие образование на поверхности металла плотно прилегающего защитного слоя окисей, которые замедляют  протекание анодного процесса. Эти слои не очень стойки и при определенных условиях могут подвергаться восстановлению. Эффективность пассиваторов зависит от толщины образующегося защитного слоя и его проводимости;

3) Катодные – повышающие перенапряжение катодного процесса. Они  замедляют коррозию в растворах неокисляющих кислот. К таким ингибиторам относятся соли или окислы мышьяка и висмута.

Эффективность действия ингибиторов зависит в основном от условий  среды, поэтому универсальных ингибиторов нет. Для их выбора требуется проведение исследований и испытаний.

Наиболее часто применяются следующие ингибиторы: нитрит натрия,  добавляемый, например, к холодильным соляным растворам, фосфаты и силикаты натрия, бихромат натрия, различные органические амины, сульфоокись бензила, крахмал, танин и т. п. Поскольку ингибиторы со временем расходуются, они должны добавляться в агрессивную среду периодически. Количество ингибитора,  добавляемого в агрессивные среды, невелико. Например, нитрита натрия добавляют в воду в количестве 0,01-0,05%.

Ингибиторы подбираются в зависимости от кислого или щелочного характера среды. Например, часто применяемый в качестве ингибитора нитрит натрия может использоваться в основном в щелочной среде и перестает быть эффективным даже в слабокислых средах.

3. АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БУДУЩЕГО

Для защиты оборудования и строительных конструкций от коррозии в отечественной и зарубежной противокоррозионной технике применяется большой ассортимент различных химически стойких материалов – листовые и пленочные полимерные материалы, бипластмассы, стеклопластики, углеграфитовые, керамические и другие неметаллические химически стойкие материалы.

В настоящее время расширяется применение полимерных материалов, благодаря их ценным физико-химическим показателям, меньшему удельному весу и др. Большой интерес для применения в противокоррозионной технике представляет новый химически стойкий материал – шлакоситалл.

Значительные запасы и дешевизна исходного сырья – металлургических шлаков – обусловливают экономическую эффективность производства и применения шлакоситалла.

Шлакоситалл по физико-механическим показателям и химической стойкости не уступает основным кислотоупорным материалам (керамике, каменному литью), широко применяемым в противокоррозионной технике.

Среди многочисленных полимерных материалов, применяемых за рубежом в противокоррозионной технике, значительное место занимают конструкционные пластмассы, а также стеклопластики, получаемые на основе различных синтетических смол и стекловолокнистых наполнителей.

В настоящее время химическая промышленность выпускает значительный ассортимент материалов, обладающих высокой стойкостью к действию различных агрессивных сред. Особое место среди этих материалов занимает полиэтилен. Он инертен во многих кислотах, щелочах и растворителях, теплостоек до температуры + 7000 С и так далее.

Другими направлениями использования полиэтилена в качестве химически стойкого материала являются порошкообразное напыление и дублирование полиэтилена стеклотканью. Широкое применение полиэтиленовых покрытий объясняется тем, что они, будучи одними из самых дешевых, образуют покрытия с хорошими защитными свойствами. Покрытия легко наносятся на поверхность различными способами, в том числе пневматическим и электростатическим распылением.

Также в противокоррозионной технике особого внимания заслуживают монолитные полы на основе синтетических смол. Высокая механическая прочность, химическая стойкость, декоративный вид - все эти положительные качества делают монолитные полы чрезвычайно перспективными.

Продукция лакокрасочной промышленности находит применение в различных отраслях промышленности и строительства в качестве химически стойких покрытий. Лакокрасочное пленочное покрытие, состоящее из последовательно наносимых на поверхность слоев грунтовки, эмали и лака, применяют для противокоррозионной защиты конструкций зданий и сооружений (ферм, ригелей, балок, колонн, стеновых панелей), а также наружных и внутренних поверхностей емкостного технологического оборудования, трубопроводов, газоходов, воздуховодов вентиляционных систем, которые в процессе эксплуатации не подвергаются механическим воздействиям твердых частиц, входящих в состав среды.

В последнее время большое внимание уделяется получению и применению комбинированных покрытий, поскольку в ряде случаев использование традиционных методов защиты является неэкономичным. В качестве комбинированных покрытий, как правило, используется цинковое покрытие с последующей окраской. При этом цинковое покрытие играет роль грунтовки.

Перспективно применение резин на основе бутилкаучука, которые отличаются от резин на других основах повышенной химической стойкостью в кислотах и щелочах, включая концентрированную азотную и серную кислоты. Высокая химическая стойкость резин на основе бутилкаучука позволяет более широко применять их при защите химической аппаратуры.

Данные способы находят широкое применение в промышленности в силу многих своих преимуществ – уменьшения потерь материалов, увеличения толщины покрытия, наносимого за один слой, уменьшения расхода растворителей, улучшение условий производства окрасочных работ и т.д.

4. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

4.1. Качественные методы оценки степени коррозии.

К качественным методам оценки степени коррозии относят следующие методы:

1. Наблюдение за изменениями внешнего вида образца после воздействия на него агрессивной среды;

2. Наблюдение за изменениями, происходящими в растворе (изменение окраски раствора, появление мути, хлопьев и других продуктов коррозии, выделение водорода).

4.2. Количественные методы оценки скорости коррозии.

В зависимости от вида коррозионного разрушения применяют различные методы количественной оценки скорости коррозии.

В данной исследовательской работе для оценки скорости коррозии мы использовали весовой метод. Метод основан на определении изменения массы образца после воздействия на него агрессивной среды.

4.3. Весовой метод.

Для определения скорости коррозии используют образцы в виде пластинок 50х20х(1,5 - 3) мм. Перед испытанием поверхность образцов тщательно очищают от ржавчины и других загрязнений с помощью наждачной бумаги. Затем образцы обезжиривают ацетоном или этиловым спиртом и взвешивают. Подготовленные образцы помещают в ёмкость с агрессивной средой и выдерживают их при заданной температуре необходимое время. После испытаний образцы тщательно промывают водой и удаляют с них продукты коррозии. Очищенные образцы промывают в ацетоне или спирте, а затем взвешивают. По изменению веса в зависимости от времени испытания находят скорость коррозии.

4.4. Показатели коррозии.

Показателем при определении скорости коррозии весовым методом является величина СК (г/м2час), которую определяют по изменению массы

образца, отнесённой к единице времени и единице поверхности:

СK=m0−m1t∗S,

m0 – масса образца до испытаний, г,

m1 – масса образца после испытаний, г,

t – длительность испытаний, час,

S – площадь образца, м2.

Однако при весовом методе не учитывается удельный вес металла. По этой причине данные об изменении веса переводят на так называемый глубинный показатель, который характеризует уменьшение толщины металла (обычно в мм/год).

Весовой и глубинный показатели связаны зависимостью:

П=8,76Кγ ,

П – глубинный показатель в мм/год,

К – скорость коррозии в г/м2час,

γ – удельный вес металла в г/см3.

Коррозионную стойкость металлов можно оценивать по десятибалльной шкале (таблица).

Десятибалльная шкала коррозионной стойкости металлов

| Группа стойкости | Скорость коррозии в мм/год | Балл |
| --- | --- | --- |
| Совершенно стойкие | Менее 0,001 | 1 |
| Весьма стойкие | Свыше 0,001 до 0,005 Свыше 0,005 до 0,01 | 2 3 |
| Стойкие | Свыше 0,01 до 0,05 Свыше 0,05 до 0,1 | 4 5 |
| Понижено стойкие | Свыше 0,1 до 0,5 Свыше 0,5 до 1,0 | 6 7 |
| Малостойкие | Свыше 1,0 до 5,0 Свыше 5,0 до 10,0 | 8 9 |
| Нестойкие | Более 10,0 | 10 |

4.5. Исследование стойкости различных металлов.

Средства измерений, вспомогательные устройства.

- Штангенциркуль с ценой деления 0,05 мм.

- Наждачная бумага для обработки поверхности металлов.

- При проведении взвешиваний применяют весы лабораторные аналитические с погрешностью взвешивания 0,0001 г.

- Конические или круглодонные колбы вместимостью 100 см3.

Вещества, используемые в работе. Их физико-химические свойства.

- Соляная кислота. Бесцветная едкая жидкость. Относится к наиболее сильным кислотам. Она энергично растворяет многие металлы и реагирует с их окислами. На воздухе концентрированная соляная кислота «дымит» с выделением водорода.

- Ингибитор коррозии марки ИКУ-1М. Предназначен для защиты оборудования, контактирующего с солянокислыми средами. Представляет собой сложную смесь производственных пиридиновых оснований. Внешний вид - подвижная жидкость от светло - до темно-коричневого цвета с характерным запахом.

Плотность при 20° С в пределах 1,05-1,08 г/см3. Температура замерзания минус 40°С. Растворим в спирте, растворах соляной кислоты, ацетоне.

- Этиловый спирт. Бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость.

Металлы. Пластины размером 50х20х1,5-3 мм следующих металлов:

- Алюминий (удельный вес-2,702 г/см3),

- Медь (удельный вес 8,96 г/см3),

- Железо (удельный вес-7,874 г/см3),

- Никель (удельный вес-8,90 г/см3),

- Титан (удельный вес-4,505 г/см3),

- Цирконий (удельный вес-6,45 г/см3).

Поверхность металлических образцов очистили от ржавчины и других загрязнений наждачной бумагой, проводя ею по поверхности в одном направлении вдоль длины пластины. С помощью штангенциркуля измерили длину, ширину и толщину пластины. Вычислили площадь (S) в квадратных метрах по формуле: S=2(ab+ac+bc)10000,

S – площадь пластины, м2,

a – длина пластины, см,

b – ширина пластины, см,

c – толщина пластины, см.

Площадью отверстий пренебрегают.

Пластины промыли этиловым спиртом, высушили 1 – 2 минуты на воздухе и взвесили с погрешностью до четвертого знака после запятой.

В колбу налили 100 мл 5% -го раствора соляной кислоты и поместили туда исследуемый образец таким образом, чтобы образец был полностью погружен в соляную кислоту.

Для выполнения второго исследования в колбу налили 100 мл 5% -го раствора соляной кислоты с добавлением ингибитора ИКУ-1М в количестве 2 г/л. Через 24 часа пластины вынимали из раствора, сразу промывали водой, удаляли ластиком налет, промывали этиловым спиртом, сушили и взвешивали с той же погрешностью. Эту операцию повторяли каждый день в течение двух недель.

По данным, полученным в результате исследования, вычисляли скорость коррозии К, г/м2час, эффективность действия ингибитора Z,% (формулы для вычисления указанных величин приведены выше).

По данным, полученным в результате исследования, строили графики, откладывая на оси абсцисс – длительность испытаний, на оси ординат – соответствующие значения скорости коррозии К, г/м2час.

Результаты исследований приведены в таблицах 1– 4 и на рисунках 1 – 11.

4.6. Выводы:

- HCl является сильно агрессивной средой для большинства металлов.

- Титан и цирконий обладают высокой стойкостью к действию 5% соляной кислоты при комнатной температуре.

- Никель сравнительно стоек в 5% соляной кислоте.

- Алюминий и железо интенсивно разрушаются в 5% соляной кислоте.

- Медь малостойка в 5% соляной кислоте при комнатной температуре: скорость коррозии меди увеличивается с ростом продолжительности испытаний.

- При ингибировании агрессивных сред необходимо учитывать, что в зависимости от конкретных условий один и тот же ингибитор может как снижать, так и увеличивать коррозию.

- Добавление 2 г/л ингибитора в 5% раствор соляной кислоты:

- значительно снижает скорость коррозии железа (степень защиты 98,8%);

- скорость коррозии меди снижается ≈ в 5 раз (степень защиты 83,8);

- вызывает увеличение коррозии алюминия.

- Поскольку никель, титан и цирконий являются стойкими в 5% соляной кислоте, то применять ингибитор в данном случае не целесообразно.

- Действие ингибиторов специфично. Рекомендованный для конкретной среды и материала ингибитор нельзя применять для другого материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Металлы составляют одну из основ цивилизации на планете Земля. Их широкое внедрение в промышленное строительство и транспорт произошло на рубеже XVIII-XIX. В это время появился первый чугунный мост, спущено на воду первое судно, корпус которого был изготовлен из стали, созданы первые железные дороги. Начало практического использования человеком железа относят к IX веку до нашей эры.  Именно в этот период человечество перешло из бронзового века в век железный.

В XXI веке высокие темпы развития промышленности, интенсификация производственных процессов, повышение основных технологических параметров (температура, давление, концентрация реагирующих средств и др.) предъявляют высокие требования к надежной эксплуатации технологического оборудования и строительных конструкций. Особое место в комплексе мероприятий по обеспечению бесперебойной эксплуатации оборудования отводится  надежной защите его от коррозии и применению в связи с этим высококачественных химически стойких материалов.

Необходимость осуществления мероприятий по защите от коррозии диктуется тем обстоятельством, что потери от коррозии приносят чрезвычайно большой ущерб. По имеющимся данным, около 10% ежегодной добычи металла расходуется на покрытие безвозвратных потерь вследствие коррозии и последующего распыления. Основной ущерб от коррозии металла связан не только с потерей больших количеств металла, но и с порчей или выходом из строя самих металлических конструкций, т.к. вследствие коррозии они теряют необходимую прочность, пластичность, герметичность, тепло- и электропроводность, отражательную способность и другие необходимые качества. К потерям, которые терпит народное хозяйство от коррозии, должны быть отнесены также громадные затраты на всякого рода защитные антикоррозионные мероприятия, ущерб от ухудшения качества выпускаемой продукции, выход  из строя оборудования, аварий в производстве и так далее.

Защита от коррозии является одной из важнейших проблем, имеющей большое значение для народного хозяйства.

Коррозия является физико-химическим процессом, защита же от коррозии металлов – проблема химии в чистом виде.

ЛИТЕРАТУРА

- Техника борьбы с коррозией. Том 1. Перевод с польского. Под ред. А.М. Сухотина – Л.: Химия, 1978.

- Техника борьбы с коррозией. Том 2. Перевод с польского к.х.н. В.И. Грибеля. – Л.: Химия, 1980.

- Коррозия и защита химической аппаратуры. Том 1. Под ред.  А.М. Сухотина. – Л.: Химия, 1969.

- Розенфельд И.Л., Рубинштейн Ф.И., Жигалова К.А. Защита металлов от коррозии лакокрасочными покрытиями. – М.: Химия, 1987.

- Способы защиты оборудования от коррозии. Под ред.               Б.В. Строкана, А.М. Сухотина. – Л.: Химия, 1987.

- Клинов И.Я., Удыма П.Г., Молоканов А.В., Горяинова А.В. Химическое оборудование в коррозионностойком исполнении. –                  М.: Машиностроение, 1970.

- Клинов И.Я. Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы. – М.: Машгиз, 1960.

- Коррозия. Под ред. Л.Л. Шрайера. – М.: Металлургия, 1981.

- Коррозия оборудования в производстве галогенсодержащих веществ. Под ред. д.т.н. проф. В.С. Зотикова. – СПб.: Теза, 1998.

- Тищенко Г.П., Тищенко И.Г., Вихрова З.Г. Применение нетоксичных и малотоксичных ингибиторов коррозии в промышленности. – М.: НИИТЭХИМ, 1990.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Скорость коррозии (К, г/м2час) исследуемых металлов после выдержки в 5% соляной кислоте при комнатной температуре

| Длительность испытаний, час | Al | Cu | Fe | Ni | Ti | Zr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | К | К | К | К | К |
| 24 | 12,9 | 0,21 | 5,7 | 0,18 | 0,013 | 0,012 |
| 48 | 8,0 | 0,35 | 4,9 | 0,13 | 0,0098 | 0,011 |
| 72 | 5,7 | 0,58 | 4,9 | 0,14 | 0,0066 | 0,0056 |
| 168 | 2,7 | 2,3 | 6,1 | 0,12 | 0,0033 | 0,0027 |
| 192 | 2,4 | 2,5 | 6,2 | 0,12 | 0,0029 | 0,0033 |
| 216 | 2,2 | 2,7 | 6,4 | 0,12 | 0,0029 | 0,0027 |
| 240 | 2,0 | 2,9 | 6,5 | 0,13 | 0,0026 | 0,0026 |

Примечание:

- наблюдали бурное выделение водорода на протяжении всего исследования в колбах с образцами Al и Fe;

- после 168 часов исследования раствор 5% соляной кислоты в колбе с Cu приобрел ярко-голубую окраску (исходная кислота - бесцветная);

- после 168 часов исследования раствор 5% соляной кислоты в колбе с Fe приобрел желто-зеленую окраску, на дне колбы обнаружен осадок - это продукты коррозии.

Таблица 2

Скорость коррозии (К, г/м2час) и эффективность действия ингибитора (Z, %) исследуемых металлов после выдержки в 5% соляной кислоте в присутствии 2 г/л ингибитора коррозии при комнатной температуре.

| Длительность испытаний, час | Al |  | Cu |  | Fe |  | Ni |  | Ti |  | Zr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | Z | К | Z | К | Z | К | Z | К | Z | К | Z |
| 24 | 17,4 | - | 0,20 | 4,8 | 0,12 | 97,9 | 0,11 | 38,9 | 0,0033 | 74,6 | 0,0024 | 80,0 |
| 48 | 9,9 | - | 0,25 | 28,6 | 0,10 | 98,0 | 0,10 | 23,1 | 0,0033 | 66,3 | 0,0048 | 56,4 |
| 72 | 6,7 | - | 0,31 | 46,6 | 0,096 | 98,0 | 0,11 | 21,4 | 0,0033 | 50,0 | 0,0024 | 57,1 |
| 168 | 2,9 | - | 0,39 | 83,0 | 0,073 | 98,8 | 0,10 | 16,7 | 0,0017 | 48,5 | 0,0021 | 22,2 |
| 192 | 2,6 | - | 0,42 | 83,2 | 0,074 | 98,8 | 0,10 | 16,7 | 0,0014 | 51,7 | 0,0018 | 45,5 |
| 216 | 2,3 | - | 0,44 | 83,7 | 0,073 | 98,9 | 0,10 | 16,7 | 0,0017 | 41,4 | 0,0019 | 29,6 |
| 240 | 2,1 | - | 0,47 | 83,8 | 0,075 | 98,8 | 0,11 | 15,4 | 0,0018 | 30,8 | 0,0017 | 34,6 |

Примечание:

- при добавлении необходимого количества ингибитора коррозии раствор 5% соляной кислоты приобрел светло-желтую окраску;

- наблюдали выделение водорода на протяжении всего исследования в колбах с образцами Al и Fe;

- по окончании исследования раствор 5% соляной кислоты с ингибитором в колбе с Cu приобрел зеленовато-голубую окраску.

Таблица 3

Сравнение скорости коррозии (К, г/м2час) исследуемых металлов после выдержки в 5% соляной кислоте без ингибитора и с добавлением 2 г/л ингибитора коррозии при комнатной температуре.

| Длительность испытаний, час | Al |  | Cu |  | Fe |  | Ni |  | Ti |  | Zr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5%HCl | 5%HCl+ ингибитор | 5%HCl | 5%HCl+ ингибитор | 5%HCl | 5%HCl+ ингибитор | 5%HCl | 5%HCl+ ингибитор | 5%HCl | 5%HCl+ ингибитор | 5%HCl | 5%HCl+ ингибитор |
| 24 | 12,9 | 17,4 | 0,21 | 0,20 | 5,7 | 0,12 | 0,18 | 0,11 | 0,013 | 0,0033 | 0,012 | 0,0024 |
| 48 | 8,0 | 9,9 | 0,35 | 0,25 | 4,9 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,0098 | 0,0033 | 0,011 | 0,0048 |
| 72 | 5,7 | 6,7 | 0,58 | 0,31 | 4,9 | 0,096 | 0,14 | 0,11 | 0,0066 | 0,0033 | 0,0056 | 0,0024 |
| 168 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 0,39 | 6,1 | 0,073 | 0,12 | 0,10 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0027 | 0,0021 |
| 192 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 0,42 | 6,2 | 0,074 | 0,12 | 0,10 | 0,0029 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0018 |
| 216 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 0,44 | 6,4 | 0,073 | 0,12 | 0,10 | 0,0029 | 0,0017 | 0,0027 | 0,0019 |
| 240 | 2,0 | 2,1 | 2,9 | 0,47 | 6,5 | 0,075 | 0,13 | 0,11 | 0,0026 | 0,0018 | 0,0026 | 0,0017 |

Рис. 2. Скорость коррозии Al, Cu, Fe (СК, г/м2час) в 5%-ной соляной кислоте при комнатной температуре.

Рис. 3. Скорость коррозии Ni, Ti, Zr (СК, г/м2час) в 5%-ной соляной кислоте при комнатной температуре.

Рис. 4. Скорость коррозии Al, Cu, Fe (СК, г/м2час) в 5%-ной соляной кислоте с добавлением ингибитора при комнатной температуре.

Рис. 5. Скорость коррозии Ni, Ti, Zr в 5%-ной соляной кислоте с добавлением ингибитора при комнатной температуре.

Рис. 6. Скорость коррозии алюминия в 5%-ной соляной кислоте без ингибитора (СКAl 1) и с добавкой ингибитора (СКAl 2) при комнатной температуре.

Рис. 7. Скорость коррозии меди в 5%-ной соляной кислоте без ингибитора (СКCu 1) и с добавкой ингибитора (СКCu 2) при комнатной температуре.

Рис. 8. Скорость коррозии железа в 5%-ной соляной кислоте без ингибитора (СКFe 1) и с добавкой ингибитора (СКFe 2) при комнатной температуре

Рис. 9. Скорость коррозии алюминия в 5%-ной соляной кислоте без ингибитора (СКNi 1) и с добавкой ингибитора (СКNi 2) при комнатной температуре.

Рис. 10. Скорость коррозии титана в 5%-ной соляной кислоте без ингибитора (СКTi 1) и с добавкой ингибитора (СКTi 2) при комнатной температуре.

Рис. 11. Скорость коррозии циркония в 5%-ной соляной кислоте без ингибитора (СКZr 1) и с добавкой ингибитора (СКZr 2) при комнатной температуре.

Рис. 1. Образцы металлов до и после обработки.