Введение

Башкортостан – один из самых живописных уголков России. Издавна славился он своими уникальными природными объектами.

Так, в радиусе 50 – 70км, в районе города Стерлитамака, расположилось целое созвездие подобных уникальных объектов природы. Среди них можно выделить стерлитамакские шиханы (Тра – Тау, Юрак – Тау, Куш – Тау), а также Салаватскую и Хазинские пещеры, живописные скалы, карстовое озеро Тугар – Салган, Белое озеро, Красноусольские минеральные источники. И именно в этом районе, в городе Стерлитамаке, выросли такие предприятия гиганты ОАО «Сода», ЗАО «Каучук», ОАО «Каустик».

Наибольшее влияние на экологическую обстановку городов и ее окрестности оказывают  эти промышленные предприятия, являющиеся флагманами нефтехимии не только республики, но и всей страны.

В настоящее время в экономическом отношении это наиболее благополучные предприятия, хотя в экологическом аспекте они до сих пор остаются крупнейшими загрязнителями природной среды.

Будучи жителем города Стерлитамака, автор не может остаться равнодушным к данной проблеме. Исходя из выше изложенного, и была выбрана тема настоящей исследовательской работы.

Актуальность. Химическая и нефтехимическая промышленность представляет собой одну из ведущих отраслей тяжелой индустрии, является научно-технической и материальной базой химизации народного хозяйства и играет исключительно важную роль в развитии производительных сил, укреплению обороноспособности государства и в обеспечении жизненных потребностей общества. Она объединяет целый комплекс отраслей производства. Химическая и нефтехимическая промышленность в Республики Башкортостан одна из важных отраслей, которая включает производство нескольких тысяч различных видов продукции, это экономически важная отрасль для Республики Башкортостан, и являются градообразующими предприятиями городов Стерлитамака, Салавата.

Объектом исследования является: Химическая и нефтехимическая промышленность Республики Башкортостан на примере города  Стерлитамака и его предприятий: ОАО «Каустик», ОАО «Сода», ЗАО «Каучук».

Предметом исследования является особенности химической и нефтехимической промышленности города Стерлитамака, проблемы и перспективы развития.

Цель работы: дать экономико-географическую характеристику химической и нефтехимической промышленность Республики Башкортостан, изучить его влияние на окружающую среду и исследовать возможности оптимизации экологических проблем, связанных с деятельностью предприятий.

В соответствии с проблемой и объектом исследования были сформулированы следующие задачи:

- Изучить печатные материалы и проектную документацию;

- рассмотреть географическое положение промышленного узла;

- изучить историю развития и современное состояние промышленного узла;

- дать географический анализ деятельности химическим и нефтехимическим промышленным предприятиям узла;

- исследовать и проанализировать современное экономическое и экологическое состояние промышленных предприятий;

- обобщить собранные материал, в виде исследовательской работы.

Для осуществления этих задач автор десятки раз в течения года выезжал на объект исследования. Результатом обобщения всего материала является настоящая исследовательская работа.

Работа состоит из четырех глав.

В первой главе рассматривается экономико-географичечская характеристика предприятий города  Стерлитамака.

Вторая глава посвящена истории развития и формированию предприятий.

В третьей главе рассматриваются характеристика предприятий, где даётся полное представление о технологии производства, транспорте, районах сбыта готовой продукции, экономических связей, а также проблемах выхода на мировой и зарубежный рынок.

В четвертой главе рассматриваются экологические проблемы, связанные с деятельностью предприятий, а также пути их решения, выводы и предложения по улучшению экологической обстановки в районе размещения предприятий.

### Глава 1. Комплексная экономико-географическая характеристика города Стерлитамака

### Территория, занимаемая химическим и нефтехимическим промышленным предприятиям, находится в Южном Предуралье, входит пределы Прибельской, увалисто-волнистой равнины, в 5 – 10км от известных нижнепермских рифовых массивов – Шиханы крупнейшие месторождение строительных материалов в районе города Стерлитамака. В 13км к юго-востоку от Стерлитамака расположено крупное месторождение каменной соли Яр-Бишкадак. Нефтяные залежи приурочены к погребенным рифовым массивам пермского возраста. Эти месторождения образуют Ишимбайский нефтяной район.

Климат изучаемой территории умеренно - континентальный, теплый, засушливый. Предприятие находится на левом берегу реки Белой, в этом районе протекают реки Ашкадар, принимающей здесь свой приток  Стерля. В поймах рек произрастают осокоревые и ольховые леса с примесью тополя, вяза, липы и  дуба. Облесенность территории 5,1%. Распространены черноземы, выщелоченные, типичные, подзолые и слабооподзоленные почвы.                                      [4,37]

Город Стерлитамак – второй в Республики Башкортостан после Уфы по численности населения (265 тысяч человек в 2007 году) и по индустриальной мощи. Расположен, на левом берегу реки Белой, в 156км от Уфы (по железной дороги) и 141км (по автодорожному пути). Основан в 1766 году как пристань для отправки по реке Белой поваренной соли, доставлявшейся гужом с Илецких копей. С 1781 – уездный город, в котором развивались кожевенное производство и торговля. В 1920-1922 – столица БАССР. С открытием нефти в районе Ишимбая город стол одним из опорных пунктов освоения нефтяных месторождений. Социально-экономическому росту города Стерлитамака способствовали, также соединение его с железнодорожной сетью страны (1939г.) и открытие в его окрестностях мощных залежей соли и известняка.

Стерлитамак – крупный центр химической промышленности. В городе работают крупнейшие предприятия химической промышленности – «Сода», «Каустик», «Каучук», «Авангард» и другие.

Машиностроение и металлообработка представлены АО Стерлитамакский станкостроительный завод им В. И. Ленина, «Инмаш» (бывший завод высокоточных станков), машиностроительным заводом, освоившим изготовление сельскохозяйственного оборудования, а также заводами строительных машин, нефтяного оборудования, пчеловодческого инвентаря.

Действуют заводы железобетонных изделий, кирпичный, цементно-стружечных плит и две ТЭЦ, кожевенный завод, обувная, швейная и мебельная фабрики, комбинаты хлебопродуктов, мясной, пивобезалкогольных напитков, Стерлитамакский спиртоводочный завод.

Город Стерлитамак находится на железной дороге Уфа-Кумертау-Оренбург, которая проходит непосредственно через ОАО «Сода», и в узле автомобильных дорог: Уфа - Оренбург, Раевский – Стерлитамак - Белорецк, Стерлитамак - Стерлибашево, Стерлитамак - Федоровка.

В северной части города сосредоточены практически все основные промышленные предприятия города, они находятся на одной линии с запада на восток. С запада ОАО «Каустик», граничит с ЗАО «Каучук», предприятие граничит с городской ТЭЦ и заканчивает эту линию ОАО «Сода». С севера от предприятий, расположен АО «Авангард», а с северо-востока - АО «Строймаш». На восток от промплощадки за шламонакопителями расположена зеленая зона. В юго-западном, южном и юго-восточном направлении от промплощадки предприятия расположена жилая зона города. Минимальное расстояние промплощадки от жилой зоны составляет примерно 1,5км. Карьерный комплекс ОАО «Соды», включающий известняковый карьер и дробильносортировочную фабрику, находящиеся на одной промплощадке в 7,5км восточнее основных производств предприятия и в 7,5км северо-восточнее города Стерлитамака. Вблизи комплекса отсутствуют промышленные предприятия.

Промышленную зону города Стерлитамака окружают  коллективные сады, гаражи востока промплощадку ограничивают горные массивы, на севере и юге – сельхозугодия. Рассолопромысел, включающий в себя эксплуатационные скважины, озеро слабых рассолов, пункты подачи рассола расположен в 2км к северу от г. Ишимбая и в 18км юго-восточнее основной промплощадки ОАО «Сода» г. Стерлитамака. С западной стороны, возле рассолопромысла, располагается предприятие подземнефтехранилище ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». С северо-восточной стороны находится жилая зона, с восточной и юго-восточной стороны примыкают к площадке с/ х. угодья. В южном и юго-западном направлении от промплощадки рассолопромысла находится жилая зона. Минимальное расстояние промплощадки от жилой зоны 2км.  (рис 2.)                                                                                                               [2]

В основу производства химических и нефтехимических предприятий лежит использование сырья местного значения. Почти рядом с городом Стерлитамаком под землёй залегают крупные залежи поваренной соли, простирающейся полосой на 20 – 40км шириной в 300км вдоль рек Белая и Сим, а на поверхности возвышаются обнаженные рифовые массивы (Юрак-Тау, Куш-Тау, Тра-Тау и Шах-Тау), сложенные высококачественными известняками. Было установлено, что они возникли на месте пологих морских отмелей в Нижнепермской системе в Артинском, Сакмарском и Ассельском ярусах. Соляной рассол поступает по трубопроводу с Яр-Бишкадакского месторождения, расположенного в 2км от г. Ишимбая, и в 18км от ОАО «Сода», а известняк  по воздушно-канатной дороге с соседней горы Шах-Тау. Здесь же, в 700м от предприятия протекает река Белая, снабжающая производство водой. Рядом, у деревни Красный Яр находится глиняный карьер. Нефть поступает по нефтепроводу в город Салавата, природный газ  по газопроводу в город Оренбург. Электроэнергией предприятия снабжает городская ТЭЦ.

Удачное сочетание всего того, что требуется для содового производства, служит основой для выработки очень дешевой и качественной кальцинированной соды. Но местного сырья не достаточно для производства всего ассортимента выпускаемой продукции. Поэтому предприятия тесно сотрудничаю между собой и с другими заводами и фирмами, которые поставляют недостающее сырье, материалы. В основном это предприятия Республики Башкортостан и Российской Федерации.

Глава 2. История  развития и формирование химических,  нефтехимических предприятий города Стерлитамака

2.1 ОАО «Сода»

Кальцинированная сода для получения стекла, египетской лазури применялась еще в древние времена. Источником получения ее, вплоть до начала 19 века, были содовые озера Египта и некоторых других стран и щелочесодержащие растения, растущие по берегам Средиземного моря и Атлантического океана. С развитием промышленности спрос на соду возрос. Перед учеными была поставлена задача получения ее искусственным путем. В 1861 году бельгийский инженер Эрнест Сольве разработал процесс, известный теперь как аммиачно-содовый. Производство соды до сих пор осуществляется по методу Сольве.                                                                                                                        Бурное развитие промышленности в нашей стране требовало строительства новых крупных содовых заводов. В связи с этим; в тридцатые годы, Гипрохим и Всесоюзный институт содовой промышленности рассмотрели вопрос о нескольких районах возможного размещения производства соды. В числе этих районов был Стерлитамак. На правом берегу реки Белой, на отрезке в 20км возвышаются Стерлитамакские шиханы горы-одиночки: Юрак-Тау, Куш-Тау, Тра-Тау и Шах-Тау. Возникли они более 230 млн. лет тому назад. Шиханы, будучи сложенными, из сравнительно чистых известняков, являются не только на редкость красивым явлением природы и интересным научным объектом для геологов, но и необходимой сырьевой базой для производства соды и стройматериалов. Еще в период довоенных пятилеток, при бурении скважин на нефть в районе Стерлитамака Ишимбая, было обнаружено залегание каменной соли. Последующая, доразведка месторождений показала, что запасы соли колоссальны. Потребность в топливе для энергетических нужд полностью покрывается наличием в Башкортостане бурых углей Кумертау и открытого позже Оренбургского месторождения природного газа. Источник водоснабжения - река Белая. Такое сочетание сырья, топлива и воды обеспечивало выгодные условия для строительства и эксплуатации содового завода большой мощности.

К 1939 году была выбрана площадка для строительства.

Начавшаяся Великая Отечественная война задержала проектирование и строительство содового завода в Стерлитамаке. В августе 1941 года на площадку стало прибывать оборудование цеха каустической соды, эвакуированное с донецкого содового завода. Основную рабочую силу составляли красноармейцы, призванные в ряды Красной Армии из районов Башкортостана. В невероятно тяжелых условиях первой военной зимы они строили первые бараки и землянки. В январе 1942 года началось строительство цеха по производству каустической соды. Большая часть конструкций была деревянной, так как страна не могла дать металл. Несмотря на многочисленные трудности, в марте 1945 года была получена первая продукция - каустическая сода. Март 1945 года считается датой рождения содового завода. После окончания войны на площадку будущего завода было завезено оборудование с Бернбургского содового завода «Дойче Сольве Веерке». В связи с этим, а также, учитывая огромную потребность в соде, в 1946 году было разработано новое проектное задание на строительство здесь крупного завода в составе цехов содового производства, каустической соды, очищенного бикарбоната натрия. А также строительство заводской ТЭЦ, карьера известняка с дробильно-сортировочной фабрикой, рассолопромысла, вспомогательных цехов, подсобных сооружений, жилого поселка.

Строительство и монтаж оборудования первой очереди цехов содового производства были закончены в основном в летние месяцы 1951 года. Пуск цехов кальцинированной соды прошел организованно, слаженно и уже на третий день, 4 ноября в день торжественного собрания коллектива завода, посвященного 34-й годовщине Великой Октябрьской революции, были получены первые тонны бикарбоната натрия. С 10 ноября 1951 года Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Проектная мощность (400 тыс., тонн) была освоена в 1954 году. В 1956 году Стерлитамакский содовый завод по масштабам производства вышел на первое место в Советском Союзе.

При добыче камня-известняка для производства кальцинированной соды до 40% горной массы уходит в мелкую фракцию - известняковый щебень. С целью использования известняковых отходов Министерством промышленности стройматериалов в 1946 году было принято решение о строительстве в г. Стерлитамаке цементного завода. Первый цемент был получен в апреле 1952 года. Рядом с цементным заводом в 1952 году началось строительство завода для производства кровельного шифера. Шиферный завод начал работать 18 февраля 1956 года. Содовый, цементный и шиферный заводы были связаны не только сырьевой базой, поставкой цемента шиферному заводу, но и общим снабжением электроэнергией и водой. Цементный и шиферный заводы - общим пароснабжением. Большие производственные связи трех заводов создавали условия и целесообразность их объединения. Так 1 июля 1957 года возникла единая производственная организация - содово-цементный комбинат, который стал одним из крупнейших предприятий Башкортостана. С организацией содово-цементного комбината была получена возможность использовать сильную ремонтно-механическую базу содового завода для быстрого приведения в порядок оборудования цементного и шиферного производств, упорядочить снабжение сырьем. В декабре 1962 года была введена в эксплуатацию первая очередь второй группы цехов содового производства.

Развитие производства каучука и широкого ассортимента резинотехнических изделий потребовало от промышленности в большом количестве светлых наполнителей, необходимых для изготовления резиновых изделий различных цветов и окрасок. К таким наполнителям относится белая сажа.

Основным сырьем, для получения белой сажи является силикат-глыба, производимая в г. Салавате, соляная кислота, которая вырабатывается в Уфимском ПО «Химпром» и Стерлитамакском ПО «Каустик» и дистиллерная жидкость, являющаяся отходом содового производства. Близость заводов поставщиков сырья и наличие дистиллерной жидкости обеспечило экономическую целесообразность строительства цеха белой сажи в составе содово-цементного комбината. В августе 1967 года была получена первая продукция - белая сажа.

Цех очищенного бикарбоната натрия (пищевая сода) входил в состав первого проекта содового завода, но окончательно его проектирование и строительство было перенесено на 60-е годы. В октябре 1967 года были получены первые тонны очищенного бикарбоната натрия.

Цех, выпускающий строительный гипс, начал работать в октябре 1970 года.

В мае 1971 года введен в эксплуатацию комплекс цехов бариевого производства.

В конце 1971 года начала работать 3-я очередь производства кальцинированной соды. С пуском 3-й очереди производства, комбинат стал крупнейшим в мире предприятием по выпуску кальцинированной соды.

На шиферном производстве был достигнут самый высокий в СССР съем с листоформовочной машины. Освоен выпуск шифера с использованием джетыгаринского асбеста, ранее считавшегося малопригодным для производства шифера.

В декабре 1973 года впервые в стране освоен выпуск тяжелой соды, необходимой для стекольной промышленности.

В апреле 1975 года Стерлитамакский содово-цементный комбинат переименован в производственное объединение «Сода». В 1976 году введен в эксплуатацию цех углекислого бария № 2.

Большое внимание на предприятии уделяется выпуску товаров народного потребления. Выпускается фасованная кальцинированная сода. С 1969 года - фасованный бикарбонат натрия, в 1972 году получена «Трона» - средство для смягчения воды при стирке и для чистки загрязненных поверхностей. В 1969 году начат выпуск «Зеркального» и «Карина». «Зеркальный» - средство для чистки, дезинфекции и дезодорации всех видов посуды, ванн, раковин, дверей и т. д. «Карина» - средство, предназначенное для ароматизации и дезодорации воды и воздуха ванной комнаты. С марта 1977 года производится чистящее средство «Светлый». В 1978 году в объединении начал выдавать свою продукцию цех известняковой муки, которая применяется в c/x для известкования почв. В 1980 году получено бесцементное вяжущее, предназначенное для приготовления строительных растворов. В 1984 году введено в эксплуатацию производство синтетических моющих средств (СМС). В 1989 году построен цех углекислотной белой сажи. В декабре 1994 года осуществлена приватизация предприятия.  В 1995 году Стерлитамакскому ОАО «Сода» исполнилось 50 лет. За свою полувековую историю предприятие прошло трудный, но славный путь развития, позволивший ему стать одним из крупнейших гигантов химической промышленности не только России, но и мира. Высокое качество выпускаемой продукции гарантируется передовыми технологиями, технической оснащенностью производства, контролем качества и добросовестным трудом высококвалифицированного персонала. Все это позволяет коллективу предприятия с оптимизмом и уверенностью смотреть в будущее.                                                                                                               [29,32]

2.2 ОАО «Каустик»

В пятидесятых годах интенсивно развивается химическая отрасль. И город Стерлитамак не стал исключение, так Совет Министров СССР в 1951 году принял решение о строительстве химического завода. Предпосылкой к тому явились такие факторы, как наличие больших природных залежей поваренной соли. А ведь соль – основное сырье для получения каустической соды. Каустик – это основа всей промышленности и всегда будет пользоваться покупательским спросом. Достаточно дешева  в нашем регионе была  и электроэнергия, что и послужила основной причиной для строительства в городе химического завода. К этому времени в Стерлитамаке заканчивалось строительство первой очереди содового завода и началось строительство завода синтетического каучука.

В 1949 году институтом «Гипрохлор» было разработано первое проектное задание по строительству завода, которое было спроектировано в 1953 году, и утверждено в мае 1954 года Совет Министров СССР утвердил разработанное  «Гипрохлором» проектное задание. Его разработка велась под руководством главного инженера проекта Самуила Марковича Круглого.

В апреле 1955 года Советом Министров СССР принято решение о  строительстве Стерлитамакского химического завода. В марте 1956 году началось строительство Стерлитамакского химзавода.

По первоначальному проекту создание завода базировались на технологии и оборудовании отечественного производства. Позднее, в связи с бурным развитием химии в СССР и за рубежом потребовалась корректировка первого проектного задания строительства химзавода, вызванного закупкой по импорту ряда производств, размещенных на промышленной площадке завода.

Велись работы по комплектации и подготовки кадров, многие молодые инженеры были командированы за границу на действующие там аналогичные заводы. 23 июля 1958 года, принято постановление в соответствии, с котором в состав завода был включен ряд новых производств.  В 1959-60 году у французской фирмы «Кребс» закуплено производство по выпуску каустической соды и хлора. В состав этого производства вошли  объекты: электролиз поваренной соли на  ртутном катоде, выпарка рассола, получение хлористого водорода и соляной кислоты, гипохлорита кальция и отечественного производства дихлорэтана (ДХЭ), хлористого этила, объекты общезаводского назначения: биологические очистные сооружения (БОС), цех электроснабжения, ремонтно-механические цеха (РМЦ), цех контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А).

Вторым этапом расширения мощности химзавода явилось строительство хлоропотребляющих производств на базе комплексного импортного оборудования и производств отечественной промышленности. В 1960 году у итальянской фирмы «Монтекатини» были закуплены мощности по ацетилену и этилену. У английской фирмы «Байкон» закуплено производство карбамола. 8 августа 1964 года получены первые тонны каустической соды, хлора, дихлорэтана, пушена в эксплуатацию первая очередь биологических очистных сооружений, этот день считается днем рождения предприятия.

В сентябре 1964 году отгружена первая продукция на экспорт, отправлено 400 тонн соляной кислоты в Чехословакию. В ноябре этого же года введен в строй действующий цех чешуированного каустика.

16 апреля  1965 года вышел первый номер заводской газеты «Химик». В этом же году введено в строй производство азота, кислорода, сжатого и осушенного воздуха (цех №30).

В январь 1966 года завод дал первую продукцию цеха по получению поливинилхлорида суспензионным метолом. Так же было принято в эксплуатацию производство винилхлорида методом каталитического гидрохлорирования ацетилена. В декабре введен в строй цех по производству гипохлорита кальция. Оборудования цеха закуплено у фирмы «Кребс», согласно контракту цех должен производить нейтральную соль гипохлорита, но после монтажа и пуска не смогли получить обусловленный контрактом продукт. И цех производит двухосновную соль гипохлорита кальция. 1966 году сдан в эксплуатацию цех по производству металлилхлорида методом хлорирования изобутилена.

В августе 1967 года принято в эксплуатацию производство ацетилена методом пиролиза легких газовых фракций бензина, но готовая продукция давала только 30% . В связи с этим было принято решение  о строительстве производства ацетилена карбидным способом. Производство ацетилена и этилена, закупленное у фирмы «Монтекатини» в мае 1972 года было остановлено и впоследствии демонтировано. В 1968 году закончено строительство и осуществлен пуск производства кабельных пластикатов, производство ацетилена из карбида кальция, а так же принято решение о строительстве опытно-промышленной установки по производству глифтора.

В декабре 1969 году введен в строй цех по производству трихлорэтилена методом каталитического хлорирования ацетилена и линия по производству ПВХ пластифицированной пленки. В этом же году в производство внедрен способ очистки водорода от ртути, изобретенный заводскими инженерами.

Июль 1970 года введена в эксплуатацию линия по производству ПВХ пленки с подклеивающим слоем.

С 1971 года Стерлитамакский химический завод переименован в производственное объединение «Каустик». 1971 году дол первую продукцию цех по изготовления товаров народного потребления. В 1972 году введен в эксплуатацию, закупленный у французской фирмы «Конструксьион Металлик де Прованс» комплекс в составе производств: синтетического глицерина, хлористого аллила, эпихлоргидрина, тетраперов. В  этом же году в производство внедрен новый способ получения катализатора для производства хлорвинила, а также новый способ пропитки графитовых стержней.

В 1973 году построен и дал первую продукцию цех по производству каустической соды и хлора. В феврале 1973 года построено и введено в эксплуатацию отечественное производство хлора и каустика диафрагменным методом на электролизерах «БГК-62,5». При освоении этого производства внедрена комбинированная система производства каустической соды на заводе и освоен новый метод охлаждения диафрагменногокаустика.

В декабре 1973 года принята в эксплуатацию установка по разливу реактивной соляной кислоты.

В начале 1974 года на производственном объединении «Каустик» в производство внедрен и освоен новый способ получения этилендиамина. Декабрь 1974 года введен в эксплуатацию цех по производству сульфата аммония из отработанной серной кислоты.

В июне 1975 года принято в эксплуатацию производство винилита, а в сентябре введена в эксплуатацию установка по производству гливтора.

1976 году введено в эксплуатацию производство лаковой перхлорвиниловой смолы (ПерХВС), производство триэтилентетрамина.

В июль 1977 года получены первые тонны каустической соды и хлора ртутным методом на оборудовании итальянской фирмы «Оранцио ДеНора». В октябре-декабре этого же года введены в эксплуатацию опытно-промышленное производства: альфа-разветвленных монокарбоновых кислот, морозостойких полупроводниковых кабельных пластикатов, металлилсульфоната натрия. В декабре 1977 года Стерлитамакский химзавод был переименован в производственное объединение « Каустик».

1978года введено в эксплуатацию промышленное производство  растворов хлорного железа.

В 1979 году построено и введено в эксплуатацию производство гербицида триаллата, пуск производства блескообразователя (цех №23), реконструкция производства хлористого аллила и эпихлоргидрина с увеличением мощности  (цех №16), пуск цеха №25 по производству соляной кислоты из отходов ОАО «Каустик».

В 1980 году пустили цех по сжиганию хлорорганических отходов. В период 1980 – 1988 гг. освоен выпуск новых производств: диметиламмоний хлористый, лак антикоррозийный, блескообразователь «Лимед-13», кабельный пластикат, препарат «Тур» (водный раствор хлорхолинхлорида), дихлоргидрин глицерина, хлористый алюминий, полиэлектролит.

1982 году у японской фирмы «ТЕК» закуплено производство хлористого алюминия, а в 1986 голу введено в эксплуатацию. В 1983 год создание ремонтно-механической базы.

В 1989году был произведен монтаж хлораторы в производстве ДХЭ, что позволило увеличить мощность производства.

Декабрь 1989 году закрытие производства хлорного железа из-за отсутствия сбыта, ухудшения экологической обстановки, износа оборудования, закрытие производства сульфата аммония из-за отсутствия сбыта. 1990 году закрыто производство соляной кислоты и в действие вводят новое производств соляной кислоты (к-с 704, 706).

1991 году начался монтаж оборудования для производства пленок ПВХ и  линолеума, закупленного у испанской фирмы «Сереланд» а через три года – скатертей «Рапсодия».

В ноябрь 1991 года коллектив взял в аренду у государства основные фонды, выкупил их в течение года и стал акционерным обществом «Каустик».

В ноябрь 1993 году начато строительство комплекса по производству винилхлорида.

1994 год ввод в эксплуатацию производства эмалей на основе перхлорвиниловой смолы.

В декабре 1996 года сдан в эксплуатацию комплекс по производству винилхлорида мощностью 135 тысяч тон в год. Переход на комбинированную схему питания рассолом в комплексе цехов выпарки электрощелоков диафрагменного электролиза и ртутного электролиза производства «Де-Нора».

В 1997 году создан научно – технический центр на базе предприятия, реконструкция производства дихлорэтана (ДХЭ) с доведением мощности узла хлорирования до 200 тысяч тонн ДХЭ в год,  освоен выпуск пленки (ПВХ) декоративной, окрашенной, тисненной. Освоен выпуск новых марок кабельного пластиката. Освоено производство молотонажной химии ингибитора коррозии для соляной кислоты, стабилизатора для поливинилхлоридных пленок. В этом же году было закрыто производство триаллата, энтилендиамина, карбомола, трихлорэтилена.

1998 году произвели реконструкцию производства поливинилхлорида. В июне 1999 году начато производство профилей и окон ПВХ. С 2000 – 2001 годов начато производство терефталоилхлорида, хлористого кальция, а также реконструкция производства перхлорэтилена.                                          [2,7,19,25]

2.3 ЗАО «Каучук»

В июле 1947 года постановлением Совета Министров СССР  было определены начало строительства завода СК в Башкирской АССР во втором квартале 1948 года. В конце 1947 года институтом « Гипрокаучук» начата разработка проекта завода синтетического каучука согласно основным показателям задания на проектирования, утвержденного Советом Министров СССР. Технический проект был подготовлен на основе научных разработок, выполненных Всесоюзным научно-исследовательским институтом синтетического каучука им. Лебедева, а также Институтом органической химии Академии наук СССР и Физико-химическим институтом им. Карпова. Строительство завода началось, а 1950 году, в 1952 приступили к строительству технологических цехов. Однако темпы строительства отставали от первоначально намеченных. В 1958 году строительство завода было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, что позволило закончить его и пустить цеха в работу в сжатые сроки. Строящийся завод комплектовался кадрами из выпускников среднетехнических учебных заведений Уфы, Омска, Баку, молодые специалисты прибывали из политехнических вузов Москвы, Казани, Куйбышева, Томска и других городов. Проблема обеспечения завода высококвалифицированными и технически грамотными специалистами решалась за счет их перевода с других предприятий.

К началу 1960 года в наибольшей готовности к пуску находились цеха производства каучука. Поэтому было решено осуществить пуск этой группы цехов на привозном дивиниле и метилстироле. 8 апреля 1960 года был начат процесс полимеризации, а 12 апреля - на стерлитамакском заводе СК получена первая партия сополимерного бутадиен - метилстирольного каучука марки СКМС-ЗОА. Этот день и стал днем рождения нашего завода. Стерлитамакский завод СК был первым, где синтез мономера-дивинила осуществлялся из углеводородного сырья с применением мощных агрегатов дегидрирования с микросферическим катализатором. Технологический процесс синтеза дивинила методом двухстадийного дегидрирования в промышленном масштабе осваивался впервые в мировой практике. К 1965 году была достигнута проектная мощность по производству дивинила.  В1963 году на нашем заводе вступило в строй первое в стране опытнопромышленное производство изопрена и изопренового каучука, а в 1966 году указанное производство выделено из состава завода в самостоятельное предприятие - опытно-промышленный нефтехимический завод. В промышленных масштабах полиизопреновый каучук на нашем заводе начали получать в 1970 году, после того как были построены и сданы в эксплуатацию цеха второй очереди. К 1972 году проектные мощности по производству изопрена и полиизопренового каучука были достигнуты и перекрыты. В 1976 году в эксплуатацию сданы цеха группы ИП. Наряду с производством мономеров и каучуков, на заводе также развивалось производство катализаторов различных марок. В 1983 году произошел взрыв в цехе И-5в. В результате того, что не сработала блокировка в отделении дегазации латекса, в отделение выделения поступил недегазированный продукт. В открытых концентраторах мономеры, активно испаряясь из латекса, стали причиной высокой загазованности помещения, электрооборудование которого имело общепромышленное исполнение. Взрыв повлек за собой значительные разрушения и человеческие жертвы. Пострадал не только цех И-5в, но и соседние

цеха, в частности, цех И-4. Проект восстановительных работ был выполнен институтом «Гипрокаучук» и осуществлен в сжатые сроки, в течение полутора лет. В восьмидесятые годы завод продолжал развиваться, вводились в эксплуатацию новые цеха (И-17/1, Ж-1б), осваивался выпуск новой продукции (катализатор К-28, олифа « Пентоль). В декабре 1991 года на конференции трудового коллектива было принято решение об акционировании предприятия. Акционерами стали работники предприятия, получившие 75% акций, Республика Башкортостан - 12,5 % и 12,5% акций перешло в собственность города Стерлитамака. В девяностые годы, не смотря на экономические трудности, переживаемые предприятием (проблемы с обеспечением сырьем, взаимные неплатежи, рост тарифов на энергоносители), завод продолжал работать. Осваивались новые технологии - в 1997 году прекращено производство бутадиена двухстадийным дегидрированием бутана, введено в эксплуатацию производство бутадиена из пиролизной фракции. Позднее начато производство антиоксиданта АФА-1, освоена технология получения олигомеризата. Большое внимание уделяется природоохранным мероприятиям: введен в эксплуатацию пруднакопитель ливневых и продувочных вод, единственный в городе объект такого масштаба. За последние 5 лет, количество отходов, вывозимых для захоронения, сокращено в 61 раз. В результате выполнения специальных программ объем выбросов загрязняющих веществ удалось снизить на 32%. В настоящее время приоритетным направлением в работе предприятия остаются ритмичное снабжение сырьем, оптимальная загрузка мощностей, строгая экономия энергоресурсов, внедрение энергосберегающих мероприятий.  На предприятии постоянно ведутся разработки по внедрению новых технологических процессов и видов синтетических каучуков. Планируется реконструкция схемы выделения сополимерных каучуков и производство бутадиен-стирольного каучука СКС-30 АРК. Разрабатываются варианты технологических схем, позволяющих значительно упростить технологию получения изопрена, сократило потребление энергии и, тем самым, уменьшить его себестоимость. 3адачи предприятия на ближайшее будущее: повышение научно-технического потенциала, повышение

качества выпускаемой продукции, разработка новых ее видов, жесткое выполнение обязательств по контрактам, продолжение формирования имиджа надежного партнера.                                                                                                         [2,8]

ГЛАВА 3 Эконномико-географический анализ деятельности предприятий

3.1. ОАО «Сода»

Производство кальцинированной соды осуществляется непрерывным процессом по аммиачному способу. Сырье: хлористый натрий, известняк, аммиак (в виде аммиачной воды). Стадия производства: Добыча рассола, осуществляемая путем выщелачивания водой естественных залежей каменной соли. Соляной рассол может быть получен также растворением твердой соли NaCl, в том числе отходов производства хлористого калия из сильвинитов. Очистка рассола от содержащихся в нем примесей, приводимая для предотвращения возможности загрязнения аппаратуры содового производства. Для удаления магниевых солей применяют известь. Добыча известняка и мела, осуществляемая в открытых карьерах. Добытое сырье далее подвергается дроблению и сортировке и  транспортируется на содовый завод. Обжиг карбонатного сырья  (известняка или мела) для  получения углекислого газа и  извести. Углекислый газ очищают от пыли. Известь гасят водой  до образованья известкового молока. Абсорбция аммиака рассолом с получение аммонизированного рассола.  Кроме того, в отделении абсорбции улавливается аммиак, выделяющийся на различных стадиях производственного процесса (при карбонизации и фильтрации). Оборудование: холодильники, абсорберы, дистиллеры, смесители, промыватели воздуха фильтров и газа. Карбонизация аммонизированного рассола двуокисью углерода с образование малорастворимого бикарбоната натрия. Оборудование:  колонны, промыватели газа колонн. Фильтрация, проводимая для отделения осадка бикарбоната натрия от  маточного раствора. Содержащего хлористый  аммоний и  не вошедшие в  реакцию хлористый натрий и угле аммонийные соли NH4HCO3 и (NH4)2CO3. Отфильтрованный бикарбонат натрия промывают водой для удаления примесей NaC1 и NН4С1. Оборудование: вакуум-фильтры, ресивер, транспортер. Регенерация аммиака из маточного раствора (так называемой фильтровой жидкости), получаемого при отфильтровывании бикарбоната натрия. Вначале этого процесса в результате нагревания фильтровой жидкости разлагаются углекислый и двууглекислый аммоний. В последующем, при взаимодействии хлористого аммония с известковым молоком, происходит отгонка паром (дистилляция) аммиака из раствора, содержащего NH4OH, СаС12 и NaC1. Кальцинация бикарбоната натрия с образованием конечного продукта - кальцинированной соды и углекислого газа, возвращаемого в производственный цикл. До поступления на карбонизацию, углекислый газ охлаждается и освобождается от содовой пыли и примеси аммиака. Оборудование: печи, кальцинаторы, ленточные транспортеры, редлера. Готовый продукт из отделения кальцинации направляется в силоса, а затем на укупорку и отгрузку потребителям.

В качестве побочных продуктов производства кальцинированной соды по аммиачному методу могут быть получены также: хлористый кальций   (результате переработки дистиллерной жидкости) и хлористый аммоний (из маточной жидкости после отделения бикарбоната натрия на вакуум- фильтрах). Схема аммиачного способа производства кальцинированной соды приведена в приложении. [5,16]

Процесс производства тяжелой соды осуществляется моногидратным способом. Сырье: кальцинированная сода, природный газ. Стадии производства: взвешивание и дозирование кальцинированной соды, получение влажного моногидрата соды, сушка и обезвоживание моногидрата, рассев соды и размол крупных фракций, упаковка, хранение, отгрузка готовой продукции. Оборудование: сушильные печи, конвейера, транспортеры, дозатор, кристаллизатор, редлера.                                                                                         [5]

Добыча известняка, гипса. Карьер расположен в 2км от ДСФ. Сырье: горная масса с размером куска до 1000мм. Стадии добычи известняка: подготовка площадок, вывозка вскрыша, буровзрывные работы, выемочно-погрузочные работы, транспортирование горной массы на ДСФ. Вскрышные породы представлены в основном глиной, содержащей SiO2 менее 20%. Бульдозера разрабатывают вскрышные породы. Экскаватор загружает в самосвал, который развозит их по оврагам, болотам и т. д. Разработка известняка ведется с помощью буровзрывных работ методом скважинных зарядов. Для бурения скважин применяются буровые станки. Взрывы в карьере производят 4 раза в месяц. Взрывы являются мощными источниками мгновенного выделения вредных веществ. Длительность выделения пыли при взрывных работах невелика (10-15 минут). Значительную опасность представляют также газы, которые после взрыва остаются во взорванной гарной массе. Они выделяются из нее в течение длительного времени (в пределах 2-24 часов). Выемочно-погрузочные работы, осуществляемые при разработке скальных пород, являются интенсивными источниками пылевыделения. На этих работах задействованы экскаваторы с электрическим питанием.  Известняк на ДСФ доставляют автосамосвалами. Основным источником пыли на этой стадии являются дороги. Для уменьшения пылевыделения, дороги один раз в смену поливаются дистиллерной жидкостью. На ДСФ получают стандартный известняковый камень (фракция от 30 до 300мм) и щебень (фракция от 0 до 30мм). Стадии производства известняка ДСФ: доставка горной массы с известнякового карьера, разгрузка в приемный бункер, двух стадийное дробление в дробилках и рассев в грохотах, транспортирование готовой продукции, хранение в бункерах грузовой  ПКД и складах готовой продукции, отгрузка готовой продукции. Оборудование: щековая и конусная дробилки, вибрационные грохота. Все перечисленные стадии сопровождается выделением пыли. Для борьбы с пылением предусмотрено: минимальная герметизация технологического оборудования и устройство укрытий всех очагов пылевыделения, увлажнение перерабатываемого материала, работа систем аспирации с отсосом воздуха от мест пылеобразования, очитка аспирационного воздуха в орошаемых коллекторах и циклонах промывателей СИОТ. Гипсовый карьер находится в 2,5км от ДСФ. Гипс используется как сырье для получения добавки в производстве цемента. Технология добычи и источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу те же, что и в известняковом карьере. Взрывы в карьере производятся 2 раза в год. Гипсовый камень доставляют на гипсовую фабрику, которая находится на территории ДСФ, где производится дробление гипсового камня до фракции 100мм. Из бункера готового продукта гипсовый камень транспортом доставляется на склад гипса, а оттуда также - в цех строительного гипса. Процесс переработки гипса аналогичен работам по переработке известняка. Для тепло-водоснабжения ДСФ и пос. Шах-Тау на площадке расположена котельная, в которой установлено 4 котла. Она работает на природном газе и мазуте. Для обслуживания карьеров, ДСФ на площадке имеется 57 единиц автотранспорта, из них 36 - БеЛА3-340. Место стоянки - закрытый бокс. Имеется автозаправочная станция. Отвал находится между известняковым и гипсовым карьерами. Размер его - 80 тыс. м. В отвал вывозится материала не более одной автомашины в сутки.

Технология получения рассолов – подземное выщелачивание соли водой через буровые скважины с поверхностью методом «гидровруб». Сырье: каменная соль. Стадии производства: подготовительный размыв скважин, перевод скважин на эксплуатацию, переход на вышележащий горизонт, подготовка рассола для транспортирования, транспортировка готовой продукции до производства кальцинированной соды по рассолопроводам. Оборудование: устья скважин, насосы, емкости. Для теплоснабжения рассолопромысла на площадке расположена котельная. Она работает на природном газе и дизельном топливе. На площадке имеется 32 единицы автотранспорта. Место стоянки закрытый бокс.

Очищенный бикарбонат натрия получается методом карбонизации содового раствора. Сырье: сода, кальцинированная и газ известково-обжигательных печей. Стадии производства: приготовление содового раствора, карбонизация содового раствора, отделение кристаллов бикарбоната натрия от маточной жидкости, сушка бикарбоната натрия.                                               [21]

Цемент получают «мокрым способом». Сырье: известняк, глина. Стадии производства: подготовка сырья, обжиг клинкера, помол, транспортировка готового продукта, хранение, фасовка. Глина добывается в карьере экскаватором и завозится автотранспортом в сырьевой цех, куда также поступает известняк, который после помола с глиной поставляется в виде шлама в цех обжиг. Клинкер после обжига подается на помол совместно с гипсом и шлаком, прошедшим сушки. Из цеха помол цемент подается в силоса на хранение и отгружается в авто - и ж/д. транспорт. Основным топливом является природный газ, резервным - мазут.

Известняковую муку получают методом предварительной сушки, известнякового щебеня и его размола в шаровой мельнице. Сырье: известняк, природный газ.     Стадии производства: разгрузка и прием щебня, получение известняковой муки, транспортировка и отгрузка готовой продукции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Строительный гипс получается методом дегидратации гипсовой муки в гипсоварочном котле (способ – сухой). Сырье: гипсовая мука, природный газ. Стадии производства: измельчение гипсового камня до порошкообразного состояния, тепловая обработка гипсового порошка, транспортировка в силос.

Белую сажу БС-100 получают хлоркальциевым методом, который заключается в обработке дистиллерной жидкостью раствора силиката натрия и осаждении двуокиси кремния из полученной суспензии силиката кальция соляной кислотой. Сырье: силикат натрия, кислота соляная, дистиллерная жидкость, природный газ Стадии производства: приготовление исходных растворов, получение суспензии двуоксида кремния, фильтрация и отмывка, сушка, упаковка готовой продукции.

Производство кальция хлорида типа ХКН. Получение основано на обезвоживании осветленной дистиллерной жидкости путем распылительной сушки дымовыми газами. Сырье: дистиллерная жидкость, природный газ. Стадии производства: распыление сырья, очистка дымовых газов, упаковка готовой продукции.

Мел тонкодисперсный получают из шлама рассолоочистки. Сырье: шлам рассолоочистки, газ известково-обжигательных печей. Стадии производства: карбонизация шлама, фильтрация и промывка, сушка, упаковка готовой продукции.

Получение поваренной соли основано на обезвоживании натрийхлоридного рассола путем распылительной сушки дымовыми газами. Сырье: рассол сырой, природный газ. Стадии производства: сушка сырого рассола, очистка дымовых газов, упаковка готовой продукции. Оборудование: сушилки, циклоны.

Производство бария хлористого. Способ - солянокислотный. Сырье: баритовый концентрат, кокс нефтяной, натр едкий технический, полиакриламид технический. Стадии производства: подготовка сырья, приготовление шихты, восстановление гранулированной шихты с получением сернистого плава, обработка пульпы бария соляной кислотой, утилизация сероводорода с получением сульфогидрата натрия, разделение пульпы хлористого бария, выпаривание раствора ВаС12 ,сушка, упаковка готовой продукции.

Производство бария углекислого. Получают методом обменной реакции между раствором хлористого бария, барийсодержащим маточным раствором производства гидроксила бария и раствором соды.                                             [42]

Шиферное производство. Метод - мокрый способ. Сырье: асбест, цемент. Стадии производства: приготовление шихты асбеста, приготовление асбестоцементной суспензии, формирование наката, раскрой на заготовки, волнировка листов, предварительное твердение, водонасыщение, погрузка готовой продукции.

Производство алкилбензолсульфонатов натрия. Получение основано на нейтрализации алкилбензолсульфокислоты (АБСК) и синтетических жирных кислот (СЖК) водным раствором каустической соды (NaOH). Сырье: алкилбензолсульфокислота, синтетические жирные кислоты, натр едкий технически. Стадии производства: прием, хранение сырья, нейтрализация, подача готового продукта в производство.

Синтеролы АФМ-n получают карбоксиметилированием соответствуюгцих неонолов клорацетатом натрия с водным раствором едкого натра. Сырье: неонов АФ-6, монохлоратетат натрия, натрия гидроокись, кислота соляная. Стадии производства: прием, хранение сырья, подготовка и дозировка сырья, нейтрализация, подача готового продукта в производство.                                 [30]

Производство СМС. Сырье: сульфонал, натрия триполифосфат, стекло натриевое жидкое, сульфат натрия, природный газ. Стадии производства: прием сыпучего и жидкого сырья, подготовка композиции, сушка, расфасовка. (рис 5)   [24,30]

3.2. ОАО «Каустик»

Производство соды каустической и хлора. Все возрастающая потребность народного хозяйства в каустической соде являлась движущей силой предприятия в процессе наращивания производственных мощностей в течение многих лет его существования. В настоящее время мы получаем каустическую соду жидкую диафрагменным методом на отечественных электролизерах «ДМ-62,5» и ртутным методом на электролизерах итальянской фирмы «Де-Нора». Для производства твердой чешуированной каустической соды смонтирована трехстадиная установка (стадии выпарки, плавки кристаллизации). Полученный на ней продукт отвечает самым высоким требованиям и пользуется неизменным спросом. Натр едкий ждут производители искусственных волокон, где невозможно создать качественное волокно без качественной каустической соды, полученной электрохимическим способом. Стерлитамакский каустик покупают энергетики, целлюлозно-бумажная, медицинская, химическая и пищевая промышленности. Он необходим как реагент в процессе получения глинозема из бокситов, выщелачивания из сырья цветных металлов, в черной металлургии - для удаления серы из стали. Производство хлора и каустика включает также производство твердого каустика, гипохлорита кальция, хлористого алюминия и жидкого хлора. В состав производства входят: цех 4 – ртутный электролиз, цех 3 – хлора и электрощелока диафрагменным  методом, цех 1 – твердый каустик гипохлорит кальция, цех 12 – жидкий хлор и хлористый алюминий. В цехе №4  ртутного электролиза получают хлор и каустическую соду ртутным катодом фирмы «Де-Нора».  В качестве сырья используют раствор поваренной соли, из которого методом ртутного электролиза получают хлор и каустик.  Хлор – это двухатомный газ, желто-зеленого цвета, в 2,5 раза тяжелее воздуха, плохо с ним перемешивается и при газовом выбросе хлор движется коридором. Он заполняет низкие места, канавы, колодцы. Каустик выпускается в виде 42% раствора. При выпаривании этого раствора можно получить твердый концентрированный каустик. Раствор – это жидкость голубоватого цвета, тяжелая, мылкая наощупь, едкая, очень опасно попадание на поверхность тела и особенно в глаза. Применяется каустик в мыловаренной промышленности, текстильной, нефтяной, в цветной металлургии, в химической, целлюлозно-бумажной промышленности. Готовая продукция отгружается потребителям. Цех №3 по выработке хлора и электрощелоков методом диафрагменного электролиза раствора поваренной соли на электролизах «БГК-62,5» введен в эксплуатацию в 1973 году. Проектная мощность по щелокам – 135 600 тонн в год, по хлору – 120 тысяч тонн в год, по водороду – 3 417 тонн в год. Количество электролизеров – 240 шт., нагрузка – до 50 кА. Полученный хлор частично отгружается иногородним потребителям, частично используется в других цехах завода. Полученный каустик в жидком виде отгружается потребителям и частично используется в других цехах завода. Некоторая часть жидкого каустика перерабатывается в твердый, который полностью отгружается потребителю.  Цех №1 получения твердого чешуированного каустика и гипохлорита кальция. Твердый каустик получают из раствора жидкого каустика путем выпаривания. Каустик твердый марки ТР (твердый ртутный). Химическая формула NaOH, чешуированная масса белого цвета допускается слабая окраска. Предназначен для химической промышленности, цветной метталургии и других отраслей народного хозяйства. Получение гипохлорита кальция включает в себя стадии: обжиг известняка, гашение извести, хлорирование молока, выделение кристаллов гипохлорита кальция, сушка. Двухосновная соль гипохлорита кальция представляет собой порошок от белого до светло-коричненевог цвета с резким запахом хлора. Эмпирическая формула Ca(OCl)2*2Ca(OH)2. При нагревании разлагается при температуре выше 180°С, разложение идет бурно, со значительным выделением тепла. Предназначен для дезинфекции, отбеливания, обезораживания питьевой воды, сточных вод, приготовление препарата для бытовой химии. Получаемый продукт отгружается потребителю. Цех №12 получения жидкого хлора и хлористого алюминия. Жидкий хлор получают снижением газообразного хлора, получаемого в цехе №4. Хлор жидкий Cl2, жидкость янтарного цвета, обладающая раздражающим и удушающим действием. Применяется в хлорорганическом синтезе для производства красителей, ядохимикатов, растворителей, для отбелки тканей, бумаги, целлюлозы, для дезинфекции воды. Процесс получения хлористого алюминия ведется в закрытых реакторах, в который под расплавленный слой алюминия подается газообразный хлор. Проектная мощность по хлористому алюминию – 25 тысяч тонн в год. Количество реакторов – 24 шт. Хлористый алюминий AlCl3. Твердый продукт в виде порошка или более крупных частиц от белого до серовато-белого или слабожелтого цвета. Продукция применяется в нефтеперерабатывающей, фармацевтической, анилинокрасочной и других отраслях промышленности.                                                                                    [21]

Производство поливинилхлорида (ПВХ.) Миновать проблему хлоропотребления предприятию, производящему каустическую соду электролизом поваренной соли, невозможно. Именно поэтому изначально она решалась путем переработки хлора в дихлорэтан, а затем, с вводом в эксплуатацию установки получения винилхлорида - путем его переработки в поливинилхлорид (ПВХ). В состав производства поливинилхлорида, а также переработка ПВХ в пластикат и полимерные пленки входят: цех №11 выработке ПВХ, цех включает в себя отделение по полимеризации и сушки. Основное сырье – винилхлорид (ВХ), получаемый в цехе №29. В этом же цехе из ВХ, винилацетата и некоторых других компонентов получают сополимер ВА-15. Поливинилхлорид (-CH2-CHCl-)n однородный порошок белого цвета. При нормальной температуре устойчив к действию кислот, растворяется в хлорбензоле, тетрагидрофуране, диоксане, дихлорэтане. Не растворяется в мономере, воде, спиртах, углеводородах. ПВХ суспензионный предназначен для изготовления изделия методами экструзии, каландрования, прессования, вальцевания, литья под давлением. Область применения ПВХС-70М: ответственны пластифицированные изделия типа светотермостойкого кабельного пластиката, высокопрочныетрубы, спецлинолеум, пластифицированные пленки и искусственная кожа.   Цех №21 получения перхлорвиниловой смолы (ПерХВС). Использует сырье: поливинилхлоридная смола, дихлорэтан, хлор. Процесс получения (ПерХВС) включает в себя стадии: хлорирование ПВХ в среде ДХЭ, высадка смолы из раствора, центрифугирование, сушка получаемой смолы, ректификация растворителя (ДХЭ). Перхлорвиниловая смола применяется для производства лаков, эмалей, в обувной и кожгалантерейной промышленности. Цех №8 по выработке кабельного пластиката на основе ПВХ и пластификаторов, выпуску полимерных пленок. В качестве сырья в цехе используется ПВХС, различного рода пластификаторы. Готовая продукция цеха: кабельный пластикат различных марок, пленка типа «Москабель», пленка с подклеивающим слоем, лента ПВХ изоляционная, декоративная.                                                                   [7,21,25]

Производство хлорвинила - производство включает также производство эпихлоргидрина, дихлорэтана, хлорэтила, винилхлорида и соляной кислоты. Цех №7 по выработке дихлорэтана и хлористого этила. Дихлорэтан C2H4Cl2. Прозрачная подвижная жидкость с запахом хлороформа. Используется в органическом синтезе для извлечения жиров и алкалоидов. Является сильным растворителем. Хлористый этил C2H5Cl – бесцветный газ тяжелее воздуха, обладает слабым наркотическим действием. Областью применения хлористого этила является получение тетраэтилсвинца, производство полимерных материалов этилцеллюлозы, бутилкаучука, кремнийорганических соединений. Применяется он также в качестве этиолирующего агента в производстве этилмеркаптана. В медицине его широко используют как анесезурующее средство. Он применяется также для экстрагирования жиров, масел, в качестве хладагента и для других целей. Цех №16 по получению эпихлоргидрина хлористого аллила. Эпихлоргидрин C3H5ClO является основным сырьем для получения синтетического глицерина. Он хорошо растворяется в спиртах и кетонах, в простых сложных эфирах, в ароматических и хлорированных углеводородах.  Цех № 18 получение перхлоруглеводородов (тетраперов) путем хлорирования отходов процесса получения эпихлоргидрина. В качестве  сырья в цехе используется побочные продукты, получаемые в цехе №16 и хлор, из которых методом хлорированного высокотемпературного пиролиза получают четыреххлористый углерод, перхлорэтилен, нематоцидную смесь, трихлорпропан, алиловый спирт. Перхлорэтилен C2Cl4 бесцветная прозрачная жидкость без примесей эмульгированных и суспензионных частиц. Это универсальный растворитель, применяется для обезжиривания металлов в машиностроении, приборостроении, при обработкефотополимерных печатных плат, в производстве игл к одноразовым  шприцам, в текстильной, деревообрабатывающей промышленности, в производстве фреоне и активных красителей. Эффективное средство для химической чистки одежды. Цех №29 по производству винилхлорида – это непредельный углеводород, который в присутствие инициаторов легко полимерезуется с образованием поливинилхлорида. ВХ – газ, бесцветный, с легким эфирным запахом. В смеси с воздухом взрывоопасен, является слабым наркотиком. ВХ не растворяется в воде, хорошо растворяется в ДХЭ, метаноле, диоксане. Цех№30  азотно-кислородный, получают газообразный азот, который используется в цехах химзавода, завода СК и объединения «Сода» для продувки и заполнения технологического оборудование, а также воздух КИП, используемый цехами завода. В цехе также производится наполнение баллонов азотом и кислородом, который поставляется предприятиям и организациям Башкортостана.  (рис 6)                                                        [7,25,31]

3.3. ЗАО «Каучук»

ЗАО «Каучук» выпускает в основном синтетические изопреновые и бутадиен-стирольные каучуки и синтетические латексы. ЗАО «Каучук» представляет собой комплекс сооружений, предназначенных для приема, хранения и отпуска на производство исходных продуктов, получения промежуточного сырья (бутадиена, изопрена) и товарной продукции (каучуков и латексов), а также хранения и отпуска потребителям готовой продукции. Исходное сырье для каучуков и латексов - изопрен и бутадиен производится непосредственно на месте из углеводородного сырья: пиролизной фракции, пентана, изопентана, пентан-изопентановой фракции, которое принимается на склад предприятия И-1и И-1, а в железнодорожных цистернах или по магистральным трубопроводам (из ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»). Стирол и альфаметилстирол принимаются в железнодорожных цистернах с предприятий Уфы, Нижнекамска и др.

Углеводородное сырье в производствах бутадиена и изопрена перерабатывается в мономеры: бутадиен и изопрен, на основе которых получают каучук СКИ-3 и эмульсионные - каучуки и латексы.

В настоящее время в цехах первого производства (группа цехов «Д», «Е») получают сополимерный бутадиен-стирольный каучук из бутилен-бутадиеновой (пиролизной) фракции. Пиролизная фракция поступает в цех сырья №1, откуда, после отстоя влаги, направляется на азеотропную осушку и ректификацию от тяквелых углеводородов в отделение д-4. Гидрирование ацетиленовых соединений происходит в отделении Д8, на двух параллельно работающих блоках реакторов, на катализаторе КПГ (палладий на окиси алюминия) в присутствии водорода (поступает из цеха И-7). В отделении Д-10 хемосорбцией медноаммиачным раствором (МАР) из бугиленбутадиеновой фракции выделяется бутадиен. Затем в том же отделении бутадиен десорбируется из насыщенного раствора МАР и поступает на отмывку.

Бутадиен-концентрат через промежуточный склад д-12 направляется в цех Е-19. В цехе Е-1-9 готовят углеводородную шихту - смесь мономеров бутадиена и альфаметилстирола в соотношении 69:31; затем шихта отмывается от вредных примесей и щелочи. Отмытая шихта и концентрированная водная фаза после смесителя попадают в полимеризаторы, в которых при температуре 4-8Сº происходит процесс сополимеризации. 3атем в отделении дегазации цеха Е-1-9 или в отделении Е-12а осуществляется дегазация латекса в токе водяного пара (на первой стадии - при небольшом избыточном давлении, на второй стадии - под вакуумом). Выделившиеся при дегазации мономеры конденсируются и вновь направляются в производство.

В цехе Е-2 из дегазированного латекса методом каскадной коагуляции выделяют каучук раствором хлористого натрия, подкисленного серной кислотой. Затем коагулированный каучук выделяется в виде ленты на лентоотливочных машинах, сушится в токе горячего воздуха, подвергается дроблению; прессуется в брикеты и упаковывается.

Производство изопрена это цех второго производства из сырья - нормального пентана - получают изопрен - мономер для производства полиизопренового каучука. Пpoцeccы дегидрирования изопентана, выделения и очистки изопрена-ректификата ведутся при значительных температурах и избыточном давлении.

Нормальная пентановая фракция из отделения И-1а цеха сырья №2 поступает в цех И-7, где после отгонки тяжелых и азеотропной осушки, перегревается в печи и подается на изомеризацию в реакторы. Реакция изомеризации происходит в слое катализатора ИП-62М, в присутствии водорода, который осушается и очищается от примесей в том же цехе. В цехе И-2/1 изопентан испаряется, перегревается в печах и подается на дегидрирование в реакторы. Реакция дегидрирования проходит в кипящем слое катализатора ИМ-2201 в две стадии. Контактный газ первой стадии дегидрирования охлаждается и очищается от пыли, а затем подается на компримирование в цех И3/1. Углеводороды С5 из компримированного контактного газа выделяются абсорбцией. Десорбированные углеводороды проходят стабилизацию, отгонку от тяжелых, затем полученная изопентан-изоамиленовая фракция разделяется методом экстрактивной ректификации. В качестве экстрагента используется диметилформамид (ДМФА), в котором избирательно растворяется изоамиленовая фракция. Уходящий верхом изопентан возвращается в цех И-2. Из насыщенного растворители изоамиленовая фракция выделяется в десорбционных колоннах цеха И-3. Изоамиленовая фракция возвращается в цех И-2, где проходит вторую стадию дегидрирования. Полученный контактный газ второй стадии дегидрирования подается на компримирование в цех И-3/1, где проходит те же процессы, что и контактный газ первой стадии дегидрирования. В цехе И-4 методом экстрактивной дистилляции на трех параллельно работающих системах колонн выделяют изоамилены из катализата первой и второй стадии. Насыщенный изопреном ДМФА проходит десорбционные колонны, затем изопрен подается на ректификацию от циклопентадиена (ЦПД) и пиперилена. Изопрен-сырец отстаивается от влаги и смешивается с изопентаном-растворителем из цеха И-7, затем проходит химическую очистку циклогексановом в бутаноле в присутствии калиевой щелочи. После ректификации от циклогексанона и продуктов реакции, изопренизопентановая шихта подается на отмывку от карбонильных и аминосоединений. Отмытая шихта проходит гидрирование от ацетиленовых соединений в реакторах, заполненных катализатором, в присутствии водорода. Очищенная изапентан-изопреновая шикта откачивается в цех И-4 а, откуда затем подается на полимеризацию в цех И-5п.

Третье производство включает в себя цеха полимершации (И-5п), выделения (И-5в), ТИБА и цеха производства катализаторов.

Изопентан-изопреновая и изопрен-изопентановая фракции поступают в цех И5п из цеха И-1а, смешиваются и направляются в колонну азеотропной осушки. Осушенная шихта охлаждается в пропановых холодильниках и подается на полимеризацию. Катализатором процесса полимеризации изопрена служит продукт взаимодействия четыреххлористого титана (TiC14) с триизобутилалюминием (ТИБА). Для улучшения качества каучука в каталитический комплекс добавляют модификаторы: растворы хлоранила и дипроксида в толуоле. Полимеризация изопрена в изопентане в присутствии каталитического комплекса идет при температуре не выше 65Сº, в присутствии водорода, который подается в шихту для улучшения пластоэластических свойств каучука. По окончании процесса полимеризации в полимеризат подается метанол или метанольная вода для дезактивации каталитического комплекса.      [26,30,31]

3.5. Внешние экономические связи

Основные рынки сбыта предприятиями продукции:

- национальный рынок предприятий поставляет продукцию более 1000 потребителям в России. Местный рынок предприятие обеспечивает все потребности РБ по всей номенклатуре выпускаемой продукции, имеет сотни партнеров в РБ. Региональный рынок (другие регионы РФ), поставляется как продукция общетехнического назначения, так и, прежде всего, товары народного потребления. И между собой предприятия Стерлитамакского-Салаватского узла тесно связаны.

Предприятие ОАО «Сода» имеет 60 потребителей только в регионах Урала и Поволжья. К примеру, перечень некоторых заводов, закупающих у ОАО «Сода» продукцию:

Иркутская область:  г. Ангарск завод «Бытхим», г. Саянск, алюминиевый завод, гКрасноуралъск, химический завод; г. Чапаевск, «ВЭХ»

Самарская область: г. Тольятти, фосфорный завод;

Волгоградская область: г. Волгоград, «Химпром»

Свердловская область:  г. Ревда «СУМЗ».

2.   международный рынок это рынок стран СНГ: OAO «Сода» имеет связи с Казахстаном, Узбекистаном, Белоруссией, Украиной и Тадхсикистаном. Им поставляется сода кальцинированная, очищенный бикарбонат натрия и товары народного потребления, рынок дальнего зарубежья: ОАО «Сода» сотрудничает с десятками ведущих химических компаний мира, поставляя им кальцинированную соду, бикарбонат натрия, белую сажу, карбонат бария.

Более 15 лет «Сода» сотрудничает с «Сумитомо Корпорейшен» (Япония), поставляя крупнейшим японским производителям электроники карбонат бария.

В 1998 году начато сотрудничество с крупнейшей в Европе фирмой по производству стекла и стеклоизделий – «Сан-Габен» (Франция).

Поставки кальцинированной соды осуществляются фирмам Великобритании, Финляндии, Италии, Иордании, Франции, Чехии, Польши и Бразилии.

Очищенный бикарбонат натрия экспортируется в Финляндию, Венгрию, Иран и страны Прибалтики.

В настоящее время существует специальный отдел внешнеэкономических связей. Эти связи – одно из важнейших направлений деятельности предприятия

ОАО «Каустик» предприятие самостоятельно занимается внешнеэкономической деятельностью. Стабильно высоким спросом на мировом рынке пользуется: поливинилхлорид суспензионный, дихлорэтан, винилхлорид, эпихлоргидрин, перхлорэтилен, кабельный пластикат. Продукция предприятия отправляется, а 20 стран мира, в том числе Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Болгарию, Германию, Австрию, Финляндию, Китай, США, Великобританию, Египет, Турцию, Иран

Проблемы выхода на зарубежный рынок.

Трудности, связанные с выходом на зарубежный рынок, возникают из-за того, что страна до сих пор идет на уступки западным производителям, так как потеряны территории, порты, рынки сбыта. Поэтому, с помощью мер локального характера, правительству не удается защитить российского производителя, а значит, и добиться полной экономической независимости.

Например, если стерлитамакская «Сода» вывозит продукцию за рубеж, то она вносит за это пошлину (порядка 7%). А иностранный производитель, ввозящий такой же товар к нам, никакой пошлины не платит. В итоге, страна постепенно превращается в западный сырьевой придаток.

Еще одна проблема заключается в том, что «Сода» подписывает договоры с западными фирмами, как правило, на год. По его истечении объединение должно представить фискальным органам все документы с таможни. Полгода требуется на их проверку, только потом деньги возвращают. Такая процедура ведет к отвлечению из сферы производства крупных денежных средств, а их и без того немного. И это далеко не весь список существующих проблем.          [24,25,26]

Глава 4. Экологические проблемы, связанные с деятельностью химических и нефтехимических предприятий города Стерлитамака

1 Атмосферный воздух

Состояние загрязнённости атмосферного воздуха города связанно, в первую очередь, с деятельностью находящихся на его территории предприятий энергетического, химического, нефтехимического комплексов и транспорта, количеством и составом выбрасываемых загрязняющих веществ, метеоусловиями рассеивания выбросов в атмосфере. При определённых метеорологических условиях на атмосферу города оказывают также влияние выбросы загрязняющих веществ нефтехимического комплекса г. Салавата.

Следует отметить, что в условиях г. Стерлитамака наблюдаются неблагоприятные факторы, способствующие накоплению выбросов промпредприятий и транспорта в атмосферном воздухе города, такие как:

- расположение города в 4-й климатической зоне, где по метеоусловиям 50% дней в году регистрируются штилевые явления и 75% дней температурные инверсии приземного слоя атмосферы;

-плотность застройки, недостаточная проветриваем ость жилой зоны города;

-присутствие вторичного загрязнения атмосферы за счёт накопления вредных веществ в почве;

-эффект суммации выбросов и образование в условиях солнечной инсоляции оксидантов, содержание которых в атмосферном воздухе не анализируется из-за слабой технической базы аналитических служб города.

Таким образом, проблема загрязненности атмосферного воздуха города остается, по-прежнему, сложной, особенно в период неблагоприятных метеорологических условий НМУ.

Число дней с неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ) составило в 2006 году 109 дней (2005г.- 217). НМУ характеризуется слабыми ветрами, туманами, температурными инверсиями. Для города одинаково опасны как приподнятые, так и приземные инверсии, т.к. в городе есть высокие организованные источники выбросов (ТЭЦ, трубы промышленных предприятий) и большое количество низких неорганизованных источников выбросов. Наиболее характерными для города являются приземные инверсии, причём повторяемость их в равной мере высока как в тёплый, так и в холодный период года, с некоторым смешением их сроков (2006г.: январь- февраль, май, июль-август-сентябрь).

Из результатов анализа измерений метеорологических параметров на стационарных постах в городе следует, что поле распределения ветра неоднородно. При разных направлениях ветра существуют локальные зоны «затишья», где скорость ветра устойчиво снижается наполовину. Поле температур более однородно, слабый остров тепла в зимний период выделяется в районе телевышки.

Таким образом, физико-географические характеристики г. Стерлитамака крайне неблагоприятны с позиции распространения вредных примесей в воздухе. Вероятность опасных явлений (штиль, слабый ветер, инверсия) сохраняются большую часть года. Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта в 2006г. составили 109,084тыс. т, в т.ч. твёрдых веществ 5,343 тыс. т, диоксида серы (сернистый ангидрид) 10,245тыс. т, углеводородов 8,22 тыс. т., оксидов азота 12,247 тыс. т, углерода оксида 69,515 тыс. т, прочих вредных веществ 3,514 тыс. т, в т.ч. аммиака 0,877 тыс. т, сероводорода 0,005 тыс. т, хлористого водорода 0,026 тыс. т и др. Общие выбросы по сравнению с предыдущим годом увеличились на 5 тыс. т или на 5 %. Выбросы от автотранспорта составили 49 тыс. т или 45 % от суммарных выбросов по городу, в том числе оксида углерода 35,5 тыс. т, оксидов азота 5,5 тыс.т., углеводородов 6,8 тыс. т, диоксида серы 1,15 тыс. т., твёрдых веществ (сажа) 0,105 тыс.т. По сравнению с предыдущим годом выбросы от передвижных источников увеличились на 2,0 тыс. т (4,4%), вследствие увеличения количества эксплуатируемого автотранспорта. Выбросы от стационарных источников предприятий города в 2006г. составили 60,084 тыс.т. По сравнению с предыдущим годом они увеличились на 3,014 тыс. т или на 5,3 %, при этом выбросы оксида углерода увеличились на 5,3 тыс., азота оксидов  - на 0,55 тыс. т., а выбросы серы диоксида уменьшились на 3,4 тыс. т.

Выбросы предприятий 1-2 категории опасности, представляющих отчёт о выбросах в атмосферу в республиканское управление статистики, составили более 98 %, выбросы предприятий 3 категории опасности, отчитывающихся только в МПР РБ, составили менее 2 % от суммарных выбросов стационарных источников.

Всего по форме 2ТП (воздух) - «Отчёт об охране атмосферного воздуха» - в 2006 году отчиталось 88 предприятий города.

Доля выбросов предприятий энергетического комплекса составила 16 % от всех выбросов стационарных источников, а предприятий химического и нефтехимического комплексов - 82 %. Таким образом, выбросы данных предприятий составили 98 % всех валовых выбросов предприятий города.

В 2006г. по сравнению с 2005г. произошло уменьшение выбросов в атмосферу Стерлитамакской ТЭЦ на 0,725 тыс. т и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ на 2,87 тыс. т за счёт снижения доли сжигаемого мазута.

Необходимо отметить, что превышение норм ПДВ зафиксированы в 10-ти случаях на 4-х предприятиях (ЗАО «Каучук» - изопрен, амилены, пентан, толуол, пыль неорганическая; ОАО «Каустик» - этилен; Стерлитамакская ТЭЦ - оксид азота; Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - оксид азота, диоксид серы).

Согласно расчётных критериев опасности веществ, приоритетными примесями в целом для города, являются диоксид азота, оксид азота, аммиак, пыль, гидрохлорид, формальдегид, оксид углерода, ксилол, этилбензол, сероводород, фенол, бензол, толуол, диоксид серы, ЧХУ (диаграмма № 1.1.). Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в городе в 2006 г. проводились, как и прежде, на 5-ти стационарных постах (станциях) Государственной лабораторией мониторинга загрязнения атмосферы (ЛМЗА). Методическое руководство сетью осуществляет Государственное учреждение «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «БашУГМС»). Сеть работает в соответствии с требованиями РД 52.04.189.89. Станции подразделяются на «городские фоновые» в жилом районе (станции № 2,5); «промышленные» - вблизи промпредприятий (станции №1, 3) и «авто» - вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением транспорта (станция № 4). Это деление является условным, т.к. застройка и размещение предприятий не позволяют сделать чёткого разделения районов. Периодически проводятся подфакельные наблюдения Стерлитамакским межрайонным отделом территориального управления Роспотребнадзора по РБ.

Концентрация диоксида серы средняя за год концентрация на постах и по городу ниже ПДК. Концентрация диоксида азота/оксида азота средняя концентрация оксида азота ниже ПДК, диоксида азота - 1,37 ПДК; максимальная разовая концентрация оксида азота достигала 1,43 ПДК, диоксида азота -9,85 ПДК.

Концентрация взвешенных веществ средняя и максимальная разовая концентрация ниже ПДК. Концентрация оксида углерода средняя за год концентрация ниже ПДК, максимальная разовая концентрация достигала 2,2 ПДК. Концентрация бенз (а) пиренасредняя за год концентрация в целом по городу 2,37 ПДК. Максимальная концентрация достигала 48 ПДК. Концентрация специфических примесей средняя за год концентрация формальдегида 2,79 ПДК, остальных примесей - ниже нормы. Максимально разовые концентрации гидрохлорида достигали 2,75 ПДК, этилбензола 15ПДК, ксилола 2,5 ПДК, аммиака 1,68 ПДК, сероводорода 1,43 ПДК.

Несмотря на то, что уровень загрязнения города диоксидом серы незначительный, следует отметить, что он обладает суммацией действия со многими другими присутствующими в атмосферном воздухе загрязнителями (эффект суммации примесей), результаты которого существующими приборами определить невозможно, но на живой организм этот эффект действует отрицательно.

Кроме того, солнечная радиация обуславливает фотохимические реакции в атмосфере и формирование различных, вторичных продуктов, обладающих часто более токсичными свойствами, чем вещества, поступающие из источников выбросов. Так в процессе фотохимической реакции в атмосфере происходит окисление сернистого газа с образованием сульфатных аэрозолей. В результате фотохимического эффекта в ясные солнечные дни в загрязнённом воздухе формируется фотохимический смог.

Метеоусловия января, марта, апреля, августа, сентября в периоды устойчивых антициклонов, способствовали накоплению промвыбросов в атмосферном воздухе. На этот период пришлось наибольшее количество предупреждений о НМУ (2006г.-109 дней). В остальное время года, в период резких колебаний погоды, метеоусловия, в основном, способствовали рассеиванию промвыбросов.

2 Водные ресурсы. Природа богато одарила наш город водными источниками. Одних только рек у нас пять. Из них четыре малых: Ашкадар, Стерля, Ольховка, Селеук и пятая, самая многоводная река республики - Белая. Есть и ручьи: Сайгановский, Бугоровский, Левашовский, кроме того - протоки, старицы и, наконец, более 13 родников. Протяжённость берегов рек в пределах городской черты составляет 50км. Река Белая со своими притоками относится к водоёмам рыбохозяйственного значения, а все перечисленные реки используются для отдыха, рыбалки и купания населения. Кроме того, р. Белая и Ашкадар, наряду с Берхамутским и Зирганским водозаборами служат источниками водопотребления промпредприятий и населения города, а р. Белая служит приёмником сточных вод от промышленных предприятий города.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Стерлитамака служат подрусловые воды рек Ашкадар, Белая, самоизливающиеся ключи источников Берхамут и Аскен-Куль, водопроводные сооружения г. Салавата (Зирганский водоисточник).

В 2006г. объём забранной воды из природных водных источников составил 152,67 млн. м3 (использовано 137,14 млн. м3), или на 18,07 млн. м3 больше чем в 2005 году (134,6 млн. м3). Объём сброшенных сточных вод по городу увеличился на 5,73 млн. м3 и составил 116,06 млн. м (2005г.-110,328 млн.м). Масса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в водные объекты увеличилась на 97,7 тыс. тонн и составила 1110,627 тыс. т (2005 г.- 1012,944тыс.т). Рост произошел, в основном, за счёт увеличения выработки кальцинированной соды, круглогодичного сброса дистиллерной жидкости в р. Белая на ОАО «Сода».

В течении года из 19 очистных сооружений (в том числе 5 низовых молокоприемных заводов ОАО «Стерлитамакский молочный комбинат»), на уровне проектных показателей работало одно сооружение (ОАО КПБН «Шихан»). Не уложились в проектные показатели 18 очистных сооружений, по причине перегрузки по расходу сточных вод, отсутствия или недостаточности локальных очистных сооружений в цехах, отсутствия системы доочистки сточных вод, несоответствия технологии очистки составу подаваемых сточных вод.

В черте города Стерлитамака в поверхностные водные объекты отводится 18,5% стоков от общего количества их по Республике Башкортостан, а масса загрязняющих веществ, сбрасываемых с этими стоками, составляет 62 %.

Такое положение складывается исходя из количества загрязнений, сбрасываемых в первую очередь от ОАО «Сода» 1021,1 тыс. т (90 %) и от ОАО «Каустик»- 88,28 тыс. т, или 10 % (диаграмма № 2.2).

Всего по городу за 2006г. сброшено 116,06 млн.м3.(2005г.-110,328 млн. м3) сточных вод, из них: объем стоков

категории ВПК до 6    мг/л                     92,5 млн. мЗ                                     92%

категории БПК 6-10 мг/л                    3,6                                                     0,3%

категории БПК 10- 20мг/л                      6,38                                                   5,9%

категория БПК 20 мг/л и более              0,22                                                   0,2%

не контролируемые по БПК                    1,51 млн. м                                        1,4%

Наблюдение за качеством воды реки Белая и ее притоков рек Ашкадар и Стерля в районе г. Стерлитамака осуществляет Стерлитамакское подразделение Управления Государственного аналитического контроля МПР РБ и Стерлитамакский территориальный отдел Роспотребнадзора по РБ.

Работа промпредприятий г. Стерлитамака оказывает влияние на качество воды в р. Белой. Сравнение показателей реки Белая выше и ниже г. Стерлитамака показало, что содержание сульфатов в реке Белой ниже города увеличивается в 1,6 раза, нитритов в 1,2 раза, хотя данные показатели не превышают ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения. Содержание иона аммония увеличилось в 1,6 раза (с 1 до 1,4 ПДК). По металлам значения выше и ниже города почти идентичны и превышают норматив только по железу и цинку.

Заслуживает внимание тот факт, что на протяжении последних нескольких лет в реке Стерля ниже города Стерлитамака стабильно присутствуют хлорорганические углеводороды    в экстремально высоких концентрациях. Содержание ЧХУ ниже города в 14 раз превышает норму, а тгзихлорэтилена в 3 раза. Загрязнение четыреххлористым углеродом в экстремально высоких концентрациях ежегодно фиксируется в ручье полигона «Цветаевский». Стоки ОАО «Каустик» после БОС в своем составе имеют концентрации в несколько раз превышающие норматив ПДС по нефтепродуктам, фенолам, хлоридам, сульфатам, аммоний иону, железу, цинку, меди, марганцу, хлороформу, тетрахлорметану, трихлорэтилену, ртути. За счет продолжающейся реконструкции БОС, эффективность очистки сточных вод по сравнению с прошлым годом улучшилась. В очищенных стоках уменьшилось содержание нитритов, фенолов и иона аммоний в 2 раза, ртути в 6 раз, ЧХУ и трихлорэтилена в 4 раза. Показатели сточных вод после ОСМС по сульфатам, нефтепродуктам, аммоний иону, меди, цинку остались на уровне прошлого года, снизилось содержание ртути с 45 до 30 ПДС, хлоридов с 18 до. И ПДС, однако, увеличилось содержание фенолов с 10 до 30 ПДС, марганца с 20 до 30 ПДС.

Основными загрязнителями стоков ОАО «Сода» являются, по-прежнему, нефтепродукты, фенолы, железо, хлориды. По сравнению с прошлым годом содержание нефтепродуктов на выпуске №6 увеличилось в 1,5 раза и составило 8ПДС, фенолов в 2,5 раза (5ПДС), снизилось содержание железа с 24 до 2 ПДС. Так как вопрос о периодическом отборе стоков ОАО «Сода» не решен, в текущем году стоки отбирались однократно.

Таблица№1

| № | Наименование | Количе- | Количество |  | Количество |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/п. | предприятия | ство компонентов, сбрасы- | компонентов, контролируемых предприятием |  | компонентов, контролируемых СПУГАК |  | компонентов, сбрасываемых с превышением |  |
|  |  | ваемых со сточны |  |  |  |  | норм по данным СПУГАК |  |
|  |  | ми водами |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005 г. | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г | 2006г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОАО «Каустик» БОС | 46 | 46 | 46 | 27 | 27 | 18 | 16 |
| 2. | ОАО «Каустик» ОСМС | 44 | 35 | 35 | 25 | 25 | 16 | 16 |
| 3. | ОАО «Сода», | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 |
|  | выпуска |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ФКП «Авангард» БОС | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 11 | 11 |
| 5. | ГУП «СМЗ» БОС | 19 | 17 | 17 | 20 | 20 | 9 | 11 |

Сведения об организации аналитического контроля сточных вод и анализ качества стоков предприятий-загрязнителей представлены в таблице№1

Как видно из приведенной таблицы, по-прежнему, сильно загрязнены стоки ОАО «Каустик», ОАО «Сода». Наибольшее число загрязнителей, превышающих допустимые нормы, имеют сточные воды ОАО «Каустик» и ОАО «Сода» и ГУП «СМЗ» (БОС). Доля токсичных стоков от общего количества проанализированных сточных вод составила в текущем году 40%, среди грунтовых вод токсичностью обладали 28% проб. Как и в предыдущие годы наблюдений, основными крупными источниками токсичных сточных вод являются ОАО «Каустик» (БОС и ОСМС), с меньшим объемом сточных вод ФКП «Авангард». Грунтовые воды полигона «Цветаевский» на 35% токсичны. Хроническая токсичность вод речных водоемов в текущем году не обнаружена. Снижение количества токсичных стоков в сравнении с прошлым  годом достигнуто по БОС ГУП «СМЗ» в 2,7 раза, ФКП «Авангард» в 1,3 раза.

Динамика водопользования по г. Стерлитамаку (2002 - 2006 годы)

| Наименование показателя | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объем водопотребления из природных водных объектов (млн. куб. м.) | 126,1 | 125,6 | 127,5 | 134,6 | 152,67 |
| Объем сброса сточных вод (млн. куб. м.) | 102,65 | 103,9 | 105,09 | 110,3 | 116,06 |
| Масса сброса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами (тыс. тонн) | 612,72 | 814,47 | 996,47 | 1012,9 | 1110,6 |
| Объем оборотного водоснабжения (тыс. куб.м.) | 986507 | 1021078 | 1026756 | 1076917 | 1111558 |
| Объем повторного водоснабжения (тыс. куб.м.) | 23194,8 | 22383,4 | 22773,4 | 22191,4 | 24041,6 |

3 Земельные ресурсы Общая площадь земель города составляет 10852га (108,5 км2).  В 1995 году были проведены топографо-геодезические работы по выносу в натуру границы городской черты. Работа выполнена ОКЭ № 127 Средневолжкого АГП. Городская черта закреплена в натуре межевыми знаками. Всего установлено 8 межевых знаков.

Всего по г. Стерлитамаку распределение земель следующее: сельхозугодия - 2895 га, под лесами и древесно-кустарниковой растительностью - 1107 га, болота - 3 га, поверхностные воды - 236га, земли застройки - 4543га, дороги - 1752га, нарушенные земли - 24га, прочие земли - 292 га.

Для всех рек, протекающих по территории города, установлены прибрежные полосы и водоохранные зоны, которые утверждены УИГ-й сессией городского Совета в 1983 году.

Решением Горсовета от 17.11.97 г. разработана и утверждена городская программа «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра». Решением Президиума городского Совета № 13/6 от 22 июня 1999г. утверждена кадастровая карта города. С 01.01.2003 г. создан МУП «Стерлитамакземкадастр» по выполнению земельно-кадастровых работ.

В городе и его окрестностях комплексные исследования по определению последствий техногенного загрязнения почвенного покрова проводятся с 1987 года.

На основании анализов состава снега, приземного атмосферного воздуха, внутрипочвенного воздуха и самих почв было показано, что почва г. Стерлитамака аккумулировала высокие концентрации ртути, водорастворённые фракции алюминия, титана, цинка, ванадия, никеля, меди и других металлов.

В 2006 году проведён отбор проб почвы на территориях СЗЗ промпредприятий ОАО «Каустик», ЗАО «Каучук» и ОАО «Сода». На территории СЗЗ ОАО «Каустик» отбор проб проведён на ртуть, тяжёлые металлы, хлорорганические соединения. Обнаружено превышение норм ряда ингредиентов: 1,7 ОДК гексахлорбензола; 4-9-кратное превышение фонового содержания хлороформа. На территории СЗЗ ЗАО «Каучук» отбор проб проведён на нефтепродукты, ртуть, тяжёлые металлы. Обнаружено превышение допустимых норм ряда ингредиентов: 53 ПДК подвижной и 5,7 ОДК валовой форм свинца на участке южной границы СЗЗ по ул. Весенняя; 4 ПДК подвижной и 2,5 ОДК валовой форм никеля северная границы СЗЗ у колбасного цеха ОАО «СНХЗ»; 2ОДК валовой формы кадмия северная границы СЗЗ у колбасного цеха ОАО «СНХЗ».

На территории СЗЗ ОАО «Сода» отбор проб проведён на сульфаты, хлориды и нефтепродукты. Обнаружены локальные загрязнения хлоридами и нефтепродуктами: территория вблизи производства «Сухие строительные смеси» обладает средней степенью засоления (0,04%), участок между шиферным производством и ТЭЦ обладает средним уровнем загрязнения нефтепродуктами (2,4 г/кг). На других участках, контролируемых в 2005 году, отбор проб не производился [11,14,15,45]

Заключение.

В условиях рыночной экономики важным является, прежде всего, производство продукции, отвечающей мировому уровню. Современное общество нуждается в продукции химической и нефтехимической промышленности. Нефтехимическая и химическая промышленность активно воздействует на структуру хозяйства республики, относится к комплексообразующим отраслям. Она имеет связи со всеми отраслями хозяйства Башкортостана. Республика располагает необходимыми сырьевыми ресурсами для дальнейшего расширения химической и нефтехимической отраслей.

Нефтехимические предприятия город Стерлитамака привязаны к источнику сырья, топлива, он также является градообразующим. Он является одним из развитых в социально-экономическом отношении  в Республики Башкортостан. Но современное состояние предприятий города Стерлитамака оставляет желать лучшего, так как многие цеха промышленных предприятий не отвечают современным требованием  вследствие этого, высокая стоимость продукции может привести в не конкуренцию предприятие, большие затраты на ремонт технологического оборудования. Руководство предприятий Стерлитамака стремится к улучшению экономической ситуации. Заключают новые договора  с зарубежными партнерами, ведут реконструкцию производств.

Чрезмерная концентрация в промышленном узле предприятий привела к загрязнению окружающей среды.

Наибольшее давление предприятием оказывается на атмосферу, в результате выброса в нее большого количества вредных газообразных веществ, а также на водные ресурсы, в результате сброса в реку Белую сточных вод содового производства.

Ухудшает обстановку данной местности шламонакопитель «белое море». Существует вероятность возникновения на нем гидродинамической аварии и затопления сточными водами обширной территории.

Острой проблемой является вопрос о разработке следующего шихана Шах-Тау практически использован а предприятие нуждается в дешевом, высококачественном известняке.

Сейчас в Башкортостане изучается более, сорока месторождений известняка, но шиханы находятся на первом месте в резерве.

Руководители, передовые люди нашей республики не должны допустить исчезновения шихан, так как они - естественное украшение природы Башкортостана.

Изучив все проблемы досконально, я пришла к выводу: вопросам, связанным с защитой окружающей среды на предприятиях уделяется серьезное внимание.

К приоритетным направлениям этой деятельности относятся: контроль за газообразными, жидкими и твердыми отходами, очистка газообразных отходов, выбрасываемых в атмосферу, переработка твердых отходов содового производства, ведение мониторинга безопасности шламонакопителя «белое море», контроль за воздухом, почвой и водой рядом с предприятием и в жилой зоне.

Природоохранные мероприятия осуществляются не в полной мере, что связано с нехваткой на предприятиях материальных средств для их осуществления, а также с нарушениями в выполнении санкций, предъявляемых контролирующими организациями.

Рекомендации:

- внедрить оборудование, полностью утилизирующее газообразные выбросы в атмосферу;

- разработать технологические процессы, основанные на использовании                отработанных газов;

- снабдить контролирующими установками все источники выброса;

- окончательно перевести производство на природный газ - более

дешевый и чистый в экологическом отношении вид топлива;

- внедрить полное оборотное водоснабжение производства;

- осуществить окончательный перевод на малоотходную технологию    производства, что полностью решит проблему «белых морей»;

- разумное перераспределение и использование денежных средств, направленных на природоохранные мероприятия.

При осуществлении всех вышеизложенных мероприятий, химические предприятия выйдет из числа самых загрязняющих природную среду предприятий. Уникальная природа и гиганты химии смогут сосуществовать только при правильном научно-организованном внедрении малоотходной технологии производства и при разумном использовании финансовых средств. Весь обобщенный материал является значимым и ценным для специалистов, учителей и широкого круга читателей.