СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

- Оценка эмоционального восприятия любого обследуемого объекта выражает сиюминутное эмоциональное отношение человека к этому объекту, возникшее в процессе первичного знакомства с ним еще до детального изучения его вида. Такая оценка помогает определить степень экологической комфортности помещения.

- Площадь обычного учебного кабинета, рассчитанного для работы 35 учащихся старших классов, должна быть около 55м2. На каждого ученика должно приходится от 1,25 до 1,5м2 площади класса.

- Установите термометр на деревянную поверхность в 1,5м от пола и 1,2м от стены на 20 минут. Сравните полученные результаты с гигиеническими нормами: температура для учебных помещений не должна быть ниже 16-180С.

Для школьных помещений рекомендуется использовать краску спокойных тонов

Они обеспечивают лучшую адаптацию зрения к письму, чтению и другим видам

занятий. Неблагоприятное влияние на работоспособность оказывают яркие тона.

Следует использовать следующие цвета красок:

- для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового,

зеленого, голубого;

-  для мебели (парты, столы, шкафы) - цвета натурального дерева или

светло- зеленый;

- для классных досок - темно-зеленый менее предпочтительны доски коричневого

цвета и совсем недопустимы черные;

- для дверей, оконных рам - белый.

- Величина естественной освещенности помещения определяется по формуле:       СК = п.о\п.п, где СК- световой коэффициент, п.о – площадь окон класса,                п.п –площадь пола.                                                                                                        При выполнении задания учтите, что площадь окон остекленной части на 10% меньше площади всего окна из-за наличия оконных переплетов. Световой коэффициент для учебного помещения составляет не менее 1\4 – 1\6 площади пола (0,25 – 0,16).

- Растения в помещениях могут устанавливаться на подставках-цветочницах, на полу или подвешиваться на стенах, при этом они не должны затенять естественное освещение.

- При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в см:                                                                                                      - между рядами двухместных столов - не менее 60;

-  между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50-70;

- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или

шкафами, стоящими вдоль этой стены - не менее 50-70;

-  от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске,

- не менее 70;

- от задней стены, являющейся наружной, - не менее 100;

- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100;

- от первой парты до учебной доски - 2,4-2,7 м;

-  наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860;

- высота нижнего края учебной доски над полом - 80-90;