Содержание

Введение………………………………………………………………………......3

- Постановка проблемы………………………………………………………...4

- Проект: Формирование профессиональных умений и навыков по профессии «МОСР» методом практической деятельности

2.1 Цветовое решение ………………………………………..........................7

2.2 Характеристика материалов……………………………...........................9

2.3 Последовательность выполнения работ………………………………..12

2.4 Экономическое обоснование проекта………………………………….14

- Результаты проекта…………………………………………………………...16

Заключение……………………………………………………………………….17

Список используемой литературы……………………………………………. .18

Приложение 1 План-чертеж помещения 	……………………………………..19

Приложение 2 Состояние помещения до ремонта…………………………….20

Приложение 3 Цветовое решение………………………………………………21

Приложение 4 Образцы отделочных материалов……………………………..22

Приложение 5 Кладка и оштукатуривание стен……………………………….23

Приложение 6 Процесс выполнения подготовительных работ………………24

Приложение 7 Отделка потолка и стен………………………………………...25

Приложение 8 Состояние помещения после выполненных работ…………...26

# Введение

Созданию индивидуальности интерьера способствуют так называемые отделочные работы, включающие в себя целый комплекс штукатурных, малярных и прочих работ. От выбора и качества отделки зависит конечный результат ремонта помещения, его эстетическое восприятие.

Отделочные работы многообразны, для их выполнения необходимы: тщательная подготовка, соблюдение общепринятых норм и правил, освоение и внедрение высоких технологий строительных работ, знание и правильное использование свойств строительных и отделочных материалов, умелое применение прогрессивного оборудования и инструмента.

В последние годы наряду с традиционными материалами и методами отделки получили большое распространение новые материалы и комплектующие. На рынке появляется большое количество новых отделочных материалов ведущих мировых фирм, которые с успехом используются для отделки помещений при неукоснительном соблюдении технологических требований и технических условий.

Новейшие технологии и материалы постепенно вытесняют скучные черты интерьера прошлых лет. Например, в настоящее время стены уже не белят, даже оклеивать их классическими бумажными обоями стало не модным. Декоративная штукатурка, обои под покраску и жидкие обои - это именно те материалы, которые позволяют идти в ногу со временем. Кроме того, для каждого вида строительных материалов необходимы определенные инструменты и приспособления, клеящие составы и дополнительная фурнитура, без которых невозможно качественно выполнить ремонтные работ.

Успешность в выполнении отделочных работ во многом зависит от

знания технологии и навыков их применения, рациональной организации труда, соблюдения правил безопасности труда.

1 Постановка проблемы

Любое помещение со временем требует каких-либо изменений, так как морально устаревает, приходит в негодность внутренняя отделка или меняется его назначение. Такая необходимость возникла в нашем колледже: подошли сроки очередного текущего ремонта, изменилось назначение помещения, а в связи с этим встал вопрос об увеличении площади.

В целях разрешения данной проблемы директор колледжа  предложила студентам групп строителей и мастерам производственного обучения выполнить перепланировку и ремонтно-отделочные работы учебного помещения.

На встрече со студентами Якушина Н.А. высказала свои пожелания:

помещение должно быть просторным, светлым, соответствовать  требованиям современного ремонта.

В начале работы  над проектом были определены обязанности и объем работы:

- руководители проекта: Пленкина Т.И., Крылова Т.Н. - мастера п/о

- консультант проекта: Потураева В.А. - преподаватель специальных предметов

Значимость и актуальность проекта очевидна:

- деятельность над заданием коллективная, развивает навыки сотрудничества, чувство коллективной ответственности студентов первого, второго, третьего курсов;

- позволяет применить полученные знания, умения, навыки и реализовать творческие способности в процессе выполнения работы;

- каждая группа получает задание, выполняет ремонтные работы на основании произведенных  расчетов по затратам на инструменты, материалы и оплату труда.

Цель проекта:

Перепланировка учебного помещения в колледже.

Задачи проекта:

1. Определить объем работ.

2. Произвести расчеты затрат на ремонт помещения.

3.Поэтапно выполнить ремонтные работы.

4. Сдать объект.

5. Оформить результаты выполненной работы.

Организация работы над проектом:

- выявить дефекты, которые необходимо скрыть в процессе  ремонта;

- акцентировать внимание на подбор цветовой гаммы отделочных  материалов с учетом предлагаемых обстоятельств и пожеланий администрации;

- продумать четкую последовательность работ для точного подсчета

затрат на ремонт помещения;

- при подборе инструментов, приспособлений и материалов

руководствоваться качественными техническими характеристиками;

- провести экономические подсчеты;

- выполнить ремонтные работы.

План – график мероприятий для реализации проекта

| № | Перечень мероприятий, запланированный для реализации проекта | Сроки проведения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Формирование творческой группы. Ознакомление с объектом, определение перечня ремонтных работ, выполнение необходимых обмеров, чертежей и расчетов. Согласование расчетов затрат на выполнение работ, видов отделочных материалов и цветового решения с администрацией колледжа. Создание материально-технической базы для ремонта: выбор и закупка отделочных материалов, инструментов для ремонта и отделки потолка, стен. Обеспечение условий безопасности труда. Провести ремонтные и отделочные работы: - освобождение помещения от мебели; - удаление старых отделочных материалов; - уборка мусора; - подготовка поверхностей потолка и стен для отделки; - оклеивание потолка плиткой; - приклеивание потолочного плинтуса; - окрашивание стен водно-дисперсионной акриловой краской; - окрашивание радиаторов алкидной краской. Организация презентации выполненных работ: - фотографирование этапов проекта; - составление компьютерной презентации проекта; - подготовка устного выступления участников проекта; - рефлексия участников проекта, обсуждение итогов. | январь февраль февраль февраль февраль Февраль Март Март Март |

Элементы исследовательской работы проекта:

- сравнение,

- сбор информации,

- измерения,

- проведение испытаний для выбора качественных материалов,

- аналитическая работа,

- оформление (выводы, создание электронной презентации).

Формирование рабочих мини групп:

1 группа – студенты первого курса

2 группа – студенты третьего курса

3 группа – студенты второго курса

Задания:

1-я группа

Выполнение подготовительных работ:

- освобождение помещения от мебели;

- удаление старых отделочных материалов;

- уборка мусора.

2-я группа

Кладка и оштукатуривание стены.

3-я группа

Выравнивание стен под покраску, выравнивание потолка для оклеивания потолочной плиткой.

2 Проект: Формирование профессиональных умений и навыков по  профессии  «МОСР» методом практической деятельности

В предлагаемых условиях увеличение площади помещения возможно при переносе стены. При изучении документации выяснилось, что боковая стена является перегородкой – это позволило перенести ее на необходимую величину.

2.1 Цветовое решение

Приступая к отделке помещения необходимо продумать  цветовое решение.

Необходимо учитывать психофизические свойства цвета. Специалистами доказано, что цвет оказывает влияние на здоровье человека, его работоспособность, настроение, создает ощущение радости или печали.

Учитывая рекомендации специалистов, пожелания заказчиков, назначение помещения мы предлагаем оттенки желто-коричневого цвета. Оттенки желтого цвета создают солнечную иллюзию, ощущение легкости.

Стены помещения невысокие, окрашивая их до потолка  зрительно увеличиваем высоту  (рис. 1,2).

Рис. 1	Рис. 2

2.2 Техническая характеристика материалов

1. Цемент

Цемент марки ПЦ-400 д 20.

Изготовитель: ОАО Горнозаводскцемент.

2. Песок строительный

3. Кирпич

Полуторный, пустотелый, размеры: 250-120-88.

4. Ротгипс  «Штукатурка гипсовая»

Сухая смесь используется для высоко качественного оштукатуривания ручным способом стен и потолков с любым типом поверхности (бетон, кирпич, ДСП и т.д.) Применяется при внутренней отделке помещении с нормальной влажностью в жилых помещениях.

Расход материала:  1 мешок 30кг на 3 – 3.5 кв.м. поверхности при толщине слоя 10мм.

Изготовитель: ООО Прикамская гипсовая компания, г. Пермь ул. Васильева 1

5. Смесь сухая гипсовая шпаклевочная - фуген

Сухая гипсовая шпаклевочная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. Предназначена для заделки вручную стыков гипсокартонных листов, трещин, тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей.

Расход материала:

-при сплошном шпаклевании с толщиной слоя 1мм-0,8 кг/ м².

Температура в помещении при проведении работ не должна быть менее +10градусов С.

Продолжительность сохранения рабочих свойств раствора шпаклевки до начала загустевания не менее 30минут.

6. Плиточный клей.  «TITAN SM»

Клей универсальный, морозоустойчивый. Применяется  для приклеивания изделий из пенополистирола, керамики, бумаги, ткани и т.п. к бетонным, гипсовым, штукатурным и кирпичным поверхностям. Клей создает водонепроницаемый шов. Время высыхания клея 30-40 минут. Применять в помещении с хорошей вентиляцией.

Расход: 0,25л на 5кв. м

Изготовитель: МАРБЕТ Польша

7. Водно-дисперсионная акриловая краска.

Используется для покраски стен и потолков. Легко наносится, обладают хорошей укрываемостью, малым расходом материала, дает прочную несмываемую поверхность. Супер белая.

Расход: 200-250 на кв. м.

Производитель: г. Краснокамск, пермский край

8.Универсальная колеровочная паста «СТАНДАРТ».

Морозоустойчивая, применяется для колерования воднодисперсионных красок, алкидных эмалей, побелочных и других составов.

Производитель: г. Ижевск.

9. Грунтовка «Classic» с антисептическими добавками

Используется для внутренних  работ.

Расход: 200- 250мл на кв. м

Время высыхания 1-3 ч

Изготовитель: Германия.

10. Потолочная плитка. Потолочный плинтус.

Потолочная плитка и плинтус из экструдированного полистирола (пенопласт) является самым простым и относительно недорогим видом потолочных покрытий.

Плитки могут быть простыми и ламинированные пленкой, цветные или белые. Ламинированные плитки бывают окрашены под дерево, ткань, рогожку, перламутр, камень. Поверхность плиток может иметь рельефную структуру,

Имитирующую лепнину или резьбу по дереву. Стандартный размер плиток 50-50см. Применение потолочного плинтуса (полистирол) улучшает вид потолка и упрощает приклеивание плитки по его краям, в особенности, если образовались зазоры, которые плинтус закроет. Плитку с поверхностной пленкой можно мыть, без нее – протирать сухой тряпкой или чистить пылесосом для сухой уборки.

Потолочная плитка – наиболее реальный и дешевый способ создать рельефный красивый моющийся потолок.

2.3 Экономическое обоснование проекта.

Таблица №1 Затраты на инструменты

| № | Наименование | Цена, руб. | Количество (шт.) | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валик для смачивания обоев меховой Валик для покраски стен Валик прижимной | 38 38 38 | 2 2 1 | 76 76 38 |
| 2 | Шпатель для удаления извести Шпатель для выравнивания стен и потолка | 35 41 51 | 2 4 2 | 70 164 102 |
| 3 | Ведро | 2 | 76 | 152 |
| 4 | Щетка-подметка | 1 | 77 | 77 |
| 5 | Резиновые перчатки | 24 | 14 | 336 |
| 6 | Кисть радиаторная Кисть флейц | 14 22 | 2 5 | 28 110 |
| Итого: |  |  |  | 1229 |

Таблица №2 Затраты на материалы

| № | Наименование | Цена руб. | Единица измерения | Количество |  | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ротгипс | 290 | 30кг-1м. | 5 мешков |  | 1450 |
| 2 | Грунтовка | 362 | 10 л | 1 канистра |  | 362 |
| 3 | Цемент | 107 | 25 м | 4 мешка |  | 428 |
| 4 | Финишная шпаклевка-фуген | 212 | 10кг | 2 мешка |  | 424 |
| 5 6 | Потолочный плинтус Плитка потолочная | 55 5 | 2м 73кв.м | 19 шт. 292шт. |  | 1045 1460 |
| 7 | Краска вододисперсионная | 520 260 | 14кг 7кг | 1 ведро 2 ведра |  | 520 260 |
| 8 | Колер | 40 | шт. | 4 банки |  | 160 |
| 9 | Краска белая | 295 | 1 банка | 2,7кг |  | 295 |
| 10 11 | Песок Кирпич | 538 5,30 | т Шт. | 0,5 950 |  | 269 5035 |
| Итого |  |  |  |  | 11708 |  |

Таблица №3:  Затраты на  оплату необходимых работ.

| Наименование работ | Ед. измерения | Цена м² в руб. | Площадь м² | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладка стены | м² | 400 | 12,23м² | 4892 |
| Оштукатуривание стены | м² | 200 | 12,23м² | 2446 |
| Очистка стен и потолка | м² | 40 | 142,21 | 5688 |
| Выравнивание и шлифовка стен | м² | 200 | 73,46 | 14692 |
| Грунтовка стен и потолка | м² | 30 | 12,23 | 367 |
| Оклеивание потолка потолочной плиткой | м² | 150 | 68,75 | 10312 |
| Приклеивание плинтуса | п.м | 50 | 38 | 1900 |
| Покраска радиаторов | п.м | 50 | 40 | 2000 |
| Покраска стен вододисперсионной краской | м² | 50 | 73,46 | 3673 |
| Затраты на оплату необходимых работ: |  |  |  | 45970 |

2.4 Последовательность выполнения работ:

- Кладка стены

- Оштукатуривание стены

- Удаление потолочной плитки, старых обоев, очищение от пыли и грязи

- Шпаклевание и выравнивание поверхностей стен и потолка

- Шлифование поверхностей

- Грунтование поверхностей

- Оклеивание потолка потолочной плиткой

- Приклеивание потолочного плинтуса

- Окрашивание поверхностей стен вододисперсионной краской

- Окрашивание радиаторов

Особенности выполнения работ

- Очистку стен и потолка проводим тщательно: удаляем старые обои, известь, краску, жировые пятна, пыль, только в этом случае раствор будет	  прочно сцепляться с поверхностью.

- Для выравнивания стен используем готовые сухие смеси – ротгипс и финишную шпаклевку, которые легко наносятся и отличаются медленным схватыванием.

- Раствор готовим строго по инструкции.

- Последовательность выравнивания стен проводим строго в соответствии с инструкцией.

- Ремонтируемые поверхности обильно смачивают водой.

- Нанесенный раствор тщательно разравнивают

- Для шлифовки поверхности используем шлифовальную бумагу.

- Потолочную плитку приклеиваем с учетом заданного  рисунка

- Плитку приклеиваем спустя 30-60 сек после нанесения клея на ее изнаночную поверхность

- В процессе работы следим за сцеплением краев плитки с потолком

3. Результаты проекта

В процессе работы над проектом были достигнуты следующие результаты:

- выяснили влияние цвета на психологическое состояние человека;

- просчитали затраты на ремонт помещения;

- выполнили перепланировку, ремонтные и отделочные работы;

- внесли вклад в развитие материально-технической базы колледжа,

т.к. экономический эффект проекта составил 45970 рублей

Таблица 4    Затраты на ремонт помещения

| Затраты на инструменты | Затраты на материалы | Затраты на материалы и инструменты | Затраты на выполненные работы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1229 | 11708 | 12937 | 45970 | 71844 |

Таблица 5 Затраты на ремонт помещения силами студентов

| Затраты на инструменты | Затраты на материалы | Затраты на материалы и инструменты | Затраты на выполненные работы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1229 | 11708 | 12937 | - | 25874 |

В ходе работы  педагогами были достигнуты воспитательные цели:

- студенты закрепили навыки и умения работы в минигруппах;

- произошел рост мотивации обучения и активизация творческой,

познавательной деятельности студентов;

- возросла самооценка студентов.

Совместная работа над проектом способствует сотрудничеству педагогов и студентов. Главным результатом проектной деятельности должна стать положительная динамика личностного и профессионального роста всех участников проекта.

Заключение

Современные строительные компании остро нуждаются в профессиональных строительных кадрах. Наше образовательное учреждение в течение 40лет осуществляет подготовку рабочих – строителей.

Именно в стенах колледжа формируются первоначальные знания и умения, нарабатываются навыки строительных работ. Выполнение данного проекта дает возможность студентам показать теоретические знания по специальным предметам, закрепить практические умения и навыки, исследовать и анализировать возможности удовлетворения потребностей людей, проявить творческие способности.

Появление новых строительных материалов и инструментов требует  необходимости в знаниях, умениях и навыках современных технологий ремонта помещений. Рабочий, обладающий таким багажом знаний, будет всегда востребован на современном рынке труда.

Список используемой литературы

- Лебедева Л.М. Справочник штукатура.- М.: Высшая школа, изд. Центр «Академия», 1998.- 206с.

- Нестерова Д.В. Внутренняя отделка.- М.: РИПОЛ классик, 2008.-320с.

- Назаров В.И. Евроремонт своими руками.- М.: Издательство Оникс, 2008.-320с.

- Рыженко В.И. Современные отделочные работы.- М.: Издательство Оникс, 2007.- 256с.

- Шиндина Н.Г. Современный ремонт и перепланировка квартир.- М.: РИПОЛ классик, 2006.-480с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План-чертеж помещения

До ремонта 					После ремнота

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Состояние помещения до ремнота

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Цветовое решение

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Образцы отделочных материалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Кладка и оштукатуривание стены

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Процесс выполнения подготовительных работ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Отделка потолка и стен

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Состояние помещения после выполнных работ