работа по химии

на тему:

«Создание Универсального Адсорбента для кабинета химии»

Выполнила: ученица 10 класса

Жильцова Aнна

Руководитель: учитель химии:

Котикова И.В.

Москва 2011

План:

1. Введение.

2. Историческая справка.

3. Теоретические основы явления адсорбции.

4. Правила уборки разливов водных растворов и органических жидкостей в школьном кабинете химии.

5.Практическая часть.

А) приготовление универсальных адсорбирующих смесей для школьного кабинета химии.

Б) испытания полученных  адсорбционных смесей для поглощения различных кислот, щелочей  и ЛВЖ.

В) Выводы

- Введение.

Химия является экспериментально – теоретической наукой, поэтому ведущая роль в этом предмете принадлежит химическому эксперименту. Существует пакет правил по технике безопасности. Однако, даже при самой аккуратной работе никто из экспериментаторов не застрахован от разлития агрессивных реактивов: кислот, щелочей, ЛВЖ. И каждая такая оплошность ведет за собой целый набор строго регламентированных действий; каждый реактив требует своего адсорбента, а затем своего нейтрализатора. Вот мы и попытались получить один универсальный адсорбент для школьного кабинета химии, который всегда был бы у учителя или лаборанта под рукой, чтобы он был дешевым по цене, нетрудным по приготовлению и простым по использованию.

Цели проекта:

- Ознакомиться с теоретическими основами явления адсорбции, основными адсорбентами.

- Всесторонне изучить правила техники безопасности в школьной химической лаборатории, методы ликвидации разлива химических реактивов.

- Приготовить несколько видов адсорбирующих смесей для кабинета химии с учетом химизма возможных реакций.

- Испытать полученные адсорбенты, изучить их поглощающую способность и предложить для использования в кабинете лучший образец.

Методы работы.

- Изучение специальной литературы

- Исследование в школьной химической лаборатории.

- Историческая справка.

Адсорбция (от латинского ad – на, при и sorbo – поглощаю) – изменение концентрации вещества вблизи поверхности раздела фаз. Иначе говоря, адсорбция это поглощение газов, паров и растворенных веществ поверхностным слоем другого вещества.

Честь открытия явления адсорбции принадлежит русскому ученому 18 века, приемнику Ломоносова на кафедре химии в Петербургской Академии наук – Товию Егоровичу Ловицу. Т.Е. Ловиц уроженец германии, сын известного астронома Г. Ловица волею судеб оказался в России и долгие годы служил ей. В 28 лет он работал помощником аптекаря Главной петербургской аптеки и искал методы отчистки виннокаменной кислоты, которая находила применение в изготовлении лекарств. Как нередко бывает в науке, помог случай. Вот, как описывает его сам Ловиц: «ночью у меня внезапно лопнула реторта с двумя осадками виннокаменной кислоты, причем все было потеряно. Оставшийся небольшой осадок казался мне не таким уж темным, как обычно. Это навело меня на следующую мысль. Не является ли угольная пыль, которая находилась в песке бани и которая при поломке реторты попала частично в раствор, причина этого явления, т.к. возможно уголь, вследствие своего сильного средства к горючему притягивает потемневшую часть кислоты. Запись об этом событии Ловец сделал в рабочем дневнике 5 июня 1785 года – редкий пример, когда научное открытие дотировано с точностью до дня.

В дальнейшем в качестве адсорбента он применял различные виды углей: растительный, костяной, обожженный каменный уголь, животный. Ловиц установил, что весьма активной поглощающей способностью обладает уголь, хорошо прокаленный без доступа к воздуху – активированный уголь. Но Ловиц первым предложил использовать активированный уголь для практической отчистки питьевой воды (этот способ стали применять на кораблях в длительных плаваниях), хлебного вина для освобождения от сивушных масел, меда и других сахаристых веществ. Используя адсорбционные свойства угля Ловиц впервые разработал метод приготовления ледяной уксусной кислоты, ранее не известной. Он первым в России провел важные исследования по адсорбции газов. На его надгробным памятнике высечено: «Себе самому - мало, свеем нам – много».

Ловица по праву можно считать основателем учения об адсорбции, хотя создать полноценную теорию в рамках флогистонных представлений было невозможно. Лишь когда возникла и стала набирать силу кислородная теория,  появились условия для реалистический объяснений  адсорбционных явлений. В разработку теории адсорбции внесли свой вклад такие известные ученые как Дж. Гиббс, Ле Шателье, Н. Д. Зелинский, П. А. Ребиндер.

- Теоретические основы адсорбции

В общем случае причина адсорбции – нескомпенсированность межмолекулярных сил вблизи поверхности раздела фаз, т.е. наличие адсорбционного силового поля. Тело, создающее такое поле, называют адсорбентом, а вещество, молекулы которого могут адсорбироваться, называют – адсорбтивом, если вещество уже адсорбировалось – адсорбентом. Явление адсорбции объясняется тем, что частицы, расположенные на поверхности вещества, находятся в иных условиях, чем частицы, лежащие  внутри него.

Внутри вещества все действующие между частицами силы взаимно уравновешиваются, а на поверхности уравновешены только силы, направленные внутрь вещества. Поэтому поверхностный слой может притягивать к себе частицы из соприкасающейся с ним жидкой или газообразной фазы. Адсорбированные молекулы совершают определенные колебания. Некоторые из молекул отрываются и переходят в окружающую среду, на их место поступают новые молекулы, и в результате устанавливается адсорбционное равновесие. Состояние адсорбционного равновесия зависит как от концентрации поглощаемого вещества в соприкасающейся с абсорбентом фазе, так и от температуры. С увеличением концентрации абсолютное количество адсорбированных молекул растет, хотя в процентном отношении их адсорбируется меньше, чем при малых концентрациях.

Смещение равновесия при изменении температуры определяется тем, что адсорбция – процесс экзотермический. Поэтому по принципу Ле  Шателье, повышение температуры смещает равновесие, вызывая десорбцию, т.е. обратное выделение адсорбированных молекул.

Т.к. абсорбция происходит на поверхности вещества, то чем больше общая  поверхность адсорбента, тем больше молекул он может поглотить. Поэтому вещества пористые и порошкообразные обладают большей поглотительной способностью. Различные вещества по-разному адсорбируются на одном и том же адсорбенте. Используя это явление, русский учёный М.С. Цвет (1872 – 1919) разработал метод хроматографического (цветного) анализа, успешно примененного им для разделения пигментов зеленых листьев. Он извлек хлорофилл из листьев бензином и пропустил раствор через стеклянную колонку, набитую мелом. Окрашенный бензин обесцветился, а отдельные пигменты, последовательно адсорбируясь на меле, образовывали в колонне ряд цветных колец. С помощью такого метода хроматографического  адсорбционного анализа на современных производствах получают чистейшие препараты различных витаминов, гормонов. Академик П.А. Ребиндер установил влияние адсорбции  на механическую прочность различных материалов. Он показал, что при адсорбции твердыми веществами поверхностно – активных (т.е. веществ, значительно понижающих поверхностное натяжение жидкостей), их частицы «расклинивают» мельчайшие трещины в твердых породах, уменьшая прочность последних. Это явление имеет важное значение в практике бурения горных пород и при механической обработке сплавов.

Адсорбция делится на физическую и химическую (хемосорбцию). Физическая адсорбция может быть вызвана ван-дер-ваальсовыми силами, электростатическими силами (взаимодействие и диполями). Если адсорбция сопровождается образованием поверхностных химических соединений – это хемосорбция. Ее отличительные черты – необратимость и высокие тепловые эффекты.

- Правила уборки разливов водных растворов и органических жидкостей в школьном кабинете химии.

В отечественной и зарубежной практике уборку разливов растворов и органических жидкостей в школьном кабинете химии рекомендуется проводить с помощью адсорбера, состоящего из трёх компонентов: речного песка, глины, химического нейтрализатора. Песок – обеспечивает насыщаемость жидкостью по микрокапилляром всего слоя адсорбента над разливом, а также предотвращает слеживаемость исходной смеси и расплываемость увлажнённого  поглотителя. Высушенная глина  выполняет роль адсорбента – инертного по отношению к большинству используемых в школе растворов и легковоспламеняющихся жидкостей. Гидрокарбонат натрия, карбонат кальция, карбонат натрия – химические нейтрализаторы кислот и щелочей.

В случае пролива кислоты её убирают следующим образом: засыпают лужу сухим кварцевым песком, затем, собрав его в совок, выбросить или зарыть в землю. После уборки песка место разлива обрабатывают 10-15% - ным раствором соды, а затем моют водой. В случае разлива щёлочи её также засыпают песком, а затем нейтрализуют 5-10% - ным раствором уксусной кислоты. При разливе ЛЖВ или органических реактивов объёмов до 0,05 л. необходимо немедленно погасить открытый огонь во всем помещении (спиртовки, горелки) и проветрить его. Место пролитой жидкости следует засыпать сухим песком, затем загрязнённый песок собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и обезвредить в тот же день. Песок насыпают в фарфоровый сосуд объёмом 1 л. , помещают в ямку, глубиной не менее ¾ высоты сосуда на открытом воздухе. Располагаться относительно сосуда таким образом, чтобы ветер дул в спину, и затем металлическим прутом длиной 1,5 м. с факелом на конце поджигает содержимое сосуда.

- Практическая часть.

А) Приготовление универсальных адсорбирующих смесей для школьного кабинета химии.

Реактивы: песок, глина, гидрокарбонат натрия, карбонат кальция, борная кислота.

Материал: круглодонная колба, муфельная печь, ступка , пестик, сито с размером ячеек 1 мл.

- Подготовка компонентов адсорбента

  - Песок промыть водой, высушить, просеять на сите с размером ячеек 1 мл. Можно использовать песок, предназначенный для подсыпания под колёса рельсового транспорта (трамваи, локомотивы)

  - Глину высушить, прокалить в муфельной печи или на мощной электроплитке. После остывания использовать тот же набор сит, чтобы придать глине тот же вид, что и у песка. Крупные частицы измельчить в ступке.

  - Гидрокарбонат натрия, борную кислоту просеять сквозь сито с размером ячеек 1 мл.

  - Карбонат кальция – измельчить в ступке и просеять сквозь то же сито.

- Изготовление адсорбентов

Равные объёмы компонентов высыпать в круглодонную колбу, слегка наклонить её и вращать вокруг вертикальной оси. Перемешивание прекратить, когда смесь на глаз станет однородной (1-2 минуты).

Готовый адсорбент расфасовать в полиэтиленовые мешочки или в пластиковые банки с протёртыми пробками.

Б) Испытания полученных  адсорбционных смесей для поглощения различных кислот, щелочей  и ЛВЖ.

Смесь №1 : песок + сода + глина + борная кислота

Смесь №2 : песок + сода + борная кислота

Смесь №3 : песок + мел  + борная кислота

Смесь №4 : песок + мел + глина + борная кислота

- Поглощение неорганических веществ:

Порядок работы:

Разлитый реактив засыпать адсорбентом сначала по периметру, а затем – в центр пролитой жидкости. Перемешиваем адсорбент любой химически стерильной палочкой  и выжидаем около минуты. Затем в различные места смеси вдавливаем индикаторную бумагу; если она не изменит цвет, то убираем адсорбент совком или щеткой в контейнер для твердых отходов.

| Смесь | Кол-во и конц. кислоты | Кол-во адсорбента | Время адсорбции | Характер адсорбента после опыта | Кол-во и конц. кислоты | Кол-во адсорбента | Характер адсорбента после опыта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 5 мл 20% | 10 г. | 1 мин | жидкость | 1 мл 36% | 8 г. | жидкость |
| №2 | 5 мл 20% | 10 г. | 1,5 мин | каша | 1 мл 36% | не адсорбирует | − |
| №3 | 5 мл 20% | 10 г. | 1 мин | каша | 1 мл 36% | 6 г. | каша |
| №4 | 5 мл 20% | 10 г. | 5 мин | густая каша | 1 мл 36% | 8 г. | каша |

| Смесь | Кол-во и конц. щелочи | Кол-во адсорбента | Время адсорбции | Характер адсорбента после опыта | Кол-во и конц. щелочи | Кол-во адсорбента | Характер адсорбента после опыта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 5 мл 20% | 10 г. | 2 мин | жидкость | 1 мл 80% | 5 г. | жидкая каша |
| №2 | 5 мл 20% | 10 г. | 3 мин | жидкая каша | 1 мл 80% | 5 г. | густая каша |
| №3 | 5 мл 20% | 15 г. | 2 мин | густая каша | 1 мл 80% | 5 г. | густая каша |
| №4 | 5 мл 20% | 10 г. | 1 мин | жидкость | 1 мл 80% | 5 г. | густая каша |

- Поглощение органических веществ:

Порядок работы:

Засыпать разлившуюся ЛВЖ сначала по периметру, а затем – в центр. Выжидать несколько минут. Поднести спичку: смесь должна вспыхнуть, но не иметь устойчивого горения; значит, адсорбент с поглощенной жидкостью можно выбросить с твердыми отходами.

| Смесь | V этилового спирта | Кол-во адсорбента | Время адсорбции | Характер пламени | V бензина | Кол-во адсорбента | Время адсорбции | Характер пламени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 5 мл 95% | 50 г. | 2 мин | вспышка и прекращение горения | 1 мл | 10 г. | 1 мин | вспышка и прекращение горения |
| №2 | 5 мл 95% | 45 г. | 2 мин | вспышка и прекращение горения | 1 мл | 10 г. | 1 мин | вспышка и прекращение горения |
| №3 | 5 мл 95% | 25 г. | 2 мин | не горит | 1 мл | 6 г. | 1 мин | горения нет |
| №4 | 5 мл 95% | 50 г. | 2 мин | не горит | 1 мл | 10 г. | 1 мин | горение неустойчивое |

В) Выводы:

- Смесь №1 энергично работает, особенно хорошо абсорбирует кислоты и щелочи, при поглощении органических веществ требует большего количества; кроме того, при адсорбции, образует жидкую кашу, что неудобно для уборки.

- Смесь №2 плохо адсорбирует концентрированные кислоты, что не дает возможность применять ее в качестве универсального адсорбента.

- Смесь №3 самым малым количеством хорошо поглощает разные жидкости, кроме того, образует твердую кашу, что удобно для уборки; поглощенные ЛВЖ не горят

- Смесь №4 поглощает все заявленные реагенты, но затраты адсорбента и время адсорбции относительно велики.

- Таким образом, рекомендуем к использованию в кабинете химии смеси №1 и №3 как самые несложные в изготовлении, применении и самые предпочтительные адсорбенты.